# ANEXO I.A – DESCRIÇÃO GERAL DA INFRAESTRUTURA DA CONCESSÃO

- DEFINIÇÕES

Para fins deste ANEXO, os termos abaixo definidos terão o seguinte significado. Para outros termos grafados em maiúsculas cuja definição não conste da tabela abaixo, deverão ser considerados os termos definidos do CONTRATO:

| AMV | Aparelhos de Mudança de Via. |
| --- | --- |
| APA | Área de Proteção Ambiental. |
| APRM-G | Área de Proteção e Recuperação de Mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga |
| APP | Área de Preservação Permanente. |
| ATO | Sistema de Operação Automática (Automatic Train Operation). |
| ATP | Sistema acoplado ao sistema de sinalização que controla os limites de velocidades dos trens ao longo da linha. |
| CFTV | Circuito Fechado de TV. |
| CONPRESP | Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo |
| PCL | Postos de Controle Locais. |
| PCS | Postos de Controle Setoriais. |
| PMV | Painéis de Mensagem Variáveis. |
| SCA | Sistema de Controle de Acesso. |
| SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition. |
| SCAP | Sistema de Controle de Arrecadação e Passageiros. |
| SE | Subestação Elétrica. |
| SMM | Sistema Multimídia. |
| SMV | Sistema de Monitoramento de Vias. |
| SSO | Sala de Supervisão Operacional. |
| SSX | Sistema de Solicitação de Auxílio ao Usuário. |
| STO | Sistema de Transmissão Óptico. |
| TM | Terminal de Manobra. |
| TF | Terminais de Transferência. |

# DESCRIÇÃO DA INFRAESTRUTURA OBJETO DA CONCESSÃO

Este ANEXO elabora uma descrição dos principais itens da infraestrutura desta CONCESSÃO.

A CONCESSIONÁRIA terá responsabilidade por investimentos em:

  - obras civis (reformas e ampliações de estações e pátios, travessias e transposições, VIA PERMANENTE, rede aérea);

  - melhoria dos sistemas de sinalização, telecomunicações e energia; e

  - aquisição de novo material rodante, conforme Anexo II.F.

A CONCESSÃO está inserida na Rede de Transportes do Estado de São Paulo, que é composta por operadoras de transporte público públicas e privadas metroferroviárias (“sob trilhos”) e rodoviárias (“sob pneus”).

Figura 1 – Mapa da Rede Metroferroviária do Estado de São Paulo

Trata-se de CONCESSÃO para prestação dos serviços públicos de transporte de passageiros das LINHAS de trens metropolitanos, contemplando operação, conservação, manutenção, modernização da INFRAESTRUTURA EXISTENTE e construção de nova estação, propiciando melhorias de desempenho e de qualidade aos serviços prestados. Estas LINHAS possuem integração pelas Estações de Osasco e Presidente Altino.

Figura 2 – Localização das LINHAS

Figura 3 – Estações das LINHAS

# INFRAESTRUTURA ATUAL DAS LINHAS

  - Estações

A LINHA 8 tem uma extensão de 41,6 km e conecta um total de 22 (vinte e duas) estações entre Amador Bueno e Júlio Prestes, atendendo 6 (seis) municípios (Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba, Osasco e São Paulo).

As estações em operação da LINHA 8 são: Júlio Prestes; Palmeiras – Barra Funda; Lapa; Domingos de Moraes; Imperatriz Leopoldina; Presidente Altino; Osasco; Comandante Sampaio; Quitaúna; General Miguel Costa; Carapicuíba; Santa Terezinha; Antônio João; Barueri; Jardim Belval; Jardim Silveira; Jandira; Sagrado Coração; Engenheiro Cardoso; Itapevi; Santa Rita; e Amador Bueno.

A LINHA 9 tem uma extensão de 32,5 km e conecta um total de 18 (dezoito) estações entre Presidente Altino e Grajaú, atendendo 2 (dois) municípios (São Paulo e Osasco).

As estações em operação da LINHA 9 são: Osasco; Presidente Altino; Ceasa; Vila Lobos – Jaguaré; Cidade Universitária; Pinheiros; Hebraica-Rebouças; Cidade Jardim; Vila Olímpia; Berrini; Morumbi; Granja Julieta; Santo Amaro; Socorro; Jurubatuba; Autódromo; Primavera – Interlagos; e Grajaú.

    - Futuras estações

Na LINHA 8 está prevista a construção da Estação Ambuitá.

Na LINHA 9 está prevista a construção da Estação João Dias e a extensão desta linha até a Estação Varginha que está sendo atualmente implementada pelo PODER CONCEDENTE. A extensão inclui a implementação de 4,5 km de trilhos e duas novas estações, Varginha e Mendes-Vila Natal.

  - Via permanente

A infraestrutura atual das LINHAS compreende as seguintes características principais.

As LINHAS se desenvolvem em via dupla. O eixo das vias está na plataforma ferroviária definida ainda pela Estrada de Ferro Sorocabana em 1875 (LINHA 8) e em 1957 (LINHA 9), tendo sofrido algumas retificações de traçado pela Ferrovia Paulista S.A. no final da década de 1970. O Apenso 16 deste ANEXO apresenta a ÁREA DA CONCESSÃO e o cadastro de travessias.

As vias férreas caracterizam-se por utilizar a bitola 1600mm, das quais 176 km são em trilhos com perfil TR57, 141 km em trilhos com perfil TR50 e 14 km em perfil UIC 60, este último perfil sendo o padrão adotado para as novas linhas e ampliações e também para os AMVs.

Os trilhos estão instalados sobre dormentes de concreto (cerca de 109 km), sendo este o padrão atual adotado nas novas linhas e ampliações havendo também uma parte ainda instalada sobre dormentes de madeira (cerca de 176 km), assentados sobre lastro.

Compõe ainda a infraestrutura um conjunto de obras de arte composto de passagens inferiores e passarelas, pontes e viadutos rodoviários ou ferroviários, um único túnel de 100m (localizado entre as Estações Osasco e Presidente Altino) e Obras de Arte Corrente (OAC) que compõem o sistema de drenagem, tais como bueiros celulares de concreto e a rede de drenagem superficial com drenos de variados tamanhos instalados ao longo da via férrea.

Figura 4 – Obra de Arte Corrente sob a via férrea localizada na LINHA 8 no trecho entre Jardim Silveira e Jandira

As listas e quantidades dos principais elementos que compõem esta infraestrutura encontram-se detalhados no Anexo I.B.

  - Pátio de Manutenção Presidente Altino

As manutenções do material rodante das LINHAS são desenvolvidas predominantemente nas instalações, edificações e estacionamento do Pátio Presidente Altino, o qual é situado no Município de Osasco, junto à divisa com o Município de São Paulo, às margens da LINHA

Trata-se de uma grande área, localizada em sua maior parte ao sul da linha, com cerca de 287.000 m2, dispondo de edificações, instalações e vias permanentes eletrificadas, e ao norte da linha, uma área de 9.200 m2 onde estão os edifícios da administração e serviços de apoio. Além do estacionamento do Pátio Presidente Altino, existem estacionamentos de trens em outros locais ao longo das LINHAS, tais como: Carapicuíba, Santa Terezinha, Barueri, Itapevi, Ceasa, Pinheiros, Jurubatuba e Grajaú, os quais estão indicados de forma detalhada no Plano de Vias, integrante da Pasta 2f – PLANO DE VIA – LINHAS, disponibilizado no Data Room da Concessão durante o procedimento licitatório e parte do Anexo XI do CONTRATO. (Item ajustado em decorrência das Respostas STM 427, 428 e 557).

Figura 5 – Presidente Altino

A tabela a seguir apresenta as principais atividades e as respectivas edificações e áreas, desenvolvidas atualmente no Pátio de Presidente Altino:

Tabela 1 – Descritivo das atividades, edificações e áreas em Presidente Altino

| Item | Descrição da área | Área (m²) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oficina de Manutenção de Trens | 23.301 |
| 1.1 | Oficina | 11.422 |
| 1.2 | Abrigo | 11.040 |
| 1.3 | Administrativo | 839 |
| 2 | Base de Manutenção de Instalações Fixas | 6.787 |
| 2.1 | Galpão | 3.697 |
| 2.1.1 | Escritórios | 750 |
| 2.1.2 | Depósitos | 350 |
| 2.1.3 | Oficinas de Manutenção | 1.630 |
| 2.1.4 | Pintura | 360 |
| 3 | Almoxarifado | 14.925 |
| 3.1 | Galpão Almoxarifado | 6.800 |
| 3.2 | Laboratório | 100 |
| 3.3 | Depósito de inflamáveis | 600 |
| 3.4 | Almoxarifado a céu aberto | 5.625 |
| 3.5 | Inservíveis | 1.800 |
| 4 | Oficina de Locomotivas | 1.329 |
| 4.1 | Galpão Locomotivas | 1.299 |
| 4.2 | Posto de abastecimento de locomotivas | 30 |
| 5 | Rodo Ferroviários e Oficina da CAF | 2.498 |
| 5.1 | Instalações destinadas aos rodoferroviários | 331 |
| 5.1.1 | Administrativo | 90 |
| 5.1.2 | Oficina | 240 |
| 5.1.3 | Sala de motoristas | - |
| 5.2 | Oficina CAF | 1.836 |
| 6 | Edifício Administrativo | 4.692 |
| 6.1 | Área do pavimento térreo | 1.132 |
| 6.2 | Área do pavimento tipo (4 andares) | 890 |
| 6.2.1 | 1º andar | 890 |
| 6.2.2 | 2º andar | 890 |
| 6.2.3 | 3º andar | 890 |
| 6.2.4 | 4º andar | 890 |
| 7 | Laboratórios | 1.104 |
| 7.1 | Laboratório | 421 |
| 7.2 | Segurança | 194 |
| 7.3 | Vestiários | 351 |
| 7.4 | Subestação - cabine primária | 139 |
| 8 | Lavagem | 304 |
| 8.1 | Empresa Tejofran | 304 |
| 9 | Edifício misto, refeitório, banco | 1.610 |
| 9.1 | Cozinha | 296 |
| 9.2 | Agência bancária | 105 |
| 9.3 | Vestiários | 355 |
| 9.4 | Refeitórios | 516 |
| 9.5 | Terceirizados | 78 |
| 9.6 | Depto. Manutenção de sistemas | 174 |
| 9.7 | Depto. Manutenção via e edificações | 86 |
| 10 | Ambulatório/Telefonia/Escritórios | 393 |
| 10.1 | Antigo ambulatório | 98 |
| 10.2 | Telefonia | 98 |
| 10.3 | Via permanente | 98 |
| 10.4 | Assistência social | 98 |
| 11 | Edificações Anódinas | 1.956 |
| 11.1 | Ctrens I | 1.221 |
| 11.2 | Telecomunicações | 98 |
| 11.3 | Sala dos Maquinistas | 102 |
| 11.4 | MPE | 165 |
| 11.5 | Ctrens II | 330 |
| 11.6 | Sala Técnica | 40 |
| 12 | Outras Atividades | 6.416 |
| 12.1 | Vala de sopramento de trens | 1.170 |
| 12.2 | Torno rodeiro | 2.079 |
| 12.3 | Máquina de lavar trens e área de lavagem | 700 |
| 12.4 | Oficina de troca de truques | 337 |
| 12.5 | Oficina de manutenção de equipamentos de ar-condicionado | 1.530 |
| 12.6 | Posto de combustíveis | 600 |
|  | TOTAL | 65.315 |

  - Capacidade dos almoxarifados em Presidente Altino

Esta é a capacidade atual dos almoxarifados em Presidente Altino:

- Almoxarifado B001 – Materiais de Consumo e Sobressalentes:

  - capacidade dos porta-paletes: 3.900 paletes;

  - capacidade dos Porta Gavetas: 2.800 gavetas; e

  - cantilever para armazenamento de tubos e cantoneiras.

- Almoxarifado B002 – Almoxarifado de Inflamáveis

  - capacidade dos porta-paletes: 191 paletes.

  - Outras bases de manutenção

Adicionalmente às atividades de manutenção e apoio à manutenção das instalações de Presidente Altino, as seguintes bases de manutenção encontram-se dispostas nas LINHAS:

Tabela 2 – Descritivo das atividades, edificações e áreas externas ao Pátio de Presidente Altino

| ATIVIDADE | LOCALIZAÇÃO | FUNÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Sistema de Energia (SEs e Rede Aérea) | Domingos de Moraes | Restabelecimento da Rede Aérea |
| Sistemas (Sinalização, Rádio, Som, Cronometria, STO e Transmissão) | Barra Funda | Corretiva de Sistemas (restabelecimento) |
|  | Barueri |  |
|  | Cidade Jardim |  |
|  | Jurubatuba |  |
|  | Carapicuíba | Manutenção preventiva de Sinalização |
|  | Santa Rita |  |
|  | Autódromo |  |
|  | Estação Presidente Altino |  |
| Via Permanente | Pátio em Santa Terezinha | Canteiro |
|  | Pátio Ceasa | Canteiro |

# SISTEMAS DAS LINHAS

    - Sistema de Energia

O sistema de alimentação das LINHAS se compõe principalmente de nove SEs retificadoras e/ ou rebaixadoras operando nos níveis de tensão primária de 138/88 kVca, as quais são alimentadas pelas linhas de transmissão da Enel; por linhas próprias de distribuição em 34,5 kVca (condição futura) e por dez (10) cabines seccionadoras e de paralelismo na tensão de 3 kVCC. O arranjo típico destas SEs é o seguinte:

- entrada de duas linhas de 88/138kV na subestação, configuração em “H”;

- alimentação de tração com dois transformadores retificadores e dois retificadores com saída 3kVCC;

- alimentação de sistema de sinalização com dois transformadores de saída 6,6kV;

- alimentação auxiliar com dois transformadores de saída 220/127V; e

- alimentação da rede interna das linhas com dois transformadores de saída 34,5kV (condição futura).

Figura 6 – Diagrama de localização das SEs e cabines na LINHA 8

As tabelas a seguir indicam as caraterísticas gerais das SEs, as áreas e os endereços de cada uma das SEs da LINHA 8.

Tabelas 3.A e 3.B – Características gerais das SEs da LINHA 8

| LINHA | Subestações Primárias | Endereço | Município | CEP | CONSTRUÇÃO (m²) | ÁREA TOTAL APROXIMADA (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | BARRA FUNDA | Rua Julio Gonzalez, 1200 | SÃO PAULO | 01156-060 | 280,00 | 2.745,00 |
|  | IMPERATRIZ LEOPOLDINA | Rua Emb. Macedo Soares, 5221 | SÃO PAULO | 05095-035 | 325,00 | 2.720,00 |
|  | PRESIDENTE ALTINO (SECCIONADORA) | Rua Andries Both, s/n | SÃO PAULO | 05321-010 | 150,00 | 454,00 |
|  | OSASCO | Rua André Rovai, 200 | OSASCO | 02675-031 | 280,00 | 4.310,00 |
|  | SANTA TEREZINHA | Av. Dep. Emilio Carlos, 900 | CARAPICUÍBA | 06310-160 | 325,00 | 3.270,00 |
|  | JANDIRA | Av. João Balhesteiro, 102 | JANDIRA | 06608-290 | 127,00 | 2.900,00 |
|  | SANTA RITA | Av. Leda Pantalena, 2199 | ITAPEVI | 06695-210 | 278,00 | 2.890,00 |

Figura 7 – Diagrama de localização das SEs e cabines da LINHA 9

Os quadros a seguir indicam as caraterísticas gerais das SEs, as áreas e os endereços de cada uma das SEs da LINHA 9.

Tabela 4 – Características gerais das SEs da LINHA 9

| LINHA | Subestação Existente | Potência Instalada (MW) | Concessionária de Energia | Tensão Primária (kV) | Cabines Seccionadoras Existentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Cidade Dutra | 8 | ENEL | 88 | Grajaú |
|  | Morumbi | 8 | ENEL | 88 | Santo Amaro |
|  | Jaguaré | 8 | ENEL | 88 | Cidade Jardim |
|  | Osasco | 4 | ENEL | 88 |  |
|  | TOTAL | 28 |  |  |  |

| LINHA | Subestações Primárias | Endereço | Município | CEP | CONSTRUÇÃO (m²) | ÁREA TOTAL APROXIMADA (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | JAGUARÉ | Av. Nações Unidas, 2312 | SÃO PAULO | 05425-070 | 180,00 | 2.215,00 |
|  | MORUMBI | Av. Nações Unidas,13797-A | SÃO PAULO | 05425-070 | 220,00 | 2.500,00 |
|  | CIDADE DUTRA | Rua Plinio Schimidt, 48 | SÃO PAULO | 04815-130 | 220,00 | 4.070,00 |

Os equipamentos principais que compõem as SEs e cabinas das LINHAS estão listados no Anexo I.B.

As subestações das LINHAS não dispõem de: (i) sistema de tratamento dos efluentes sanitários interligadas à rede pública de esgoto; (ii) rede de drenagem pluvial; (iii) caixa separadora água-óleo (SAO) porquanto não há interligação com redes de drenagem pluvial. A coleta dos efluentes sanitários é feita através de fossa séptica. (Parágrafo inserido em decorrência da Reposta STM 62).

    - Sistema de Sinalização

      - Sistema de Sinalização da Linha 8

A LINHA 8 possui uma extensão total de 41,6 km em via dupla. O sistema de sinalização existente que opera o trecho entre as Estações Júlio Prestes e Amador Bueno é baseado em intertravamento eletrônico nas estações mestras, associados a intertravamentos à relés ao longo das vias. O sistema de sinalização é complementado com um sistema ATP que controla os limites de velocidades dos trens ao longo da linha. O sistema possui uma arquitetura distribuída onde existem PCL, houses e caixas de locação dotadas de lógica de intertravamento à reles, cubículos de energia e equipamentos de via, interligados com o CCO de Brás através do STO implantado.

O sistema de sinalização na LINHA 8 é dividido em cinco domínios, conforme ilustrado no gráfico da figura a seguir:

5

Figura 8 – Localização dos Domínios da Linha 8

- domínio 1 – Barra Funda, compreendendo o trecho entre as Estações Júlio Prestes, Barra Funda, Lapa e Domingos de Moraes;

- domínio 2 - Osasco – compreendendo o trecho entre as Estações Imperatriz Leopoldina, Presidente Altino e Osasco;

- domínio 3 - Carapicuíba – compreendendo o trecho entre as Estações Comandante Sampaio, Quitaúna, Gal. Miguel Costa, Carapicuíba, Santa Teresinha e Antônio João;

- domínio 4 - Itapevi – compreendendo o trecho entre as Estações Barueri, Jd.

Belval, Jd. Silveira, Jandira, Sagrado Coração, Eng. Cardoso e Itapevi; e

- domínio 5 - Amador Bueno – compreendendo o trecho entre as Estações Santa Rita e Amador Bueno.

      - Sistema de Sinalização da LINHA 9

A LINHA 9 possui uma extensão total de 32,5 km em via dupla, a qual se inicia a partir da Estação Osasco, seguindo até a Estação de Grajaú (direção sul da cidade de São Paulo). Esta linha está sendo atualmente prolongada entre as Estações Grajaú e Varginha. O CCO de Brás controla a LINHA 9.

O sistema de sinalização existente da LINHA 9 que opera o trecho entre as Estações Osasco e Grajaú é baseado num sistema de sinalização convencional, isto é, com intertravamentos nas Estações Mestras, associados a intertravamentos a relés ao longo das vias, circuitos de via e o sistema ATP.

O sistema possui uma arquitetura distribuída onde existem PCS/PCL ou Posto de Operação local, conforme ilustrado no gráfico da figura a seguir:

Figura 9 – Localização dos intertravamentos computadorizados e domínios da LINHA 9

- PCS de Osasco – abrange o trecho Osasco até a interface com Presidente Altino;

- PCS de Presidente Altino - abrange o trecho até interface com a “house” Ceasa;

- PCS Pinheiros – abrange as “houses” de Ceasa, Jaguaré e Cidade Jardim;

- PCS Santo Amaro – abrange as “houses” de Berrini e Granja Julieta;

- PCL Jurubatuba – abrange somente seu próprio domínio; e

- PCS/PCL Grajaú – abrange somente seu próprio domínio.

Um ATO à margem de via (WATO) está sendo instalado em cada uma das atuais 18 estações da LINHA 9. Os equipamentos necessários ao ATO estão instalados nos TMs e nos TFs. O ATO à margem de via também está instalado na via de testes da oficina de manutenção de trens do pátio de Presidente Altino, porém este é completamente “isolado” do restante do sistema.

    - Sistema de Telecomunicação

Os Sistemas de Telecomunicações em operação são:

      - Sistema Multimídia (SMM)

- O SMM é composto de três subsistemas:

  - sistema de sonorização: o Sistema de Sonorização é responsável pelas emissões de mensagens de voz aos passageiros nas estações

  - sistema de cronometria: o Sistema de Cronometrias, parte do SMM, é o sistema responsável pela informação horária e distribuição horária para os demais sistemas (sincronização horária); e

  - painéis de Mensagem Variáveis (PMV): o PMV tem por objetivo a orientação no embarque e veiculação de mensagens de interesse público nas estações.

      - Sistema de Solicitação de Auxílio ao Usuário (SSX)

O SSX é composto por totens instalados na área das plataformas das estações, para comunicação entre o usuário com necessidades especiais e o agente da estação, que se encontra na SSO, tendo como objetivo a melhoria no serviço de acessibilidade das estações.

      - Sistema de Wi-Fi nas Estações

O Sistema Wi-Fi tem como objetivo oferecer aos usuários uma solução gerenciada de acesso gratuito à Internet, por meio da tecnologia de rede sem fio de provedores autorizados pela ANATEL, acessado por meio de qualquer equipamento, incluindo celulares, notebooks e qualquer dispositivo móvel.

      - Sistema de Transmissão Óptica – STO

O STO tem como objetivo principal dar suporte aos serviços de sinalização, telefonia, transmissão de voz, dados e imagem para a perfeita operação, manutenção e administração do sistema ferroviário; aumentar os níveis de segurança; agilizar o atendimento em situações de emergência; otimizar o desempenho operacional e estruturar os meios de comunicação para permitir uma interação dinâmica entre os diversos sistemas implantados no CCO, pátios, subestações, estações, vias e trens.

      - Sistema de Radiocomunicação

O Sistema de Radiocomunicações tem como objetivo a comunicação operacional entre os maquinistas e os controladores de circulação de trens, que se encontram no CCO de Brás. O sistema também tem como objetivo apoiar as atividades de manutenção nas vias e nos pátios.

      - Sistema de Vídeo Monitoramento Digital (SVMD)/ Sistema de Monitoramento de Vias (SMV) –   CFTV.

O SMV é responsável pela supervisão e controle das imagens captadas nas câmeras dos trechos de via entre estações, a partir da sala da Central de Segurança do CCO e visa melhorar a segurança ao longo das vias férreas.

O CFTV tem como objetivo a visualização de todas as dependências internas e externas da estação, áreas operacionais, bilheterias, elevadores, escadas, locais de circulação pública, áreas restritas e vias.

Os sistemas de CFTV atualmente instalados nas LINHAS não serão disponibilizados à CONCESSIONÁRIA. Para implantar o SVMD, a CONCESSIONÁRIA não contará com câmeras, componentes, gravadores de imagens ou qualquer infraestrutura atualmente existente, com exceção do disposto na Tabela 26 do item 11.4 do Anexo I.B, que relaciona as câmeras internas dos elevadores das LINHAS, a serem disponibilizadas à CONCESSIONÁRIA. (Parágrafo inserido em decorrência da Resposta STM 643).

      - Rede Estruturada de Voz, Dados e Imagens

A Rede Estruturada tem como objetivo permitir a comunicação interna, externa e interestações, o acesso à Internet, dentre outras necessidades.

      - Sistema de Telefonia

O Sistema de Telefonia é responsável pelas comunicações de voz do CCO, do pátio, das estações e demais localidades, tais como subestações, edifícios administrativos e outros, das LINHAS.

      - Sistema de Controle de Arrecadação e Passageiros – SCAP

O SCAP controla o acesso de passageiros portadores de direito de viagem, entre a área livre e a área paga das estações e contagem de passageiros nas áreas de transferência.

Estes sistemas deverão ser ampliados e atualizados pela CONCESSIONÁRIA.

Além destes sistemas atualmente em operação, deverão ser implantados os seguintes sistemas:

- SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition): O SCADA Local é o sistema responsável pela supervisão e controle dos sistemas operacionais, energia, auxiliares, telecomunicações e de segurança; e

- Sistema de Controle de Acesso – SCA: o SCA tem como objetivo o controle de acesso nas salas técnicas das estações, Pátios, CCO e Subestações.

# MATERIAL RODANTE

Na LINHA 8 circulam atualmente 24 (vinte e quatro) trens da Série 8000, e 6 (seis) trens da Série 5400. Na LINHA 9 circulam 12 (doze) trens da Série 8000 e 15 (quinze) da Série 7000. As principais características destes trens estão descritas a seguir:

- SÉRIE 5400:

  - ano de fabricação: 1978;

  - fabricante: Cobrasma/MTE/Brown Boveri/Traction Cem;

  - sinalização de bordo: ATC;

  - quantidade: 6 (seis) trens de 4 (quatro) carros; e

  - plano de manutenção da Série 5400.

Tabela 5.A – Resumo do Plano de manutenção da Série 5400

| PLANO DE MANUTENÇÃO - SÉRIE 5400 |  |
| --- | --- |
| TIPO DE INTERVENÇÃO | INTERVALO DE REALIZAÇÃO |
| Inspeção (I) | 2.500 km ± 500 km |
| Revisão 1 (R1) | 15.000 km ± 1.000 km |
| Revisão 2 (R2) | 120.000 km ± 1.500 km |
| Revisão 3 (R3) | 240.000 km ± 1.500 km |
| Revisão Especial (RE) | 480.000 km ± 1.500 km |
| Revisão Geral (RG) | 960.000 km ± 100.000 km |

Figura 10 – Trem da Série 5400

- SÉRIE 7000:

  - ano de fabricação: 2009;

  - fabricante: CAF;

  - sinalização de bordo: ATC nas cabines das pontas com ATO em implantação;

  - quantidade: 15 (quinze) trens de 8 (oito) carros, formados por 2 (dois) trens de 4 (quatro) carros; e

  - plano de manutenção da Série 7000

Tabela 5.B – Resumo do Plano de manutenção da Série 7000

PLANO DE MANUTENÇÃO - SÉRIE 7000

| TIPO DE INTERVENÇÃO | INTERVALO DE REALIZAÇÃO |
| --- | --- |
| Revisão A (RA) | 12.500 km ± 3.000 km |
| Revisão B (RB) | 37.500 km ± 7.500 km |
| Revisão C (RC) | 150.000 km ± 22.500 km |
| Revisão D (RD) | 300.000 km ± 30.000 km |
| Revisão E (RE) | 600.000 km ± 45.000 km |
| Revisão F (RF) | 1.200.000 km ± 60.000 km |
| Revisão Geral (RG) | 2.400.000 km ± 75.000 km |

Figura 11 – Trem da Série 7000

- SÉRIE 7500:

- ano de fabricação: 2010;

- fabricante: CAF;

- sinalização de bordo: ATC nas cabines das pontas;

- quantidade: 8 (oito) trens de 8 (oito) carros, formados por 2 (dois) trens de 4 (quatro) carros; e

- plano de manutenção da Série 7500

Tabela 5.C – Resumo do Plano de manutenção da Série 7500

PLANO DE MANUTENÇÃO - SÉRIE 7500

| TIPO DE INTERVENÇÃO | INTERVALO DE REALIZAÇÃO |
| --- | --- |
| Revisão A (RA) | 12.500 km ± 3.000 km |
| Revisão B (RB) | 37.500 km ± 7.500 km |
| Revisão C (RC) | 150.000 km ± 22.500 km |
| Revisão D (RD) | 300.000 km ± 30.000 km |
| Revisão E (RE) | 600.000 km ± 45.000 km |
| Revisão F (RF) | 1.200.000 km ± 60.000 km |
| Revisão Geral (RG) | 2.400.000 km ± 75.000 km |

Figura 12 – Trem da Série 7500

- SÉRIE 8000:

  - ano de Fabricação: 2011/2012;

  - fabricante: CAF;

  - sinalização de bordo: ATC/ CBTC;

  - quantidade: 36 (trinta e seis) trens de 8 (oito) carros (modelo com gangway); e

  - plano de manutenção da Série 8000:

Tabela 5 D – Resumo do Plano de manutenção da Série 8000

PLANO DE MANUTENÇÃO - SÉRIE 8000

| TIPO DE INTERVENÇÃO | INTERVALO DE REALIZAÇÃO |
| --- | --- |
| Revisão A (RA) | 12.500 km ± 3.000 km |
| Revisão B (RB) | 37.500 km ± 7.500 km |
| Revisão C (RC) | 150.000 km ± 22.500 km |
| Revisão D (RD) | 300.000 km ± 30.000 km |
| Revisão E (RE) | 600.000 km ± 45.000 km |
| Revisão F (RF) | 1.200.000 km ± 60.000 km |
| Revisão Geral (RG) | 2.400.000 km ± 75.000 km |

Figura 13 – Trens da Série 8000

Os trens da Série 8000 que atualmente circulam nas LINHAS serão transferidos para outras linhas da CPTM e, portanto, as informações do quadro acima são meramente referenciais à CONCESSIONÁRIA, visto que não serão transferidos a ela.

Com a retirada dos trens da Série 8000 a frota das LINHAS será complementada com trens da Série 7000, Série 7500 e trens da Série 8500, tendo estes últimos as seguintes características:

- SÉRIE 8500:

  - ano de Fabricação: 2015;

  - fabricante: CAF;

  - sinalização de bordo: ATC/ CBTC/ATO;

  - quantidade: 15 (quinze) trens de 8 (oito) carros (modelo com gangway); e

  - plano de manutenção da Série 8500.

Tabela 5.E – Resumo do Plano de Manutenção da Série 8500

| PLANO DE MANUTENÇÃO - SÉRIE 8500 |  |
| --- | --- |
| TIPO DE INTERVENÇÃO | INTERVALO DE REALIZAÇÃO |
| Revisão A (RA) | 12.500 km ± 3.000 km |
| Revisão B (RB) | 37.500 km ± 7.500 km |
| Revisão C (RC) | 150.000 km ± 22.500 km |
| Revisão D (RD) | 300.000 km ± 30.000 km |
| Revisão E (RE) | 600.000 km ± 45.000 km |
| Revisão F (RF) | 1.200.000 km ± 60.000 km |
| Revisão Geral (RG) | 2.400.000 km ± 75.000 km |

Figura 14 – Trens da Série 8500

- Trens Imobilizados

Há dois trens que se encontram imobilizados atualmente, conforme o quadro a seguir:

Tabela 6 – Carros imobilizados

| Trem Série | Prefixo | Nº dos carros imobilizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7000 | Q-008 | 7008 | R008 | R007 | 7007 | 7006 | R006 | R005 | 7005 |
|  | *Q-048 | 7045 | R045 | R046 | 7046 | 7048 | R048 | R047 | 7047 |
| *Trem prefixo Q-048 possui também equipamento de ATO de bordo Alstom, além do ATCU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

O detalhamento da remobilização dos trens que farão parte da frota a ser fornecida pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA encontra-se no Anexo II.F.

# EXPLORAÇÃO DE RECEITAS ACESSÓRIAS

As RECEITAS ACESSÓRIAS são receitas não tarifárias, ou seja, provenientes de

atividades de serviços e comércios que possam gerar receitas ancilares à CONCESSIONÁRIA, complementares ao transporte de passageiros. Para a presente CONCESSÃO, apenas para fins referenciais, as fontes potenciais de RECEITAS ACESSÓRIAS incluem o arrendamento dos ativos públicos para implantação de empreendimentos imobiliários; o aluguel dos espaços internos das estações para exploração de varejo; e a exploração do direito de passag em. Há ainda outras fontes inovadoras de receitas que podem ser exploradas, como naming rights, desde que previamente aprovado pelo PODER CONCEDENTE; e-logistics, relativamente a locação de espaços nos trens e em áreas dos equipamentos que fazem parte do objeto da CONCESSÃO para prestadores de serviços e operadores logísticos, transportadores de encomendas etc.

A CONCESSIONÁRIA, a partir do 11º ano do PRAZO DA CONCESSÃO, poderá explorar RECEITAS ACESSÓRIAS de serviços de publicidade, nos termos do CONTRATO.

A CONCESSIONÁRIA terá liberdade para explorar o rol de RECEITAS ACESSÓRIAS de sua conveniência, resguardados os regramentos pertinentes do CONTRATO e as respectivas legislações de regência, ressaltando-se que o PODER CONCEDENTE não garante, em nenhuma hipótese, a viabilidade da exploração das RECEITAS ACESSÓRIAS, observando necessariamente: (i) as disposições da Lei Federal nº 13.116/2015, cujo artigo 12 foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. (Item inserido em decorrência da Resposta STM 690); (ii) sua responsabilidade em diligenciar pela obtenção das informações relativas aos imóveis que se pretende explorar como RECEITA ACESSÓRIA relativamente à situação fundiária, a existência de ônus ou gravames, de pendências tributárias e/ou de licenças e de litígios judiciais sobre os terrenos. (Item inserido em decorrência das Respostas STM 584 e 607).

A alienação do direito de passagem, como RECEITA ACESSÓRIA poderá decorrer tanto do compartilhamento da linha férrea, para passagem de carga, quanto do uso do espaço aéreo ou subterrâneo. No caso das LINHAS, não há atualmente exploração de receitas no primeiro caso, no entanto remanesce a possibilidade de operadora de carga exercer o direito de passagem, sendo certo que, nesse caso, a CONCESSIONÁRIA terá direito de cobrança por essa passagem de carga (track right) ou eventual direito ao reequilíbrio, motivado por essa utilização.

# MEIO AMBIENTE

As LINHAS já tiveram suas condições naturais alteradas pela construção e operação da ferrovia. As áreas não impermeabilizadas apresentam predomínio de vegetação herbácea ou de solo exposto. Existem árvores isoladas e poucas e restritas áreas remanescentes de vegetação nativa secundária. A faixa das LINHAS existe predominantemente em relevo natural plano, estando somente presentes alguns taludes de corte de pouca altura em trechos entre os municípios de Carapicuíba e Itapevi, na LINHA 8, e na porção sul da LINHA 9, ao sul da Estação Autódromo. A descrição completa do uso e ocupação do solo na faixa operacional das LINHAS se encontra no Anexo IV do CONTRATO.

Um trecho de aproximadamente 9 km da LINHA 8 entre as Estações Comandante

Sampaio e Barueri, tangencia o limite sul da APA da Várzea do Rio Tietê (setor oeste). Esta APA foi criada por meio do Decreto Estadual nº 5.598/1997 e tem os seguintes objetivos

- garantir a proteção dos atributos geomorfológicos, ecológicos, da fauna e da flora, dos remanescentes de planícies fluviais meândricas do Rio Tietê na Bacia do Alto Tietê e de subsistemas internos a estas planícies;

- promover o uso equilibrado de seus recursos naturais; e

- promover a melhoria da qualidade de vida das populações do território da APA.

A APA da Várzea do Rio Tietê conta com Plano de Manejo, elaborado em 2013 (Universidade de São Paulo - USP e Fundação Florestal), e de acordo com os mapas desse Plano, a LINHA 8 atravessa a APA por cerca de 1 km, entre as Estações Antônio João e Barueri, como mostra a figura abaixo.

Figura 15 – APA da Várzea do Rio Tietê. Fonte: Mapa 55 - Indicação de Área para Incorporação à APAVRT, do Plano de Manejo da APA da Várzea do Rio Tietê (USP e FF, 2013)

A LINHA 9 se encontra instalada por aproximadamente 20 km na APP do rio Pinheiros e do rio Jurubatuba, e possui trecho de 7,7 km na APRM-G. Na figura abaixo é possível observar o trecho da LINHA 9, entre as estações Autódromo e Varginha, que se encontra na APRM-G.

Figura 16 – LINHAS em Relação à APRM-G

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA). Disponível em:

http://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/portalmananciais/

Com relação ao Patrimônio Histórico nas LINHAS, cabe registrar o tombamento da Estação Santo Amaro, da LINHA 9, homologado em maio de 2019, pelo CONPRESP, bem como a Estação Júlio Prestes e a edificação referente à antiga Estação Cidade Dutra (desativada) também tombadas pelo CONPRESP. Eventuais intervenções em suas estruturas deverão ser objeto de consulta junto ao referido órgão.

Está alocado ao PODER CONCEDENTE o risco de eventuais novas restrições e tombamentos além das mencionadas neste Anexo, nos termos das Cláusulas 31.6 e 34.2, (iii) do CONTRATO. (Parágrafo inserido em decorrência da Resposta STM 454).

A responsabilidade pela limpeza das travessias dos cursos d'água sob as vias é das respectivas prefeituras e do Governo do Estado. Em situações de premente emergência a CONCESSIONÁRIA, deverá contatar a prefeitura local para o saneamento do problema, e notificar tal situação ao PODER CONCEDENTE.

A CPTM não utiliza amianto/asbestos para novos projetos, reformas e manutenções, observando a legislação vigente que trata do assunto. Para os seguintes locais das LINHAS existem telhados de amianto, quais sejam: (i) Pátio de Presidente Altino - cobertura da oficina; (ii) telhados das Estações General Miguel Costa, Lapa, Barueri, Antônio João, Itapevi e Santa Terezinha; (iii) parte antiga de Jardim Silveira e Jardim Belval; (iv) gare da Estação Júlio Prestes; e (v) parte antiga das estações Ceasa, Jaguaré e Cidade Universitária. (Parágrafo inserido em decorrência da Resposta STM 523).

Nas instalações da CPTM não existem para-raios radioativos de radioisótopo Amerício, cuja  remoção foi efetuada por empresa especializada por meio de contrato realizado em meados de 2015. (Parágrafo inserido em decorrência da Resposta STM 524).

Existem os seguintes processos judiciais e administrativos ambientais em andamento: Assunto – Saneamento: enchente na região do Km 21 da linha 8 da CPTM, entre os municípios de Osasco e Carapicuíba (processo nr.1018175-76.2020.8.26.0405 - Primeira Vara da Fazenda Pública de Osasco). Assunto - Meio Ambiente: a) Canalização do Córrego Tanquinho entre as Estações Grajaú e Mendes, concluída em 2016 (processo nr. 14.279.0482/2016 - 4a Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado de São Paulo); b) Apuração de dano ambiental decorrente de invasão e intervenção em área de preservação permanente situada ao final da Rua Milton P. de Camargo, bairro Amador Bueno, no município de Itapevi (processo nr. 14.0296.0000370/2014-8 – 11ª Promotoria de Justiça de Itapevi); c) Eventual dano ambiental decorrente da deposição irregular de resíduos sólidos na Avenida Desembargador Cunha Abreu, s/no, lindeiro à linha férrea da CPTM (processo nr. 254/2011 - 4a Promotoria de Justiça de Carapicuíba); d) Apuração de eventuais danos ambientais decorrentes de obras de implantação de loteamento industrial denominado "Parque Industrial Jandira", consistentes em intervenção de área de preservação permanente e assoreamento de lagoas (processo nr. 22/2009 - 12a Promotoria de Justiça de Jandira); e) Invasão de espaço público (Estação Itapevi, linha 08 - Diamante), para criação de vários animais em situação deplorável (nr. 38.0296.0001425/2017-3 - 4a - Promotoria de Justiça de Itapevi do Ministério Público do Estado de São Paulo) sendo a CPTM vítima no processo, com acordo extrajudicial firmado com o infrator em 2017; (Parágrafo inserido em decorrência da Resposta STM 540).

ANEXO I.B – SITUAÇÃO ATUAL DAS LINHAS (INVENTÁRIO)

Os itens a seguir descritos informam os bens e outros recursos que serão entregues e/ou disponibilizados pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA durante a FASE PRÉ- OPERACIONAL.

# GRUPO MOTOR-GERADOR DE ESTAÇÕES

Tabela 1

| LINHA | ESTAÇÃO | GRUPO MOTOR-GERADOR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fabricante | Potência (KVA) | Modelo |
| 8 | Júlio Prestes | Transmill | 60 | OM7160 |
|  | Lapa (8) | Maquigeral | 60 | 63571 |
|  | Domingos de Moraes | Maquigeral | 246 | MAQ 18 14L |
|  | Imp. Leopoldina | Transmill | 32 | OM5291 |
|  | Presidente Altino | Cummins | 255 | C200 D6 4 |
|  | Prédio Pres. Altino | Polidiesel | 225 | QAT600 |
|  | Osasco | Cummins | 255 | C200 D6 4 |
|  | Quitaúna | Cummins | 140 | HMI211 |
|  | Gal. Miguel Costa | Transmill | 60 | OM5293 |
|  | Carapicuíba | Heimer | 130 | 33/26 |
|  | Santa Terezinha | Heimer | 35 | DPC560 |
|  | Barueri | Cummins | 140 | HMI211 |
|  | Jardim Belval | Cummins | 260 | C200 D6 |
|  | Jardim Silveira | Cummins | 260 | C200 D6 |
|  | Jandira | Heimer | 150 | 377988517M |
|  | Sagrado Coração | Heimer | 35 | DPC560 |
|  | Eng. Cardoso | Cummins | 140 | HMI211 |
|  | Itapevi | Cummins | 140 | HMI211 |
| 9 | Ceasa | Maquigeral | 130 | uscamaq |
|  | Vila Lobos - Jaguaré | Maquigeral | 130 | uscamaq |
|  | Cidade Universitária | Maquigeral | 130 | uscamaq |
|  | Pinheiros | Transmill | 60 | OM5293 |
|  | Hebraica-Rebouças | Stemac | 130 | ST2000B |
|  | Cidade Jardim | Stemac | 130 | K30 |
|  | Vila Olímpia | Stemac | 130 | K30 |
|  | Berrini | Stemac | 130 | K30 |
|  | Morumbi | Stemac | 130 | ST2000B |
|  | Granja Julieta | Stemac | 130 | ST2000B |
|  | Santo Amaro | Transmill | 72 | 26003 |
|  | Socorro | Stemac | 130 | K30 |
|  | Jurubatuba | FG Wilson | 125 | Power Wizard 2.0 |
|  | Autódromo | Maquigeral | 150 | uscamaq |
|  | Interlagos | Maquigeral | 150 | uscamaq |
|  | Grajaú | Maquigeral | 150 | uscamaq |

# ESCADAS ROLANTES

Tabela 2

| ESCADAS ROLANTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINHAS | ESTAÇÕES | QTDE | FABRICANTE | MODELO | DEGRAUS | DESNÍVEL (m) | MOTOR |
| 8 | PALMEIRAS-BARRA FUNDA | 4 | VILLARES | M36 | 90 | 6,40 | 25CV |
|  |  | 2 | OTIS | XO21NP | - | - | - |
|  | OSASCO | 1 | OTIS | XO21NP-1030-D3-X | - | 6,24 | 15Kw |
|  |  | 2 | OTIS | XO21NP-1030-D3-X |  |  |  |
|  | CARAPICUÍBA | 4 | OTIS | XOPE-1030-D3-X | - | 6,40 | 15Kw |
|  | BARUERI | 2 | OTIS | XOPE-1000-29 | - | 4,86 | 15Kw |
|  |  |  |  | XOPE-1000-30 |  |  |  |
|  | JARDIM BELVAL | 1 | VILLARTA | SEH-313-1000 | 92 | 6,32 | 2 x 11kW |
|  | JARDIM SILVEIRA | 1 | VILLARTA | SEH-313-1000 | 92 | 6,32 | 2 x 11kW |
|  | JANDIRA | 2 | OTIS | XO21NP-1030-D3-X | - | 6,40 | 11,7Kw |
|  | ITAPEVI | 2 | OTIS | XOPE-1030-D3-X | - | 6,40 | 15Kw |
| TOTAL LINHA 8 |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 9 | OSASCO | 2 | THYSSENKRUPP | TUGELA | - | 7,25 | 18kW |
|  | PINHEIROS | 4 | THYSSENKRUPP | TUGELA | - | 6,40 | 22,5kW |
|  | HEBRAICA-REBOUÇAS | 2 | THYSSENKRUPP | 732 5EK | 83 | 6,16 | 13,5KW |
|  |  |  |  |  | 84 | 6,29 |  |
|  | CIDADE JARDIM | 2 | THYSSENKRUPP | 732 5EK | 85 | 6,40 | 13,5KW |
|  | VILA OLIMPIA | 2 | THYSSENKRUPP | 732 5EK | 84 | 6,30 | 13,5KW |
|  | BERRINI | 2 | THYSSENKRUPP | 732 5EK | 79 | 5,78 | 13,5KW |
|  | MORUMBI | 2 | THYSSENKRUPP | 732 5EK | 83 | 6,18 | 13,5KW |
|  | GRANJA JULIETA | 2 | THYSSENKRUPP | 732 5EK | 83 | 6,18 | 13,5KW |
|  | SANTO AMARO | 1 | THYSSENKRUPP | VICTÓRIA | - | 6,40 | 19kW |
|  |  | 1 | ATLAS-SCHINDLER | S9300-10 | 87 | 6,15 | 15KW |
|  | SOCORRO | 4 | THYSSENKRUPP | 732 5EK | 81 | 6,03 | 13,5KW |
|  |  |  |  |  | 83 | 6,16 |  |
|  | AUTÓDROMO | 1 | THYSSENKRUPP | TUGELA 5EK | - | 7,04 | 16,5kW |
|  |  | 1 | ATLAS-SCHINDLER | S9300-20 | 93 | 7,04 | 15kW |
|  | PRIMAVERA-INTERLAGOS | 1 | THYSSENKRUPP | TUGELA 5EK | - | 6,54 | 16,5kW |
|  |  | 1 | ATLAS-SCHINDLER | S9300-20 | - | 6,56 | 15kW |
|  | GRAJAÚ | 1 | THYSSENKRUPP | TUGELA 5EK | - | 8,05 | - |
|  |  | 3 | ATLAS-SCHINDLER | S9300-20 | - | 6,90 | 15kW |
|  |  |  |  |  |  | 8,29 | 18,5kW |
| TOTAL LINHA 9 |  | 32 |  |  |  |  |  |

# ELEVADORES

Tabela 3

| ELEVADORES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINHAS | ESTAÇÕES | QTDE | FABRICANTE | ACIONAMENTO | CAPACIDADE |
| 8 | PALMEIRAS-BARRA FUNDA | 2 | VILLARTA | HIDRÁULICO | 560Kg |
|  | DOMINGOS DE MORAES | 1 | OTIS | ELÉTRICO | 630Kg |
|  | QUITAÚNA | 2 | VILLARTA | ELÉTRICO | 630Kg |
|  | CARAPICUÍBA | 3 | OTIS | ELÉTRICO | 630Kg |
|  | BARUERI | 2 | OTIS | ELÉTRICO | 630kg |
|  | JARDIM BELVAL | 3 | VILLARTA | ELÉTRICO | 560kg |
|  | JARDIM SILVEIRA | 3 | VILLARTA | ELÉTRICO | 560kg |
|  |  | 1 |  |  | 910kg |
|  | JANDIRA | 3 | OTIS | ELÉTRICO | 630Kg |
|  | ENGº CARDOSO | 3 | OTIS | ELÉTRICO | 630Kg |
|  | ITAPEVI | 4 | OTIS | ELÉTRICO | 630Kg |
| TOTAL LINHA 8 |  | 27 |  |  |  |

| ELEVADORES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | OSASCO | 2 | THYSSENKRUPP | ELÉTRICO | 600Kg |
|  |  | 2 | OTIS | ELÉTRICO | 630Kg |
|  | PRESIDENTE ALTINO | 3 | THYSSENKRUPP | ELÉTRICO | 600Kg |
|  | CEASA | 2 | OTIS | ELÉTRICO | 630Kg |
|  | VILLA LOBOS-JAGUARÉ | 2 | OTIS | ELÉTRICO | 630Kg |
|  | CIDADE UNIVERSITÁRIA | 2 | OTIS | ELÉTRICO | 630Kg |
|  | PINHEIROS | 1 | THYSSENKRUPP | ELÉTRICO | 600Kg |
|  | HEBRAÍCA-REBOUÇAS | 2 | THYSSENKRUPP | HIDRÁULICO | 560Kg |
|  | CIDADE JARDIM | 2 | THYSSENKRUPP | HIDRÁULICO | 560Kg |
|  | VILA OLIMPIA | 2 | THYSSENKRUPP | HIDRÁULICO | 560Kg |
|  | BERRINI | 2 | THYSSENKRUPP | HIDRÁULICO | 560Kg |
|  | MORUMBI | 2 | THYSSENKRUPP | HIDRÁULICO | 560Kg |
|  | GRANJA JULIETA | 2 | THYSSENKRUPP | HIDRÁULICO | 560Kg |
|  | SANTO AMARO | 1 | BASIC | HIDRÁULICO | - |
|  |  | 1 | OTIS | ELÉTRICO | 630Kg |
|  | SOCORRO | 2 | THYSSENKRUPP | HIDRÁULICO | 560Kg |
|  | JURUBATUBA | 2 | THYSSENKRUPP | ELÉTRICO | 560Kg |
|  | AUTÓDROMO | 1 | ATLAS-SCHINDLER | ELETROMECÂNICO | 600Kg |
|  | PRIMAVERA-INTERLAGOS | 1 | ATLAS-SCHINDLER | ELETROMECÂNICO | 600Kg |
|  | GRAJAÚ | 3 | ATLAS-SCHINDLER | ELETROMECÂNICO | 600Kg |
| TOTAL LINHA 9 |  | 37 |  |  |  |

# AR-CONDICIONADO

Tabela 4

| Linha | Local | Tipo | Capacidade | Marca | Modelo | Quantidade | Endereço |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Amador Bueno | Split | 58.000 BTU/h | Carrier | 42XQM60C5 | 2 | Praça Paulo França, S/Nº |
|  | Antônio João | Split | 9.000 BTU/h | Brize | BZS 09 FC 2LX | 2 | Rua Acre, S/Nº (Fazenda Militar - Aldeia |
|  |  |  | 48.000 BTU/h | Elgin | PHFI-48000-2 | 1 |  |
|  | Barra Funda | Split | 9.000 BTU/h | Brize | BZS 09 FC 2LX | 2 | Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 |
|  |  |  | 9.000 BTU/h | LG | - | 2 |  |
|  |  |  | 12.000 BTU/h | Midea | 42MDCA12M5 | 2 |  |
|  |  |  | 12.000 BTU/h | York | - | 2 |  |
|  |  |  | 12.000 BTU/h | Samsung | AS12UWBUXXAZ | 1 |  |
|  |  |  | 12.000 BTU/h | Brize | BZS 12 FC 2LX | 1 |  |
|  |  |  | 18.000 BTU/h | Electrolux | TI18R | 2 |  |
|  |  |  | 18.000 BTU/h | York | - | 1 |  |
|  |  |  | 24.000 BTU/h | York | - | 2 |  |
|  |  |  | 30.000 BTU/h | Fujitsu | ASB30AJFC | 1 |  |
|  |  |  |  | Totaline | - | 1 |  |
|  |  |  | 36.000 BTU/h | WestingHouse | WIFXV(B)-36SVW2 | 2 |  |
|  |  |  |  | Elgin | PHFI-36000-2 | 1 |  |
|  |  |  | 48.000 BTU/h | Elgin | - | 1 |  |
|  |  |  | 60.000 BTU/h | LG | - | 1 |  |
|  |  | Janela | 7.000 BTU/h | Komeco | - | 2 |  |
|  |  |  | 24.000 BTU/h | Springer | - | 1 |  |
|  |  |  | 30.000 BTU/h | Springer | - | 1 |  |
|  | Barueri | Split | 12.000 BTU/h | York | YJEA12FS-ADK | 2 | Praça São João Batista, 30 |
|  |  |  | 60.000 BTU/h | Elgin | - | 1 |  |
|  |  |  | 48.000 BTU/h | Elgin | - | 1 |  |
|  | Carapicuíba | Split | 9.000 BTU/h | Brize | BZS 09 FC 2LX | 1 | Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, S/Nº |
|  |  |  | 12.000 BTU/h | LG | TSNH122YMA0 | 1 |  |
|  |  |  | 12.000 BTU/h | Gree | GWC12MB-D1NNA3C | 1 |  |
|  |  |  | 48.000 BTU/h | Elgin | PHFI-48000-2 | 1 |  |
|  |  |  | 48.000 BTU/h | Elgin | PHFI-48000-2 | 1 |  |
|  | Comandante Sampaio | Split | 12.000 BTU/h | LG | TSNC1227TWRS | 1 | Av. dos Autonomistas, 5100 |
|  |  |  | 60.000 BTU/h | Elgin | PHFI-60000-2 | 1 |  |
|  |  | Janela | 24.000 BTU/h | GE | - | 2 |  |
|  | Domingos de Moraes | Split | 12.000 BTU/h | LG | TSNH122YMA0 | 1 | Rua João Tibiriçá, S/Nº |
|  |  |  |  | Samsung | AQ12UWBVNXAZ | 1 |  |
|  |  |  | 60.000 BTU/h | LG | - | 1 |  |
|  |  |  | 48.000 BTU/h | Elgin | - | 1 |  |
|  |  | Janela | 24.000 BTU/h | GE | - | 2 |  |
|  | Engenheiro Cardoso | Split | 13.000 BTU/h | Gree | - | 2 | Rua Nelson Ferreira da Costa, S/Nº |
|  | General Miguel Costa | Split | 9.000 BTU/h | Brize | BZS 09 FC 2LX | 1 | Av. dos Autonomistas, S/Nº |
|  |  |  | 80.000 BTU/h | Elgin | PHFI-80000-2 | 1 |  |
|  | Imperatriz Leopoldina | Split |  | Brize | BZS 09 FC 2LX | 1 | Av. Imperatriz Leopoldina, 20 |
|  | Itapevi | Split | 9.000 BTU/h | Midea | - | 1 | Av. Feres Nacif Chaluppe, S/Nº |
|  |  |  | 13.000 BTU/h | Gree | GWH12MB | 2 |  |
|  |  |  | 60.000 BTU/h | Elgin | PHFI-60000-2 | 2 |  |
|  | Jandira | Split | 12.000 BTU/h | York | - | 2 | Av. João Balhesteiro, 50 |
|  |  |  | 36.000 BTU/h | Elgin | - | 2 |  |
|  | Jardim Belval | Split | 9.000 BTU/h | Brize | BZS 09 FC 2LX | 1 | Rua Grupo Bandeirante, S/Nº |
|  | Jardim Silveira | Split | 9.000 BTU/h | Brize | BZS 09 FC 2LX | 1 | Rua Fernão Dias Paes Leme, S/Nº |
|  | Júlio Prestes | Split | 18.000 BTU/h | York | - | 2 | Praça Júlio Prestes, 148 |
|  |  |  | 60.000 BTU/h | LG | - | 1 |  |
|  | Lapa B | Split | 9.000 BTU/h | Fontaine |  | 1 | Rua Guaicurus, 1438 |
|  |  |  | 36.000 BTU/h | Elgin | PHFI-36000-2 | 1 |  |
|  |  |  | 60.000 BTU/h | LG | TV-C60BLLA0 | 1 |  |
|  | Quitaúna | Split | 9.000 BTU/h | Brize | BZS 09 FC 2LX | 1 | Praça Antônio Raposo Tavares, S/Nº |
|  |  |  | 12.000 BTU/h | LG | TSNH122H4W0 | 1 |  |
|  |  |  | 17.000 BTU/h | LG | TSNH182M4W0 | 1 |  |
|  | Sagrado Coração | Split | 9.000 BTU/h | Brize | BZS 09 FC 2LX | 1 | Rua Francisco José Longo, 402 |
|  | Santa Teresinha | Split | 9.000 BTU/h | Brize | BZS 09 FC 2LX | 1 | Av. Dep. Emílio Carlos, 900 |
|  |  |  | 48.000 BTU/h | Elgin | PHFI-48000-2 | 1 |  |

| Linha | Local | Tipo | Capacidade | Marca | Modelo | Quantidade | Endereço |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Autódromo | Split | 9.000 BTU/h | Hitachi | RKP008B | 1 | Rua Plínio Schm idt, 307 |
|  |  |  | 12.000 BTU/h | Carrier | 42LUQA012515LC | 1 |  |
|  |  |  |  | Hitachi | RKP010B | 1 |  |
|  | Berrini | Split | 9.000 BTU/h | Sam s ung | ASV09PSBTNXAZ | 1 | Rua Guilherm e Barbos a de Melo, 117 |
|  |  |  |  | Brize | BZS 09 FC 2LX | 1 |  |
|  | Ceasa | Split | 7.300 BTU/h | LG | TSNC072YMA0 | 2 | Av. das Nações Unidas , 1390 |
|  | Cidade Jardim | Split | 12.000 BTU/h | Brize | BZS 12 FC 2LX | 1 | Rua Profes s or Artur Ram os , 787 |
|  |  |  | 9.000 BTU/h | Brize | BZS 09 FC 2LX | 1 |  |
|  | Cidade Universitária | Split | 7.300 BTU/h | LG | TSNC072YMA0 | 2 | Av. das Nações Unidas , 6202 |
|  | Grajaú | Split | 9.000 BTU/h | Hitachi | RKP008B | 2 | Rua Giovanni Bononcini, 77 |
|  | Granja Julieta | Split | 9.000 BTU/h | Brize | BZS 09 FC 2LX | 2 | Rua Alexandre Dum as , 4403 |
|  | Hebraica - Rebouças | Split | 12.000 BTU/h | Brize | BZS 12 FC 2LX | 1 | Rua Ofélia, 255 |
|  |  |  | 9.000 BTU/h | Brize | BZS 09 FC 2LX | 2 |  |
|  | Jurubatuba | Split | 12.000 BTU/h | Sam s ung | ASV12PSBTNXAZ | 1 | Av. Octalles Marcondes Ferreira, 391 |
|  |  |  | 18.000 BTU/h | Carrier | 42LUCA018515LC | 1 |  |
|  |  |  | 9.000 BTU/h | Brize | BZS 09 FC 2LX | 1 |  |
|  | Morumbi | Split | 12.000 BTU/h | Brize | BZS 12 FC 2LX | 1 | Av. das Nações Unidas , 14171 |
|  |  |  | 9.000 BTU/h | Brize | BZS 09 FC 2LX | 1 |  |
|  | Osasco | Split | 9.000 BTU/h | Brize | BZS 09 FC 2LX | 2 | Praça Antônio Menck, S/Nº |
|  |  |  | 60.000 BTU/h | Gree | - | 1 |  |
|  |  |  | 18.000 BTU/h | York | DJEA18FS-ADK | 1 |  |
|  | Pinheiros | Split | 9.000 BTU/h | Brize | BZS 09 FC 2LX | 1 | Rua Capri, 145 |
|  |  |  | 18.000 BTU/h | Trane | 2MCW0518A1AA | 2 |  |
|  |  |  | 36.000 BTU/h | Elgin | PHFI-36000-2 | 2 |  |
|  |  | Janela | Não Identificado | GE | - | 3 |  |
|  | Presidente Altino | Split | 9.000 BTU/h | Sam s ung | ASV09PSBTNXAZ | 1 | Rua Abílio Mendes , 8 |
|  |  |  |  | Brize | BZS 09 FC 2LX | 1 |  |
|  |  |  | 12.000 BTU/h | Brize | BZS 12 FC 2LX | 1 |  |
|  | Pátio Oficinas Presidente Altino | Split | 9.000 BTU/h | Sam s ung | AQ09VWBUNXAZ | 1 | Rua General Manoel de Azam buja Brilhante, 2 |
|  |  |  | 12.000 BTU/h | Totaline | - | 1 |  |
|  |  |  |  | Sam s ung | - | 1 |  |
|  |  |  |  | Springer | 42FNCA125515 | 1 |  |
|  |  |  |  | Não identificado | - | 1 |  |
|  |  |  |  | Sam s ung | AS12VWBUNXAZ | 1 |  |
|  |  |  | 18.000 BTU/h | Carrier | - | 1 |  |
|  |  |  |  | LG | TSNH1825NW5 | 1 |  |
|  |  |  |  | Sam s ung | AS18VWBUNXAZ | 1 |  |
|  |  |  |  | Springer | - | 1 |  |
|  |  |  |  | Midea | 42MTCB18M5 | 1 |  |
|  |  |  |  | Elgin | - | 1 |  |
|  |  |  |  | Springer | 42RWCAO22515LS | 1 |  |
|  |  |  |  | Cons ul | CBU22ABBBNA | 1 |  |
|  |  |  | 22.000 BTU/h | LG | - | 1 |  |
|  |  |  |  | Carrier | - | 1 |  |
|  |  |  | 24.000 BTU/h | Carrier | - | 1 |  |
|  |  |  |  | Gree | GWC24MD-D1NNA3C/1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Philco | - | 1 |  |
|  |  |  |  | Midea | 42MTCB18M5 | 1 |  |
|  |  |  |  | Elgin | - | 1 |  |
|  |  |  | 28.000 BTU/h | Elgin | - | 1 |  |
|  |  |  | 30.000 BTU/h | Totaline | - | 1 |  |
|  |  |  |  | York | MOC36N16B | 2 |  |
|  |  |  | 36.000 BTU/h | Carrier | - | 3 |  |
|  |  |  |  | Elgin | - | 2 |  |
|  |  |  |  | Não identificado | - | 2 |  |
|  | Pátio Oficinas Presidente Altino | Janela | Não Identificado | Não identificado | - | 2 | Rua General Manoel de Azam buja Brilhante, 2 |
|  |  |  |  | Totaline |  | 1 |  |
|  |  |  | 7.000 BTU/h | Springer |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Cons ul |  | 1 |  |
|  |  |  | 7.500 BTU/h | Cons ul | AirMas ter | 1 |  |
|  |  |  |  | Springer | QCA075BBB | 2 |  |
|  |  |  |  | Springer | Mundial | 1 |  |
|  |  |  | 10.000 BTU/h | Não identificado |  | 1 |  |
|  |  |  | 12.000 BTU/h | Springer |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Não identificado |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Elgin |  | 2 |  |
|  |  |  | 18.000 BTU/h | Springer |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Elgin |  | 4 |  |
|  |  |  |  | Springer | ZCB185RB | 1 |  |
|  |  |  |  | Carrier |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Springer | AirMas ter | 1 |  |
|  |  |  | 21.000 BTU/h | Springer |  | 13 |  |
|  |  |  |  | Totaline |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Cons ul |  | 1 |  |
|  |  |  | 30.000 BTU/h | Springer |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Totaline |  | 1 |  |
|  |  | Self | 120.000 BTU/h | Hitachi | RP1014AVL | 2 |  |
|  |  |  | 90.000 BTU/h | Starco |  | 2 |  |
|  | Presidente Altino Predio Adm. | Split | 12.000 BTU/h | Sam s ung | ASB12AMACW | 1 | Rua Zum a de Sá Fernandes , 360 |
|  |  |  |  | Sam s ung |  | 3 |  |
|  |  |  | 16.500 BTU/h | Totaline |  | 1 |  |
|  |  |  | 21.000 BTU/h | Elgin |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Totaline |  | 1 |  |
|  |  |  | 24.000 BTU/h | Elgin |  | 1 |  |
|  |  |  | 30.000 BTU/h | Springer |  | 5 |  |
|  |  |  |  | Totaline |  | 4 |  |
|  |  |  | 36.000 BTU/h | Totaline |  | 5 |  |
|  |  |  |  | Carrier |  | 2 |  |
|  |  |  |  | York |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Springer |  | 1 |  |
|  |  |  | 48.000 BTU/h | Hitachi |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Totaline |  | 1 |  |
|  |  |  | 60.000 BTU/h | Elgin | PTFI60B2IA | 2 |  |
|  |  |  | 80.000 BTU/h | Elgin | PTFI80B2IA | 1 |  |
|  | Presidente Altino Predio Adm. | Janela | 7.000 BTU/h | Totaline |  | 1 | Rua Zum a de Sá Fernandes , 360 |
|  |  |  | 10.000 BTU/h | GE |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Cons ul |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Springer |  | 1 |  |
|  |  |  | 10.500 BTU/h | Springer |  | 1 |  |
|  |  |  | 12.000 BTU/h | Totaline |  | 8 |  |
|  |  |  |  | Cons ul |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Springer |  | 4 |  |
|  |  |  |  | Pros docim o |  | 1 |  |
|  |  |  | 15.000 BTU/h | Totaline |  | 1 |  |
|  |  |  | 18.000 BTU/h | Totaline |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Springer |  | 2 |  |
|  |  |  | 21.000 BTU/h | Springer |  | 6 |  |
|  |  |  |  | Springer | ZCA215BB | 1 |  |
|  |  |  |  | Totaline | YCD215D | 1 |  |
|  |  |  |  | Totaline |  | 2 |  |
|  |  |  | 24.000 BTU/h | Totaline |  | 1 |  |
|  |  |  | 30.000 BTU/h | Springer |  | 4 |  |
|  |  |  |  | Cons ul |  | 3 |  |
|  |  |  |  | Carrier |  | 2 |  |
|  |  |  |  | Totaline |  | 10 |  |
|  |  |  | 36.000 BTU/h | York |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Totaline |  | 1 |  |
|  |  |  | 48.000 BTU/h | Totaline |  | 1 |  |
|  | Prim avera-Interlagos | Split | 9.000 BTU/h | Hitachi | RKP008B | 1 | Rua Jequirituba, 83 |
|  |  |  | 12.000 BTU/h | Hitachi | RKP010B | 1 |  |
|  | Santo Am aro | Split | 18.000 BTU/h | Cons ul | CBY18ABBNA | 1 | Av. das Nações Unidas , S/Nº |
|  | Socorro | Split | 9.000 BTU/h | Sam s ung | ASV09PSBTNXAZ | 1 | Av. das Nações Unidas , S/Nº |
|  | Vila Olím pia | Split | 12.000 BTU/h | Kom eco | BZS 12 FC 2LX | 1 | Av. das Nações Unidas , 10900 |
|  |  |  | 18.000 BTU/h | Midea |  | 1 |  |
|  | Villa Lobos - Jaguaré | Split | 7.300 BTU/h | LG | TSNC072YMA0 | 2 | Av. das Nações Unidas , 2100 |

# PARTE DE CIVIL

Serão disponibilizadas as estações descritas na tabela abaixo.

  - Estações e respectivas áreas totais

Tabela 5

| LINHA | Estações | Endereço | Município | CEP | ÁREAS (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | JULIO PRESTES | Praça Julio Prestes , 148 | SÃO PAULO | 01218-020 | 14.865,62 |
|  | PALMEIRAS-BARRA FUNDA | Avenida Auro Soares de Moura Andrade, nº 664 | SÃO PAULO | 01156-001 | 4.031,00 |
|  | LAPA 8-DIAMANTE | Rua Guaicurus, 1438 | SÃO PAULO | 05033-002 | 10.610,77 |
|  | DOMINGOS DE MORAES | Rua João Tibiriça, s/nº | SÃO PAULO | 05077-000 | 26.964,32 |
|  | IMPERATRIZ LEOPOLDINA | Av. Imperatriz Leopoldina, nº 20 | SÃO PAULO | 05305-000 | 7.975,98 |
|  | COMANDANTE SAMPAIO | Av dos Autonomistas, 5.100 | OSASCO | 06194-060 | 15.878,44 |
|  | QUITAÚNA | Praça Antônio Raposo Tavares, s/nº | OSASCO | 06194-140 | 10.543,36 |
|  | GENERAL MIGUEL COSTA | Av. dos Autonomistas, s/nº | OSASCO | 06194-060 | 12.380,39 |
|  | CARAPICUIBA | Rua Diógenes Ribeiro de Lima, s/nº | CARAPICUIBA | 06310-180 | 15.704,99 |
|  | SANTA TEREZINHA | Av. Dep. Emílio Carlos, 900 | CARAPICUIBA | 06310-160 | 10.305,92 |
|  | ANTONIO JOÃO | Rua Acre, s/nº (Fazenda Militar - Aldeia) | BARUERI | 06440-184 | 7.362,28 |
|  | BARUERI | Praça São João Batista, 30 | BARUERI | 06401-070 | 14.525,74 |
|  | JARDIM BELVAL | Rua Grupo Bandeirante, s/nº | BARUERI | 06420-150 | 11.489,75 |
|  | JARDIM SILVEIRA | Rua Fernão Dias Paes Leme, s/nº | BARUERI | 06433-190 | 13.207,26 |
|  | JANDIRA | Av. João Balhesteiro, 50 | JANDIRA | 06600-020 | 16.177,89 |
|  | SAGRADO CORAÇÃO | Rua Francisco José Longo, 402 | JANDIRA | 06608-275 | 13.397,67 |
|  | ENGENHEIRO CARDOSO | Rua Nelson Ferreira da Costa, s/nº | ITAPEVI | 06693-240 | 14.355,94 |
|  | ITAPEVI | Rua João Pires de Oliveira, 51 | ITAPEVI | 06694-010 | 27.273,75 |
|  | SANTA RITA | Av. Leda Pantalena nº 850 A | ITAPEVI | 06695-210 | 8.637,07 |
|  | AMADOR BUENO | Rua Bambina Amirábile Chaluppe, s/nº | ITAPEVI | 06680-420 | 8.182,65 |
| LINHA | Estações | Endereço | Município | CEP | ÁREAS (m²) |
| 9 | OSASCO | Praça Antonio Menck, s/nº | OSASCO | 06093-090 | 14.534,00 |
|  | PRESIDENTE ALTINO | Rua Abílio Mendes, 08 | OSASCO | 06210-020 | 17.502,83 |
|  | CEASA | Av.das Nações Unidas, nº 1.390 | SÃO PAULO | 05310-000 | 10.861,29 |
|  | VILLA LOBOS-JAGUARÉ | Av. das Nações Unidas, nº 2.100 | SÃO PAULO | 05310-000 | 11.244,00 |
|  | CIDADE UNIVERSITÁRIA | Av. das Nações Unidas, nº 6.202 | SÃO PAULO | 05477-000 | 9.962,74 |
|  | PINHEIROS | Rua Capri, 145 | SÃO PAULO | 05425-030 | 12.487,31 |
|  | HEBRAICA-REBOUÇ AS | Rua Ofélia, nº 255 | SÃO PAULO | 05423-110 | 9.290,38 |
|  | CIDADE JARDIM | Rua Profº Artur Ramos, nº 787 | SÃO PAULO | 01454-010 | 10.984,97 |
|  | VILA OLÍMPIA | Av. das Nações Unidas, 10.900 | SÃO PAULO | 04578-000 | 8.473,78 |
|  | BERRINI | Rua Guilherme Barbosa de Melo nº 117 | SÃO PAULO | 04571-160 | 8.311,61 |
|  | MORUMBI | Av. das Nações Unidas, nº 14.171 | SÃO PAULO | 04794-000 | 8.019,97 |
|  | GRANJA JULIETA | Rua Alexandre Dumas, nº 4.403 | SÃO PAULO | 04717-004 | 8.552,78 |
|  | SANTO AMARO | Av. das Nações Unidas, nº 19.400 | SÃO PAULO | 04753-100 | 11.993,39 |
|  | SOCORRO | Av. das Nações Unidas, s/nº | SÃO PAULO | 04696-005 | 9.105,45 |
|  | JURUBATUBA | Av. Octales M. Ferreira, nº 391 | SÃO PAULO | 04696-010 | 11.751,56 |
|  | AUTÓDROMO | Rua Plínio Schmidt, nº 307 | SÃO PAULO | 04815-130 | 12.238,90 |
|  | PRIMAVERA-INTERLAGOS | Rua Jequirituba, 83 | SÃO PAULO | 04821-035 | 8.504,16 |
|  | GRAJAÚ | Rua Giovanni Bononcini, 77 | SÃO PAULO | 04843-020 | 12.001,70 |

    - Detalhamento das fossas existentes nas estações das LINHAS - As estações identificadas abaixo ainda não estão ligadas à rede coletora de esgotos, possuindo fossas sépticas, que são de captação com descarte do líquido em galeria pluvial, sendo suas capacidades e a periodicidade de retirada de massa, conforme segue:

Antonio João – 10 m³ periodicidade semestral (possui sumidouro);

Carapicuíba – 12 m³ periodicidade trimestral;

Comandante Sampaio – 12 m³ periodicidade semestral;

Jaguaré – Villa lobos – 10 m³ periodicidade anual

Cidade Universitária - 10 m³ periodicidade anual;

Santo Amaro – 12 m³ periodicidade anual.

Deverá ser observado o disposto no Anexo II.A quanto à regularização da captação de efluentes sanitários dessas estações. (Item inserido em decorrência da Resposta STM 328).

  - Pátio de Presidente Altino, Ceasa e Subestações Primárias, e respectivas áreas totais

Tabela 6

| LINHA | Pátio Presidente Altino | Endereço | Município | CEP | CONSTRUÇÃO (m²) | ÁREA TOTAL APROXIMADA (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | OFICINAS MATERIAL RODANTE | Rua General Manuel de Azambuja Brilhante, 55 | OSASCO | 06010-160 | 13.300,00 | 287.000,00 |
|  | ABRIGO TRENS |  |  |  | 12.000,00 |  |
|  | OFICINAS MANUT. INSTALAÇÕES FIXAS |  |  |  | 5.100,00 |  |
|  | VESTIÁRIOS / REFEITÓRIO |  |  |  | 3.000,00 |  |
|  | GALPÃO LOCOMOTIVAS |  |  |  | 1.700,00 |  |
|  | ALMOXARIFADO |  |  |  | 4.800,00 |  |
|  | ALMOXARIFADO INFLAMÁVEIS |  |  |  | 610,00 |  |
|  | PRÉDIO ESC RITÓRIOS E ANTIGO CREF | Rua Zuma de Sá Fernandes, 360 | OSASCO | 06213-902 | 4.550,00 | 9.200,00 |
| LINHA | Pátio Ceasa | Endereço | Município | CEP | CONSTRUÇÃO (m²) | ÁREA TOTAL APROXIMADA (m²) |
| 9 | PÁTIO C EASA | Av. Doutora Ruth Cardoso S/N | SÃO PAULO | 05425-070 | - | 40.500,00 |
| LINHA | Subestações Primárias | Endereço | Município | CEP | CONSTRUÇÃO (m²) | ÁREA TOTAL APROXIMADA (m²) |
| 8 | BARRA FUNDA | Rua Julio Gonzalez, 1200 | SÃO PAULO | 01156-060 | 280,00 | 2.745,00 |
|  | IMPERATRIZ LEOPOLDINA | Rua Emb. Macedo Soares, 5221 | SÃO PAULO | 05095-035 | 325,00 | 2.720,00 |
|  | PRESIDENTE ALTINO (SEC CIONADORA) | Rua Andries Both, s/n | SÃO PAULO | 05321-010 | 150,00 | 454,00 |
|  | OSASCO | Rua André Rovai, 200 | OSASCO | 02675-031 | 280,00 | 4.310,00 |
|  | SANTA TEREZINHA | Av. Dep. Emilio Carlos, 900 | CARAPICUÍBA | 06310-160 | 325,00 | 3.270,00 |
|  | JANDIRA | Av. João Balhesteiro, 102 | JANDIRA | 06608-290 | 127,00 | 2.900,00 |
|  | SANTA RITA | Av. Leda Pantalena, 2199 | ITAPEVI | 06695-210 | 278,00 | 2.890,00 |
| 9 | JAGUARÉ | Av. Nações Unidas, 2312 | SÃO PAULO | 05425-070 | 180,00 | 2.215,00 |
|  | MORUMBI | Av. Nações Unidas,13797-A | SÃO PAULO | 05425-070 | 220,00 | 2.500,00 |
|  | CIDADE DUTRA | Rua Plinio Schimidt, 48 | SÃO PAULO | 04815-130 | 220,00 | 4.070,00 |

| LINHA | Galpão | Endereço | Município | CEP | CONSTRUÇÃO (m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ANTIGA ESTAÇÃO CIDADE DUTRA | Rua Plínio Schmidt s/n | SÃO PAULO | 04815-130 | 450,00 |

  - Situação atual do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos bens arrolados à CONCESSIONÁRIA, por município (BARUERI / ITAPEVI / JANDIRA / SÃO PAULO / CARAPICUÍBA / OSASCO)

As informações a seguir indicam a situação tributária, em relação à eventuais obrigações de pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que decorram da utilização dos imóveis a serem disponibilizados e/ou entregues à CONCESSIONÁRIA.

A CONCESSIONARIA deverá responder, administrativamente e/ou judicialmente, por quaisquer questionamentos tributários que possam advir de contestações à atual situação de imunidade tributária destes imóveis. O PODER CONCEDENTE dará apoio institucional à CONCESSIONARIA, caso necessário, nos entendimentos junto aos órgãos públicos para manutenção da imunidade tributária.

Caso haja entendimento pela cobrança de IPTU para os imóveis arrolados e, decorrido efetivo pagamento desta obrigação, poderá a CONCESSIONÁRIA pleitear reequilíbrio econômico-financeiro, observados os termos e condições previstas no CONTRATO.

Tabela 7

| PREFEITURA DE BARUERI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NÃO TRIBUTADO/ NÃO POSSUI CADASTRO NA PREFEITURA |  |  |  |
| PREFEITURA DE ITAPEVI - IPTU |  |  |  |
| CONTRIBUINTE | LOCAL | AREA TOTAL m² | AREA CONSTRUÍDA m² |
| IMÓVEL IMUNE DE IPTU - AÇÃO - 0001693-36.2010.8.26.0271 |  |  |  |
| 23.113.23.40.0001.00.000 | R. Itapage, lotes div.sao roque até a Estação de Amador Bueno | 152.893,49 | 0,00 |
| 23.114.43.96.0001.00.000 | Rodovia Rene Benedito Silva, Dominio folha 11 - Estação Amador Bueno até Estação Ambuitá | 105.280,55 | 0,00 |
| 23.114.44.41.0001.00.000 | Rodovia Rene Benedito Silva, Dominio folha 10 - Estação Ambuitá até Estação Santa Rita. | 131.784,55 | 0,00 |
| 23.141.11.53.0001.00.000 | R. Itapage, Gleba Km 42 Estação Santa Rita até a Estação Itapevi. | 95.439,55 | 0,00 |
| 23.123.51.02.0001.00.000 | Rodovia Rene Benedito Silva, Dominio - Estação Itapevi até divisa com Jandira | 147.221,55 | 0,00 |

Tabela 8

| PREFEITURA DE JANDIRA - IPTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CONTRIBUINTE | LOCAL | AREA TOTAL m² | AREA CONSTRUÍDA m² |
| IMÓVEL IMUNE DE IPTU - AÇÃO - 299.01.2010.002829-2 Recurso de Apelação nº 0002829-81.2010.8.26.0299 |  |  |  |
| 23123.24.34.0001.00.000 | Faixa FEPASA escritura 7(442.0008) | 21.210,20 | 0,00 |
| 23123.24.66.0001.00.000 | Faixa FEPASA escritura 7(442.0004) | 23.313,50 | 0,00 |
| 23123.24.85.0001.00.000 | Faixa FEPASA escritura 7(442.0010) | 10.326,50 | 0,00 |
| 23123.33.15.0001.00.000 | Faixa FEPASA escritura 7(442.0003) | 49.830,50 | 0,00 |
| 23123.33.16.0001.00.000 | Rua Juarí, 0 - Sítio Bora - Gleba (cadastrado em 2005) | 240.000,00 | 0,00 |
| 23123.33.71.0001.00.000 | Faixa FEPASA | 12.346,37 | 0,00 |
| 23123.33.74.0001.00.000 | Faixa FEPASA escritura 7(442.0002) | 98.549,50 | 0,00 |
| 23123.34.21.0001.00.000 | Leito da linha férrea da CPTM | 56.732,17 | 0,00 |
| 23123.34.23.0184.00.000 | Rua Independência, 0 Vila Ouro Verde, Quadra 9 Lote 146 | 297,00 | 0,00 |
| 23123.34.23.0264.00.000 | Faixa FEPASA escritura 7(442.0006) | 300,00 | 0,00 |
| 23123.34.23.0274.00.000 | Faixa FEPASA escritura 7(442.0007) | 300,00 | 0,00 |
| 23123.34.23.0284.00.000 | Rua Dom Pedro II, 0 Vl Ouro Verde - Quadra 9 - Lote 133 escritura 7(442.0005) - linha fer. | 300,00 | 0,00 |
| 23123.34.23.0294.00.000 | Rua Independência quadra 09 Lope 0134 | 300,00 | 0,00 |
| 23123.34.23.0304.00.000 | Rua Independência, 0 Vl Ouro Verde, Quadra 9 Lote 135 | 300,00 | 0,00 |
| 23123.34.23.0314.00.000 | Rua Independência, O Vl Ouro Verde, Quadra 9 Lote 136 | 300,00 | 0,00 |
| 23123.34.23.0324.00.000 | Rua Independência 0 Vl Ouro Verde, Quadra 9 Lote 137 | 300,00 | 0,00 |
| 23123.34.23.0334.00.000 | Faixa FEPASA | 300,00 | 0,00 |
| 23123.34.23.0364.00.000 | Faixa FEPASA | 300,00 | 0,00 |
| 23123.34.32.0001.00.000. | Faixa FEPASA | 31.273,25 | 0,00 |
| 23124.12.30.0001.00.000 | Faixa FEPASA | 278,86 | 0,00 |
| 23124.12.80.0001.00.000 | Faixa FEPASA | 180,54 | 0,00 |
| 23124.13.45.0064.01.000 | Faixa FEPASA | 42.860,86 | 22.152,21 |
| 23124.13.45.0064.02.000 | Faixa FEPASA | 1.050,00 | 56,10 |
| 23124.13.77.0001.00.000 | Faixa FEPASA | 58.470,87 | 0,00 |

Tabela 9

| PREFEITURA DE SÃO PAULO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMÓVEL IMUNE DE IPTU - Recurso de Apelação nº 0018189-81.2011.8.26.0053 |  |  |  |
| CONTRIBUINTE | ENDEREÇO | AREA TOTAL m² | AREA CONSTRUÍDA m² |
| 162.105.0027-6 | Rua Miguel de Barros, 32 e 32B | 250,00 | 120,00 |
| 162.105.0028-4 | Rua Miguel de Barros, 42 | 250,00 | 120,00 |
| 162.105.0029-2 | Rua Miguel de Barros, 70 | 285,00 | 280,00 |
| 162.105.0030-6 | Rua Miguel de Barros, s/n° - Lt 30, Qd B - Jd. Primavera (Terreno) | 285,00 | 0,00 |
| 162.105.0031-4 | Rua Miguel de Barros 74 A | 285,00 | 280,00 |
| 162.105.0032-2 | Rua Miguel de Barros 75 | 285,00 | 180,00 |
| 162.105.0033-0 | Rua Miguel de Barros, 77 | 285,00 | 120,00 |
| 162.105.0034-9 | Rua Miguel de Barros, 78 | 285,00 | 120,00 |
| 163.178.0002-1 | Rua Professor Roldão de Barros, 815 B Pque Santana - matr 42.128 | 253,00 | 60,00 |
| 163.178.0012-9 | Rua Francisco Viterbo, 11 - matr 40.067 | 241,00 | 24,00 |
| 163.178.0013-7 | Rua Francisco Viterbo, 12 - matr 28.636 | 163,00 | 40,00 |
| 163.178.0014-5 | Rua Tâmisa, 13 - Lt 13 qd 11 - Pque Santana - LOCALIZADO EM 2005 - matr 40.066 | 176,00 | 40,00 |
| 163.178.0015-3 | Rua Francisco Viterbo, 14 - matr 23.955 | 176,00 | 37,00 |
| 163.178.0016-1 | Rua Francisco Viterbo, 12 - matr 31.044 | 176,00 | 56,00 |
| 163.178.0017-1 | Rua Francisco Viterbo, 16 - matr 402.200 | 176,00 | 85,00 |
| 163.178.0018-8 | Rua Francisco Viterbo, 17 - matr 23.956 | 177,00 | 55,00 |
| 163.178.0019-6 | Rua Francisco Viterbo, 18 - matr 25.362 | 180,00 | 35,00 |
| 163.178.0020-1 | Rua Francisco Viterbo, 19 - matr 23.957 | 230,00 | 25,00 |
| 163.215.0002-9 | Rua João Gottzfrits Filho, 845 - Interlagos (VERIFICAR EM JANEIRO 2ª VIA) | 442,00 | 120,00 |
| 163.224.0010-2 | Rua José Candido, 650 Autódromo / Alexandre Gardini, 60 | 164,00 | 63,00 |
| 163.224.0011-0 | Rua José Candido, 642 Autódromo / Alexandre Gandini, 72 | 166,00 | 20,00 |
| 163.224.0015-1 | Rua Alexandre Gardini, 17 | 175,00 | 60,00 |
| 163.224.0016-8 | Rua Alexandre Gardini, 15 | 174,00 | 30,00 |
| 163.224.0017-6 | Rua Alexandre Gardini, 16 | 171,00 | 100,00 |
| 163.224.0019-2 | Rua Alexandre Gardini, 18 | 163,00 | 30,00 |
| 163.224.0020-6 | Rua José Candido, S/Nº | 220,00 | 50,00 |
| 163.227.0011-0 | Rua Tâmisa, 10 (Terreno) | 308,00 | 80,00 |
| 176.076.0017-4 | Rua Lagoa da Tocha,99 Grajaú/varginha | 250,00 | 64,00 |
| 176.076.0018-2 | Rua lagoa da Tocha, 81/89 imissão em 18/07/2017 - Grajaú/varginha | 250,00 | 85,00 |
| 176.076.0019-0 | Rua lagoa da Tocha, 79 imissão em 29/09/2017/2017 - Grajaú/varginha | 320,00 | 120,00 |
| 176.091.0102-7 | Rua Vale das Canas, 251 Jdm dos Manacás Grajau - desapr. Grajau/Varginha - | 270,00 | 75,00 |
| 176.091.0104-3 | Rua Lagoa da Tocha, 255 - Grajaú linha 09 | 260,00 | 0,00 |
| 176.091.0105-1 | Rua Lagoa da Tocha, 254 A/B - Grajaú - linha 9 | 269,00 | 101,00 |
| 176.091.0107-8 | Rua Lagoa da Tocha, S/Nº Lote 252 Q 10 Jd Manacas - Grajau linha 9 | 280,00 | 280,00 |
| 176.093.0069.0 | Rua Lagoa da Tocha, S/Nº lote 257 quadra 11 Jd. Manacas (imissão na posse 26/11/2018) | 352,00 | 0,00 |
| 176.093.0073-9 | Rua Lagoa da Tocha 60/69/258, S/Nº Lote 252 Q 10 Jd Manacas - Grajau linha 9 | 688,00 | 310,00 |
| 176.163.0001-3 | Rua lagoa da Tocha, 81/89 imissão em 18/07/2017 - Grajaú/varginha | 23.968,00 | 700,00 |
| 176.164.0001-8 | Rua Lagoa da Tocha, s/nº (Terreno) | 2.927,00 | 0,00 |
| 177.102.0001-9 | Rua São Roque do Paraguaçu, 76 Vl Quintana. Linha 09 Grajaú | 259,00 | 54,00 |

Tabela 10

| PREFEITURA DE SÃO PAULO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMÓVEL IMUNE DE IPTU - Recurso de Apelação nº 0018189-81.2011.8.26.0053 |  |  |  |
| CONTRIBUINTE | ENDEREÇO | AREA TOTAL m² | AREA CONSTRUÍDA m² |
| 177.102.0002-7 | Rua São Roque de Paraguaçu esquina com Rua Micronésia, 07 - desapr. Linha 09 | 250,00 | 80,00 |
| 177.117.0001-5 | Rua Francesco Bartolozzi, s/nº - Km 42 - Parelheiros (Faixa em tráfego - Interlagos) | 11.205,00 | 0,00 |
| 177.120.0024-6 | Av. Paulo Guilber Reimberg, 959 - ação 40.968-C - Rua Lorenzo Salimbeli 261 | 500,00 | 150,00 |
| 177.120.0025-4 | Rua Lorenzo Salimbeni, 247 e 248 | 250,00 | 0,00 |
| 177.130.0001-0 | Rua Pinheiro Chagas, 17 - Jd. São José (Pátio de Interlagos) - CIC | 26.350,00 | 0,00 |
| 178.065.0002-1 | Av. Senador Teotônio Vilela, n. 9670 – São José- Gleba 2 | 8.000,00 | 0,00 |
| 178.072.0003-1 | Estrada dos Mendes, 05 - Cidade Dutra | 9.705,00 | 240,00 |
| 178.072.0005-6 | Estrada dos Mendes 07 - Cidade Dutra | 7.834,00 | 250,00 |
| 178.072.0006-4 | Rua dos Mendes s/n° (Terreno) | 1.666,00 | 0,00 |
| 178.075.0001-7 | Av Paulo Guilguer Reimberg 541,- Grajau | 169,00 | 200,00 |
| 178.075.0002-5 | Av. Paulo Guilguer Reimberg, 603 - lote 4B Qaudara A Jdm Ramalla Grajaú - matrícula 431.958 | 161,00 | 100,00 |
| 178.075.0003-8 | Av. Paulo Guilguer Reimberg, 595 - Jdm Ramalla Grajaú | 165,00 | 70,00 |
| 178.075.0004-1 | Av. Paulo Guilguer Reimberg, 597 - Jdm Ramalla Grajaú | 2.000,00 | 832,00 |
| 178.075.0005-1 | Av. Paulo Guilguer Reimberg, 547 - Jardim Ramalha - Grajaú | 203,00 | 241,00 |
| 178.075.0006-8 | Av. Paulo Guilguer Reimberg,541-A Jardim Ramalha - Grajaú | 207,00 | 150,00 |
| 178.075.0007-6 | Av. Paulo Guilguer Reimberg,541 - Jardim Ramalha - Grajaú | 207,00 | 190,00 |
| 178.075.0008-4 | Av. Paulo Guilguer Reimberg, 523 - Lote 6-A Jardim Ramalha - Grajaú | 207,00 | 160,00 |
| 178.075.0009-2 | Av. Paulo Guilguer Reimberg,447 Jardim Ramalha - Grajaú | 207,00 | 50,00 |
| 178.075.0010-6 | Av. Paulo Guilguer Reimberg,441 lote 5-A Jardim Ramalha - Grajaú | 252,00 | 90,00 |
| 178.075.0013-0 | Rua Riverton, 03 Lote 3B, Quadra B Jardim Ramalha - Grajaú | 184,00 | 200,00 |
| 178.075.0016-5 | Rua Riverton nº 08 Jardim Ramala Grajaú | 184,00 | 80,00 |
| 178.075.0017-3 | Rua Riverton, 13 fdslt 01B Qd B Grajau | 184,00 | 80,00 |
| 178.075.0018-1 | Rua Riverton, 12 - Lote 1A Quadra B | 180,00 | 70,00 |
| 178.075.0019-1 | Rua Riverton, 30 - AO LADO 14 obntido pela carta de adjudicação | 170,00 | 70,00 |
| 178.075.0020-3 | Rua Riverton, 14 - Jardim Ramala Grajau | 161,00 | 120,00 |
| 178.075.0021-1 | Rua Riverton nº 15 lote 2B Jardim Ramala Grajaú - Imissão na Posse em 14/07/2014 | 160,00 | 180,00 |
| 178.075.0022-1 | Rua Oregon, 16 lota 2A quadra A Jardim Ramala | 150,00 | 50,00 |
| 178.075.0023-8 | Rua Oregon, 18 Lote 1B, quadra A | 172,00 | 160,00 |
| 178.075.0024-6 | Rua Oregon, 17 Jardim Ramala - Grajau | 172,00 | 100,00 |
| 178.075.0025-4 | Av. Paulo Guilguer Reimberg 581/ 571/ 657 | 840,00 | 400,00 |
| 178.076.0020-1 | Rua Tullio Mugnaini, s/nº - FC 99 |  |  |
| 178.086.0016-3 | Rua Vitor Lima Barreto, 140 Jdm Icaraí - Grajaú | 158,00 | 150,00 |
| 178.086.0017-1 | Praça Sem Denominação, 170 - Jdm Icaraí - Grajaú | 184,00 | 100,00 |
| 178.086.0018-1 | Rua Vitor Lima Barreto, 18-B Jdm Icaraí - Grajaú | 158,00 | 42,00 |
| 178.086.0019-8 | Rua Vitor Lima Barreto, 200 - Jdm Icaraí - Grajaú | 157,00 | 95,00 |
| 176.091.0103-5 | Rua Vale das Canas, 254 Jdm dos Manacas Grajau - desapr. Grajau/Varginha - pgo 1ª a 7ª pelo expropriado | 254,00 | 0,00 |
| 178.102.0002-9 | Av. Paulo Guilguer Reimberg, 605 Grajaú - matr 3.830 | 10.283,00 | 130,00 |
| 178.102.0003-7 | Av. Paulo Guilguer Reimberg, 1081 Grajaú - matr 228.424 | 5.000,00 | 41,00 |
| 178.102.0004-5 | Av Paulo Guilguer Reimberg s/nº - Grajaú acordo na Posse em 05/05/2014 | 15.768,00 | 0,00 |

Tabela 11

| PREFEITURA DE SÃO PAULO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMÓVEL IMUNE DE IPTU - Recurso de Apelação nº 0018189-81.2011.8.26.0053 |  |  |  |
| CONTRIBUINTE | ENDEREÇO | AREA TOTAL m² | AREA CONSTRUÍDA m² |
| 178.102.0005-3 | Av Paulo Guilguer Reimberg s/nº - Grajaú | 16.305,00 | 150,00 |
| 178.102.0006-1 | Av Paulo Guilguer Reimberg s/nº - Grajaú - matrícula 420.664 | 2.258,00 | 300,00 |
| 178.102.0010-1 | Av Paulo Guilguer Reimberg 977 - Grajaú | 86,00 | 75,00 |
| 178.102.0012-6 | Av Paulo Guilguer Reimberg 985 - Grajaú (imissão na posse em 21/11/2018) | 101,00 | 77,00 |
| 178.102.0013-4 | Av. Paulo Guiguer Reimberg nº 1089 Cep 04858-570 - Linha 9 | 211,00 | 200,00 |
| 178.102.0014-2 | Av Paulo Guilguer Reimberg, 907 - Grajaú | 125,00 | 100,00 |
| 178.102.0015-0 | Av Paulo Guilguer Reimberg, 911 - Grajaú | 85,00 | 100,00 |
| 178.102.0017-7 | Av Paulo Guilger Reimberg, 919 - Grajaú - matrícula 449.701 | 125,00 | 150,00 |
| 178.102.0018-5 | Av Paulo Guilger Reimberg, 915 - Grajaú | 125,00 | 150,00 |
| 178.102.0019-3 | Av Paulo Guilger Reimberg, 929 - Grajaú | 85,00 | 130,00 |
| 178.102.0020-7 | Av Paulo Guilger Reimberg, 933 - Grajaú | 85,00 | 130,00 |
| 178.102.0021-5 | Av Paulo Guilger Reimberg, 935 - Grajaú | 85,00 | 100,00 |
| 178.102.0022-3 | Av Paulo Guilger Reimberg, 937 - Grajaú Imissão em 02/10/18 | 85,00 | 100,00 |
| 178.102.0023-1 | Av Paulo Guilger Reimberg, 943 - Grajaú | 125,00 | 100,00 |
| 178.102.0024-1 | Av. Paulo Guilger Reimberg, 949 Grajaú | 125,00 | 130,00 |
| 178.102.0025-8 | Av Paulo Guilguer Reimberg, 953 - Grajaú | 85,00 | 75,00 |
| 178.102.0026-6 | Av Paulo Guilguer Reimberg, 957 - Grajaú | 85,00 | 100,00 |
| 178.102.0027-4 | Av Paulo Guilguer Reimberg, 959 - Grajaú | 85,00 | 100,00 |
| 178.102.0028-2 | Av Paulo Guilguer Reimberg,963 - Grajaú | 85,00 | 100,00 |
| 178.102.0029-0 | Av. Paulo Guilger Reimberg, 967/1077 Grajaú | 125,00 | 100,00 |
| 178.135.0001-5 | Av Senador Teotônio Vilela 6.603, Jardim São Rafael Grajaú | 20.513,00 | 200,00 |
| 178.135.0002-3 | Av Senador Teotônio Vilela 6.603, Jardim São Rafael Grajaú | 1.229,00 | 0,00 |
| 178.153.0042-0 | Rua Oito - Jd.Guanabara -Pt Lote 19 Qd C - Grja N.S. Apda Capela do Socorro | 200,00 | 0,00 |
| 178.153.0044-7 | Rua Oito - Pt Lt 18, Qd C - Jd. Guanabara - Capela do Socorro | 409,00 | 0,00 |
| 178.158.0007-5 | Rua das Plêiades, s/nº (faixa prs. Altino e Evang. de Souza) | 2.197,00 | 0,00 |
| 178.165.0091-1 | Av Paulo Guilguer Reimberg, 540 Lt. 1 QD A - Grajaú | 238,00 | 260,00 |
| 178.165.0092-1 | Av. Paulo Guilguer Reimberg, 532 Lt 02 QD A - Grajaú | 200,00 | 228,00 |
| 178.165.0093-8 | Av Paulo Guilguer Reimberg, 526 Lt 3 Qd A - Grajaú | 200,00 | 250,00 |
| 178.165.0094-6 (parcial) | Av Paulo Guilguer Reimberg, 506 Lt 4 Qd A - Grajaú (área expropriada de 51,64m²) | 601,00 | 1.352,00 |

Tabela 12

| PREFEITURA DE CARAPICUÍBA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ISENTO POR 40 ANOS - IPTU |  |  |  |
| CONTRIBUINTE | LOCAL | AREA TOTAL m² | AREA CONSTRUÍDA m² |
| 23212.44.67.0001.00.000-2 | Av. Francisco Pignatari, n° 0 (Q-3, L-7) | 372,34 | 0,00 |
| 23212.44.67.0029.00.000-2 | Av. Francisco Pignatari, n° 0 (Q-3, L-6) | 210,66 | 0,00 |
| 23212.44.67.0035.00.000-2 | Av. Francisco Pignatari, s/n° (Q-3, L-5) | 191,94 | 0,00 |
| 23212.44.67.0041.00.000-2 | Av. Francisco Pignatari, s/n° (Q-3, L-4) | 218,08 | 0,00 |
| 23212.44.67.0047.00.000-2 | Av. Francisco Pignatari, s/n° (Q-3, L-3) | 194,44 | 0,00 |
| 23212.44.67.0053.00.000-2 | Av. Francisco Pignatari, s/n° (Q-3, L-2) | 149,42 | 0,00 |
| 23212.44.67.0059.00.000-2 | Av. Francisco Pignatari, s/n° (Q-3, L-1) | 266,24 | 0,00 |
| 23212.44.67.0088.00.000-4 | Rua Bonifácio França de Carvalho, s/n° (Q-3, L-14) (parcial) | 124,23 | 0,00 |
| 23212.44.67.0117.00.000-4 | Rua Bonifácio França de Carvalho sn° (Q-3, L-13) (parcial) | 115,17 | 0,00 |
| 23212.44.67.0123.00.000-4 | Rua Bonifácio França de Carvalho sn° (Q-3, L-12) (parcial) | 89,82 | 0,00 |
| 23212.44.67.0129.00.000-4 | Rua Bonifácio França de Carvalho, s/n° (Q-3, L-11) (parcial) | 76,22 | 0,00 |
| 23212.44.67.0135.00.000-4 | Rua Bonifácio França de Carvalho, s/n° (Q-3, L-10)(parcial) | 86,44 | 0,00 |
| 23212.44.67.0141.00.000-4 | Rua Bonifácio França de Carvalho, s/n° (Q-3, L-9) (parcial) | 85,11 | 0,00 |
| 23212.44.67.0147.00.000-4 | Rua Bonifácio França de Carvalho s/n° (Q-3, L-8) (parcial) | 113,93 | 0,00 |
| 23212.44.77.0001.00.000-1 | Av. Francisco Pignatari, s/n° (Q-1, L-2) | 200,00 | 0,00 |
| 23212.44.77.0030.00.000-1 | Av. Francisco Pignatari, s/n° (Q-1, L-1) | 200,00 | 0,00 |
| 23212.44.77.0055.00.000-3 | R. Dr. Gustavo Avelino Correia, 25 (Terreno) | 228,95 | 0,00 |
| 23253.43.47.1448.00.000 | Av. Dep. Emílio Carlos, 360 - Vila Silvania | 5.609,67 | 0,00 |
| 23253.43.47.1657,00,000 | Av. Dep. Emílio Carlos, s/nº - Vila Silvania | 8.477,02 | 0,00 |
| 23253.43.47.4680.00.000 | Estrada de Ferro Sorocabana 21500 | 124,20 | 0,00 |
| 23253.53.88.0001.00.000 | Rua Dr. Gustavo Avelino Correia o OF/691/91 | 4.830,00 | 0,00 |
| 23254.03.05.0720.00.000.1 | Av. Dep. Emílio Carlos - Vila São Pedro (Terreno) - Cessão PM de Carapicuíba | 3.139,93 | 0,00 |
|  | Viaduto e Ligação para Castelo Branco (L01 Q/07) | 180,00 | 0,00 |
| 23254.03.17.0002.00.000 | Viaduto e Ligação para Castelo Branco (L02 Q/07) | 160,00 | 0,00 |
| 23254.03.17.0010.00.000 | Viaduto e Ligação para Castelo Branco (L03 Q/07) | 160,00 | 0,00 |
| 23254.03.17.0017.00.000 | Viaduto e Ligação para Castelo Branco (L04 Q/07) | 160,00 | 0,00 |
| 23254.03.17.0025.00.000 | Viaduto e Ligação para Castelo Branco (L05 Q/07) | 180,00 | 0,00 |
| 23254.03.19.0001.00.000 | Viaduto e Ligação para Castelo Branco (L01 Q/07) | 159,60 | 0,00 |
| 23254.03.19.0003.00.000 | Viaduto e Ligação para Castelo Branco (L02 Q/07) | 170,00 | 0,00 |
| 23254.03.19.0012.00.000 | Viaduto e Ligação para Castelo Branco (L03 Q/06) | 170,00 | 0,00 |
| 23254.03.19.0020.00.000 | Viaduto e Ligação para Castelo Branco (L04 Q/06) | 170,00 | 0,00 |
| 23254.03.19.0028.00.000 | Viaduto e Ligação para Castelo Branco (L05 Q/06) | 170,00 | 0,00 |
| 23254.03.19.0036.00.000 | Viaduto e Ligação para Castelo Branco (L06 Q/06) | 170,00 | 0,00 |
| 23254.03.19.0045.00.000 | Viaduto e Ligação para Castelo Branco (L07 Q/06) | 170,00 | 0,00 |
| 23254.03.19.0053.00.000 | Viaduto e Ligação para Castelo Branco (L08 Q/06) | 170,00 | 0,00 |
| 23254.03.19.0061.00.000 | Viaduto e Ligação para Castelo Branco (L09 Q/06) | 170,00 | 0,00 |
| 23254.03.19.0070.00.000 | Viaduto e Ligação para Castelo Branco (L10 Q/06) | 170,00 | 0,00 |
| 23254.03.19.0078.00.000 | Viaduto e Ligação para Castelo Branco (L11 Q/06) | 170,00 | 0,00 |
| 23254.03.33.0580.00.000 | Rod. Terminal Rodoviário João Acácio de Almeida 21.500 | 235,90 | 0,00 |

Tabela 13

| PREFEITURA DE OSASCO - IPTU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IMÓVEL IMUNE DE IPTU - AÇÃO - 405.01.2010.049164-0 Recurso de Apelação nº 0049164-34.2010.8.26.0405 |  |  |  |
| CONTRIBUINTE | LOCAL | AREA TOTAL m² | AREA CONSTRUÍDA |
| 23223.11.55.0444.00.000.02 | Av. dos Autonomistas, 194 - Terreno PRÓX ESTAÇÃO QUITAUNA - IDENTIFICAR | 363,10 | 1.011,50 |
| 23223.12.07.0001.00.000.01 | Praça Antônio Raposo Tavares s/nº (Estação de Quitaúna) | 1.768,00 | 274,50 |
| 23223.22.53.1608.00.000.02 | Av. dos Autonomistas, s/nº - (Estação Com Sampaio e área em frente à estação) | 5.271,00 | 4.633,00 |
| 23223.31.25.0001.00.000.03 | Av. dos Autonomistas, 5.100 prox casas da Rua da Estação - Leito de Linha na curva | 4.200,00 | 0,00 |
| 23223.31.25.1838.00.000.02 | Rua da Estação, 01 (Terreno) | 123,20 | 0,00 |
| 23223.31.25.1671.00.000.02 | Rua da Estação, 16 (Terreno) | 290,00 | 0,00 |
| 23223.31.25.1689.00.000.02 | Rua da Estação, 15 (Terreno) | 177,00 | 0,00 |
| 23223.31.25.1701.00.000.02 | Rua da Estação, 14 (Terreno) | 148,50 | 0,00 |
| 23223.31.25.1711.00.000.02 | Rua da Estação, 13 ( Terreno) | 215,00 | 0,00 |
| 23223.31.25.1782.00.000.02 | Rua da Estação, s/nº Terreno para acesso entre as casas 06 e 07 | 150,00 | 0,00 |
| 23223.31.25.1901.00.000.03 | Av. dos Autonomistas, 182 (Terreno) | 190,00 | 0,00 |
| 23223.31.25.1909.00.000.03 | Av. dos Autonomistas, 188 (Terreno) | 186,40 | 0,00 |
| 23223.31.25.1917.00.000.03 | Av. dos Autonomistas, 198 (Terreno) | 176,10 | 0,00 |
| 23223.31.25.1925.00.000.03 | Av. dos Autonomistas (Terreno) | 180,00 | 0,00 |
| 23223.31.25.1933.00.000.03 | Av. dos Autonomistas (Terreno) | 260,00 | 0,00 |
| 23223.31.97.0001.99.999.02 | Av. das Nações Unidas, 200 202 (Terreno - André Rovai) | 5.316,00 | 541,20 |
| 23223.31.97.0796.00.000.02 | Av. das Nações Unidas, 66 / 64 (Terreno) | 236,00 | 65,20 |
| 23224.12.00.0001.00.000.01 | Rua Erasmo Braga (LADO DE TRÁS DA ESTAÇÃO OSASCO) | 2.600,00 | 4.235,00 |
| 23224.12.00.0361.00.000.01 | Rua Erasmo Braga, (Terreno) | 672,00 | 0,00 |
| 23224.14.73.0049.00.000.01 | Rua Erasmo Braga, 1117 (ANEXO PREDIO ADM ANTIGO CREF) | 169,00 | 0,00 |
| 23224.14.73.0056.00.000.01 | Rua Erasmo Braga, 1113 (ANEXO PREDIO ADM ANTIGO CREF) | 173,50 | 0,00 |
| 23224.14.73.0063.00.000.01 | Rua Erasmo Braga, 1105 (ANEXO PREDIO ADM ANTIGO CREF) | 162,10 | 0,00 |
| 23224.14.73.0069.00.000.01 | Rua Erasmo Braga, 1097 (ANEXO PREDIO ADM ANTIGO CREF) | 158,00 | 0,00 |
| 23224.14.73.0075.00.000.01 | Rua Erasmo Braga, 1089 (ANEXO PREDIO ADM ANTIGO CREF) | 455,60 | 0,00 |
| 23224.14.73.0088.00.000.01 | Rua Erasmo Braga, 1079 (ANEXO PREDIO ADM ANTIGO CREF) | 225,50 | 0,00 |
| 23224.14.73.0097.00.000.01 | Rua Erasmo Braga, 1073 (ANEXO PREDIO ADM ANTIGO CREF) | 162,30 | 0,00 |
| 23224.14.73.0209.00.000.02 | Rua Reverendo João E. Pereira, 09 (ANEXO PREDIO ADM ANTIGO CREF) | 336,90 | 460,90 |
| 23224.14.73.0222.00.000.02 | Rua Reverendo João E. Pereira, (ANEXO PREDIO ADM ANTIGO CREF) | 1.499,90 | 0,00 |
| 23224.14.73.0305.00.000.03 | Rua Zuma de Sá Fernandes (ANEXO PREDIO ADM ANTIGO CREF) | 210,00 | 0,00 |
| 23224.23.01.0001.00.000.04 | Rua Zuma de Sá Fernandes, 006 (Prédio Adm. Pres. Altino) | 146,00 | 5.108,10 |
| 23224.23.01.0014.00.000.01 | Rua Reverendo João Euclides Pereira, 08 (Prédio Adm. Pres. Altino) | 294,30 | 0,00 |
| 23224.23.01.0336.00.000.04 | Rua Zuma de Sá Fernandes, 348 (Prédio Adm. Pres. Altino) | 500,00 | 0,00 |
| 23224.23.01.0346.00.000.04 | Rua Zuma de Sá Fernandes, 360 (Prédio Adm. Altino) | 630,00 | 0,00 |
| 23224.23.01.0359.00.000.04 | Rua Zuma de Sá Fernandes, 930 (Prédio Adm. Altino) | 365,00 | 0,00 |
| 23224.23.01.0366.00.000.04 | Rua Zuma de Sá Fernandes, 374 (Prédio Adm. Altino) | 425,00 | 0,00 |
| 23224.23.01.0374.00.000.04 | Rua Zuma de Sá Fernandes, 380 (Prédio Adm. Altino) | 490,00 | 0,00 |
| 23224.23.01.0386.00.000.04 | Rua Zuma de Sá Fernandes, 394 (Prédio Adm. Altino) | 567,00 | 0,00 |
| 23224.23.01.0399.00.000.04 | Rua Zuma de Sá Fernandes, 01 (Prédio Adm. Altino) | 430,00 | 0,00 |
| 23224.23.01.0409.00.000.04 | Rua Zuma de Sá Fernandes, 02 (Prédio Adm. Altino) | 410,00 | 0,00 |
| 23224.23.01.0419.00.000.04 | Rua Zuma de Sá Fernandes, 03 (Prédio Adm. Altino) | 390,00 | 0,00 |
| 23224.23.01.0429.00.000.04 | Rua Zuma de Sá Fernandes, 04 (Prédio Adm. Altino) | 344,10 | 0,00 |
| 23224.23.01.0438.00.000.04 | Rua Zuma de Sá Fernandes, 05 (Prédio Adm. Altino) | 350,00 | 0,00 |
| 23224.23.01.0448.00.000.04 | Rua Zuma de Sá Fernandes, 06 (Prédio Adm. Altino) | 330,00 | 0,00 |
| 23224.23.01.0458.00.000.04 | Rua Zuma de Sá Fernandes, 07 (Prédio Adm. Altino) | 142,80 | 0,00 |
| 23224.24.83.0001.00.000.01 | R. Maria C. Panica, (Passarela) | 73,50 | 0,00 |
| 23224.24.83.0010.00.000.01 | R. Maria C. Panica, (Passarela) | 73,50 | 0,00 |
| 23224.24.83.0013.00.000.01 | R. Maria C. Panica, (Passarela) | 73,50 | 0,00 |
| 23224.24.83.0016.00.000.01 | R. Maria C. Panica, (Passarela) | 73,50 | 0,00 |
| 23224.24.83.0019.00.000.01 | R. Maria C. Panica, (Passarela) | 73,50 | 0,00 |
| 23224.24.83.0022.00.000.01 | R. Maria C. Panica, (Passarela) | 73,50 | 0,00 |
| 23224.24.83.0596.00.000.04 | Rua Abílio Mendes, Passarela) | 112,00 | 0,00 |
| 23224.51.84.0001.00.000.01 | Rua Zuma de Sá Fernandes, s/nº (oficina de PAL) | 27.225,00 | 29.722,00 |

  - Obras de arte

    - As transposições das vias relacionadas na tabela a seguir, serão transferidas à CONCESSIONÁRIA que será responsável pela sua conservação.

Tabela 14

| TRANSPOSIÇÕES DAS VIAS - DETALHADAS NOS APENSOS DO ANEXO I.B |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINHA | TIPO | ORIGEM/FINAL | DENOMINAÇÃO | LOCAL (km/poste) | PROPRIETÁRIO DA TRANSPOSIÇÃO | MANUTENÇÃO ATUAL | Nº BEM PATRIMONIAL |
| 8 | PASSAGEM INFERIOR | CONDOMÍNIO | OSASCO BUSINESS PARK | 18/1 | CPTM | CONDOMINIO |  |
| 8 | PASSAGEM INFERIOR | RUA - TERRENO | PI COMANDANTE SAMPAIO | 18/6 | CPTM | CPTM |  |
| 8 | PASSAGEM INFERIOR | RUA - RUA | ESTAÇÃO BARUERI EXTERNA | 27/3 | CPTM | PMB | 2010505 |
| 8 | PASSAGEM EM NÍVEL | RUA - FAVELA | PN FOLHA DE SP | 1/22 | CPTM | CPTM |  |
| 8 | PASSAGEM EM NÍVEL | RUA - RUA | PN QUITAÚNA | 19/15 | CPTM | CPTM |  |
| 8 | PASSAGEM PROVISÓRIA ASSISTIDA | RUA - RUA | PPA CARAPICUÍBA | 21/31 | CPTM | CPTM |  |
| 8 | PASSAGEM EM NÍVEL | RUA -RUA | PN ANTÔNIO JOÃO | 24/23 | CPTM | CPTM |  |
| 8 | PASSAGEM EM NÍVEL INTERNA | ENTRE PLATAFORMAS | PNI ANTÔNIO JOÃO | 24/24 | CPTM | CPTM |  |
| 8 | PASSAGEM EM NÍVEL | RUA - ESTAÇÃO - RUA | PN SANTA RITA | 37/14 | CPTM | CPTM |  |
| 8 | PASSAGEM PROVISÓRIA ASSISTIDA | RUA - RUA | PPA PRAÇA | 38/4 | CPTM | CPTM |  |
| 8 | PASSAGEM PROVISÓRIA ASSISTIDA | RUA - RUA | PPA ESCADÃO | 38/21 | CPTM | CPTM |  |
| 8 | PASSAGEM EM NÍVEL | RUA - RUA | PN ESTRADA DO PRADO I | 41/33 | CPTM | CPTM |  |
| 8 | PASSAGEM EM NÍVEL | RUA - RUA | PN ESTRADA DO PRADO II | 42/07 | CPTM | CPTM |  |
| 8 | PASSAGEM EM NÍVEL | RUA - ESTAÇÃO | PNI AMADOR BUENO | 42/15 | CPTM | CPTM |  |
| 8 | PASSAGEM EM NÍVEL | RUA - RUA | PN AMADOR BUENO II | 42/28 | CPTM | CPTM |  |
| 8 | PASSARELA | RUA - RUA | LUIGI GRECO | 2/4 | CPTM | PMSP | 2010901 |
| 8 | PASSARELA | RUA - RUA | SANTA MARINA | 5/18 | CPTM | CPTM |  |
| 8 | PASSARELA | RUA - RUA | CURTUME | 6/13 | CPTM | PMSP | 2010903 |
| 8 | PASSARELA | RUA - ESTAÇÃO | LAPA LINHA 7 | 7/11 | CPTM | CPTM |  |
| 8 | PASSARELA | RUA - RUA | DOMINGOS DE MORAIS | 9/13 | CPTM | CPTM | 2010905 |
| 8 | PASSARELA | RUA - ESTAÇÃO - RUA | IMPERATRIZ LEOPOLDINA | 11/6 | CPTM | CPTM | 2010907 |
| 8 * | PASSARELA | RUA - ESTAÇÃO - RUA | ESTAÇÃO PRESIDENTE ALTINO | 14/6 | CPTM | PMO | 2010708 |
| 8 | PASSARELA | RUA - RUA | ANDRÉ ROVAI | 16/8 | CPTM | PMO | 2010910 |
| 8 | PASSARELA | RUA - RUA | VILA LEONOR | 17/5 | CPTM | PMO | 2010911 |
| 8 | PASSARELA | RUA - RUA | QUITAÚNA | 19/15 | CPTM | PMO |  |
| 8 | PASSARELA | RUA - ESTAÇÃO - RUA | SANTA TEREZINHA | 23/18 | CPTM | CPTM | 2010913 |
| 8 | PASSARELA | RUA - RUA | RUA VIOLETA | 33/11 | CPTM | PMI |  |
| 8 | PASSARELA | RUA - ESTAÇÃO - RUA | ENG. CARDOSO | 34/11 | CPTM | CPTM | 2010917 |
| 8 | PASSARELA | RUA - RUA | SAMU | 35/13 | CPTM | PMI |  |
| 8 | PASSARELA | RUA - ESTAÇÃO - RUA | ITAPEVI 1 | 35/25 | CPTM | CPTM |  |
| 8 | PASSARELA | RUA - RUA | ITAPEVI 2 | 35/26 | CPTM | CPTM | 2010918 |
| 8/9 | VIADUTO RODOVIÁRIO | RUA - RUA | ÚNICO GALLAFRIO | 14/2 | CPTM | CPTM | 2010404 |
| 8 | VIADUTO RODOVIÁRIO | RUA - RUA | VEREADOR JORGE JULIAN | 22/18 | CPTM | PMC | 2010401 |
| 8 | VIADUTO RODOVIÁRIO | RUA - RUA | JOSÉ DOS SANTOS NOVAES | 35/22 | CPTM | PMI | 2010402 |
| 9 | PASSARELA | RUA - ESTAÇÃO | PARQUE VILLA LOBOS | 14/13 | CPTM | CPTM |  |
| 9 | PASSARELA | RUA - CICLOVIA | USP | 17/4 | CPTM | CPTM |  |
| 9 | PASSARELA | RUA - ESTAÇÃO | ESTUDANTES | 17/5 | CPTM | PMSP |  |
| 9 | PASSARELA | RUA - CICLOVIA | ACESSO CICLOVIA V OLÍMPIA | 22/1 | CPTM | EMAE |  |
| 9 | PASSARELA | ESTAÇÃO - CICLOVIA | ACESSO CICLOVIA SAM | 30/9 | CPTM | CPTM |  |
| 9 | PASSARELA | ESTAÇÃO - CICLOVIA | ACESSO CICLOVIA JUR | 33/9 | CPTM | CPTM |  |
| 9 | PASSARELA | RUA - RUA | CIDADE DUTRA | 39/17 | CPTM | CPTM |  |
| 9 | VIADUTO RODOVIÁRIO | RUA - RUA | JOÃO BEIÇOLA DA SILVA | 38/6 | CPTM | CPTM | 2728401 |

(*)A CONCESSIONÁRIA, após executar a recuperação, implantação de cobertura e iluminação, conforme item 2.17 da Parte I do Anexo II.A deverá assumir a responsabilidade e os custos de sua manutenção e conservação. (Item inserido em decorrência da Resposta STM 160).

    - No Apenso 17 deste ANEXO constam os acordos existentes referentes às estruturas listadas na tabela acima, cujos documentos nele identificados deverão ser compreendidos e tratados pela CONCESSIONÁRIA em conjunto com o PODER CONCEDENTE e a CPTM na FASE PRÉ OPERACIONAL, observando o que segue (i) Os instrumentos jurídicos amparados em legislação específica, em especial no contexto da legislação civil (“servidão administrativa”), compreendendo ainda os identificados como “termo de permissão de uso”, “cessão de uso”, “autorização de uso” e outras avenças similares, serão objeto de encerramento pela CPTM, até a ENTREGA DAS CHAVES e, concomitantemente de repactuação por parte da CONCESSIONÁRIA naquilo que se fizer pertinente frente ao regramento legal aplicável, como a exemplo da necessidade de observância das disposições da Lei Federal nº 13.116/2015, cujo artigo 12 foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. (ii) Os termos de permissão cujo objeto seja gerador de fonte de receita acessória e não se enquadrem no item (i), serão encerrados pela CPTM até a ENTREGA DAS CHAVES, cabendo à CONCESSIONÁRIA, a seu critério, atuar no sentido de firmar eventuais novos ajustes. (iii) Os instrumentos não onerosos, firmados em razão de interesse público envolvendo equipamentos públicos, junto aos municípios, ou a órgãos e entidades públicas, serão encerrados pela CPTM até a ENTREGA DAS CHAVES, devendo a CONCESSIONÁRIA, concomitantemente, formalizar novos instrumentos para assegurar continuidade no atendimento ao interesse público objeto do ajuste à comunidade. (iv) Os instrumentos identificados como convênios, relacionados na tabela 14 deste Anexo I.A e I.B e nas Tabelas 4 e 5 do item 4.3 do Anexo III.C serão tratados como disciplinado nos respectivos anexos, considerando os esclarecimentos constantes dos itens 5.4.8, 5.4.9 e 5.4.10. (v) Instrumentos com uso acordado, mas não formalizado, no entanto referentes a atividades de interesse público no atendimento à comunidade, as quais vem sendo executadas, caberá a CONCESSIONÁRIA avaliar a conveniência e oportunidade de sua continuidade, adotando medidas para formalização da relação a ser acordada. (vi) A CPTM assumirá todas as despesas inerentes aos encerramentos dos ajustes, inclusive encargos indenizatórios, se houver, quando não alcançados por legislação aplicável, inclusive nos aspectos mencionados no item (i). (vii) Ainda no Apenso 17 deste Anexo I.A/I.B há termos de permissão que, embora estejam fora da ÁREA DE CONCESSÃO, foram juntados com a finalidade específica de noticiar funções urbanas e atividades em convivência adjacente à ÁREA DA CONCESSÃO. (viii) Caso a CONCESSIONÁRIA seja eventualmente instada a adotar medidas judiciais para a desocupação de área cujo ocupante se recuse a sair, o PODER CONCEDENTE ressarcirá os correspondentes custos efetivamente comprovados. (Item ajustado em decorrência das Respostas STM 684, 686 e 693).

    - Nos Apensos deste ANEXO estão relacionadas todas as transposições, estruturas e obras de arte especiais ao longo das LINHAS, incluindo além daquelas relacionadas na tabela anterior, de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, outras cuja responsabilidade é de terceiros.

    - Os apensos não incluem as estruturas superiores e inferiores às vias que são integrantes ao corpo das estações ou do Pátio de Presidente Altino, as quais serão também de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA:

    - apenso 1: Obras de Arte – Definições;

    - apenso 2: Passagens em Nível – Linha 8;

    - apenso 3: Passagens Inferiores – Linha 8;

    - apenso 4: Passarelas – Linha 8;

    - apenso 5: Pontes Ferroviárias – Linha 8;

    - apenso 6: Túnel – Linha 8;

    - apenso 7: Viadutos Ferroviários – Linha 8; (Conteúdo ajustado em decorrência da Resposta STM 64)

    - apenso 8: Viadutos Rodoviários – Linha 8;

    - apenso 9: Passagens Inferiores – Linha 9;

    - apenso 10: Passarelas – Linha 9;

    - apenso 11: Pontes Ferroviárias – Linha 9;

    - apenso 12: Ponte Metroviária – Linha 9;

    - apenso 13: Pontes Rodoviárias – Linha 9;

    - apenso 14: Viadutos Ferroviários – Linha 9; e

    - apenso 15: Viadutos Rodoviários – Linha 9.

    - Existem situações cuja manutenção das transposições vem sendo feitas por terceiros através de convênios, conforme explicitado no Anexo III.C.

    - A CONCESSIONÁRIA deverá rever os convênios existentes e formalizar novos instrumentos junto às municipalidades e demais órgãos e operadoras onde se localizam essas transposições e obras de arte, caso necessário, de forma a definir as responsabilidades pela conservação e manutenção, segurança, sistemática de acessos para serviços, interferências nas vias férreas, pistas de rolagem, redes de energia, sinalização e comunicações etc.

    - Na impossibilidade de formalização de novos acordos (aditando-se ou renovando-se os já existentes) a CONCESSIONÁRIA deverá assumir a responsabilidade integral pela manutenção e conservação das transposições e obras de arte, por seus próprios meios e custos, não havendo direito a reequilíbrio econômico-financeiro, independentemente do resultado da renegociação dos convênios existentes. (Item ajustado em decorrência das Respostas STM 407, 455 e 649).

    - Para aquelas que possuírem convênios e outras avenças estes deverão ser revistos, aditando os existentes para transferência da titularidade do documento e sua gestão ou adotando novos instrumentos sobre as atividades de manutenção e conservação. (Item incluído em decorrência das Respostas STM 407, 455 e 649).

    - A CPTM não dispõe de laudos atualizados a respeito das condições estruturais das Obras de Artes Especiais (OAE), identificados exclusivamente como viadutos rodoviários e ferroviários que compõem seus ativos (listados nos apensos acima), e caso seja constatada a necessidade de intervenção visando a recuperação estrutural dessas obras, os custos necessários para a elaboração dos respectivos projetos (recuperação estrutural), incluindo eventuais serviços de consultoria de engenharia, e da execução dos serviços propriamente dita, poderão ser objeto	de pleito de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da CONCESSIONÁRIA, considerando a avaliação do AUDITOR INDEPENDENTE nos termos da Cláusula 12.8, inciso (ii) e da não objeção do Poder Concedente nos termos disciplinados no CONTRATO e Anexos relacionados. (Item ajustado em decorrência das Respostas STM 407, 408 e 649).

# SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

# Linha 8

Tabela 15

| LOCAL | FABRICANTE | MODELO | FALHA | REDE DE DISPOSITIVOS | CONFORME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOMINGOS DE MORAIS | GALBA | V250 | SIM | FALHA | NÃO |
| QUITAÚNA | BETTA | FIAMMA | NÃO | SIM | SIM |
| CARAPICUÍBA | ASCAEL | ACDE 24/16 | SIM | PARCIAL | NÃO |
| BARUERI | ASCAEL | ACDE-R 240 | SIM | PARCIAL | NÃO |
| JARDIM BELVAL | SKYFIRE | JB-QB-5EI | SIM | SIM | NÃO |
| JARDIM SILVEIRA | SKYFIRE | JB-QB-5EI | SIM | SIM | NÃO |
| JANDIRA | ASCAEL | ACDE-R 240 | SIM | PARCIAL | NÃO |
| ENG. CARDOSO | GE EST | IO500GRD | SIM | PARCIAL | NÃO |
| ITAPEVI | GE EST | IO500GRD | SIM | PARCIAL | NÃO |

# Linha 9

Tabela 16

| LOCAL | FABRICANTE | MODELO | FALHA | REDE DE DISPOSITIVOS | CONFORME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OSASCO | GENT/BETTA | Fiamma 5000 | SIM | PARCIAL | NÃO |
| PRESIDENTE ALTINO | GENT/BETTA | Fiamma 5000 | SIM | PARCIAL | NÃO |
| CEASA | GE EST | IO500G | SIM | PARCIAL | NÃO |
| JAGUARÉ | GE EST | IO500G | SIM | PARCIAL | NÃO |
| CIDADE UNIVERSITÁRIA | GE EST | IO500G | SIM | PARCIAL | NÃO |
| PINHEIROS | SIEMENS | XLS | SIM | PARCIAL | NÃO |
| HEBRAICA-REBOUÇAS | GENT | 34000 | SIM | PARCIAL | OBSOLETO |
| CIDADE JARDIM | GENT | 34000 | SIM | PARCIAL | OBSOLETO |
| VILA OLÍMPIA | GENT | 34000 | SIM | PARCIAL | OBSOLETO |
| BERRINI | GENT | 34000 | SIM | PARCIAL | OBSOLETO |
| MORUMBI | GENT | 34000 | SIM | PARCIAL | OBSOLETO |
| GRANJA JULIETA | GENT | 34000 | SIM | PARCIAL | OBSOLETO |
| SOCORRO | GENT | 34000 | SIM | PARCIAL | OBSOLETO |
| JURUBATUBA | GENT/BETTA | Fiamma 5000 | SIM | PARCIAL | NÃO |
| AUTÓDROMO | PROTEC | ALGO-TEC 6300 | SIM | PARCIAL | NÃO |
| PRIMAVERA INTERLAGOS | PROTEC | ALGO-TEC 6300 | SIM | PARCIAL | NÃO |
| GRAJAÚ | PROTEC | 6300 | SIM | PARCIAL | NÃO |

Estações com AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) e respectivas datas de  validade:

    - Palmeiras-Barra Funda -02/03/2022

    - Jardim Belval - 02/05/2022

    - Santa Rita - 15/01/2023

    - Amador Bueno - 15/01/2023

    - Quitaúna - 26/07/2021

Para as demais estações não houve processo para obtenção de AVCB. É obrigação da CONCESSIONÁRIA a obtenção, manutenção e renovação dos Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros para toda a infraestrutura relacionada ao objeto e prazo da CONCESSÃO, nos termos da Cláusula 31.1 (lxxv), bem como todas as demais licenças e alvarás necessários à execução das atividades de sua responsabilidade, nos termos dos Anexos II.A, II.B, II.F e Apenso 1 do Anexo IV.B e deste CONTRATO, arcando com os custos correspondentes. (Item ajustado em decorrência das Respostas STM 142 e 456).

# QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS – CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 90Hz

Tabela 17

| EQUIPAMENTOS | TOTAL | SALAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINHA |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 E 9 |
| ESTAÇÃO |  | BFU | DMO | PAL | OSA | CSA | GMC | CPB | BRU | IPV1 | ABU | PIN | SAM | JUR | GRA | CCOPAL |
| QTA (Quadro de transferência) | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| CHAVE ESTÁTICA (Chave de Transferência Eletrônica) | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| CONVERSOR (Conversor 220V/60Hz-127/90Hz 25kVA) | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| CUBICULO DE ENTRADA (6.600V/60Hz-220V/60Hz) | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| CUBÍCULO DE SAÍDA (127V/90Hz - 900V/90Hz) | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| CARREGADOR 1 ( 220V/60Hz-125Vcc 25kVA) | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| BANCO DE BATERIAS 1 (125A) | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |
| NOBREAK 60Hz | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

# SISTEMAS DE CRONOMETRIA E SONORIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES

Tabela 18

| ESTAÇÃO - LINHA 8 |  | JPR | BFU | LAB | DMO | ILE | CSA | QTU | GMC | CPB | STE | AJO | BRU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Console som | MARCA | CONTROL | CONTROL | CONTROL | BOSCH | CONTROL | CONTROL | APEL | CONTROL | UNIC | CONTROL | BELLTECH | BOSCH |
|  | QUANTIDADE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amplificadores | MARCA | CONTROL | UNIC CONTROL | CONTROL | BOSCH | CONTROL | CONTROL | APEL | CONTROL | CONTROL | CONTROL | UNIC | BOSCH |
|  | QUANTIDADE | 5 | 14 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| Sonofletores | MARCA | CONTROL | CONTROL | CONTROL | BOSCH | CONTROL | CONTROL | APEL | CONTROL | CSR CONTROL | CONTROL | CONTROL | BOSCH |
|  | QUANTIDADE | 45 | 187 | 46 | 190 | 38 | 86 |  | 40 | 256 / 3 | 27 | 6 | 200 |
| Relógios | MARCA | DIMEP | DIMEP | DIMEP | SISTEMATH | DIMEP | DIMEP | APEL | DIMEP | SISTEMATH | DIMEP | DIMEP | SPIDER |
|  | QUANTIDADE | 4 | 10 | 8 | 20 | 5 | 5 |  | 9 | 15 | 7 | 2 | 15 |
| Painéis de Destino de Trem | MARCA | NÃO TEM | NÃO TEM | NÃO TEM | SISTEMATH | NÃO TEM | NÃO TEM | APEL | NÃO TEM | SISTEMATH | NÃO TEM | NÃO TEM | SPIDER |
|  | QUANTIDADE |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 8 |  |  | 8 |
| Central horária | MARCA | DIMEP | DIMEP | DIMEP | SISTEMATH | DIMEP | DIMEP | APEL | DIMEP | SISTEMATH | DIMEP | DIMEP | SPIDER |
|  | QUANTIDADE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| ESTAÇÃO - LINHA 8 |  | JBE | JSI | JDI | SCO | ECD | IPV | SRT | ABU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Console som | MARCA | APEL | APEL | BELLTECH | BELLTECH | BOSCH | BOSCH | BOSCH | BOSCH |
|  | QUANTIDADE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amplificadores | MARCA | APEL | APEL | CONTROL | UNIC | BOSCH | BOSCH | BOSCH | BOSCH |
|  | QUANTIDADE | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Sonofletores | MARCA | APEL | APEL | CSR | CONTROL | BOSCH | BOSCH | NOVIK | NOVIK |
|  | QUANTIDADE |  |  | 175 | 27 | 100 | 180 | 100 | 100 |
| Relógios | MARCA | APEL | APEL | SISTEMATH | DIMEP | SPIDER | SPIDER | SPIDER | SPIDER |
|  | QUANTIDADE |  |  | 14 | 1 | 8 | 21 | 13 | 13 |
| Painéis de Destino de Trem | MARCA | APEL | APEL | SISTEMATH | NÃO TEM | SPIDER | SPIDER | SPIDER | SPIDER |
|  | QUANTIDADE | 4 | 4 | 6 |  | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Central horária | MARCA | APEL | APEL | SISTEMATH | DIMEP | SPIDER | SPIDER | SPIDER | SPIDER |
|  | QUANTIDADE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Tabela 19

| ESTAÇÃO - LINHA 9 |  | OSA | PAL | CEA | JAG | USP | PIN | HBR | CJD | VOL | BRR | MRB | GJT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Console som | MARCA | APEL | APEL | APEL | APEL | APEL | APEL | APEL | APEL | APEL | APEL | APEL | APEL |
|  | QUANTIDADE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amplificadores | MARCA | APEL | APEL | APEL | UNIC | APEL | CONTROL SANKIA | APEL | APEL | APEL | APEL | APEL | APEL |
|  | QUANTIDADE | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 7 ; 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Sonofletores | MARCA | APEL | APEL | CSR | CSR CONTROL | CSR | CONTROL SANKIA | APEL | APEL | APEL TOA | APEL | APEL | APEL |
|  | QUANTIDADE | 126 | 211 | 140 | 140 / 2 | 140 | 12 / 90 | 240 | 220 | 75 ; 11 | 200 | 220 | 230 |
| Relógios | MARCA | APEL | APEL | SISTEMATH | SISTEMATH | SISTEMATH | NÃO TEM | APEL | APEL | APEL | APEL | APEL | APEL |
|  | QUANTIDADE | 15 | 20 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Painéis de Destino de Trem | MARCA | NÃO TEM | NÃO TEM | NÃO TEM | NÃO TEM | NÃO TEM | NÃO TEM | APEL | APEL | APEL | APEL | APEL | APEL |
|  | QUANTIDADE |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Central horária | MARCA | APEL | APEL | SISTEMATH | SISTEMATH | SISTEMATH | NÃO TEM | THIN CLIENT | THIN CLIENT | THIN CLIENT | THIN CLIENT | THIN CLIENT | THIN CLIENT |
|  | QUANTIDADE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| ESTAÇÃO - LINHA 9 |  | SAM | SOC | JUR | AUT | INT | GRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Console som | MARCA | APEL | APEL | APEL | APEL | APEL | APEL |
|  | QUANTIDADE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Amplificadores | MARCA | CONTROL | APEL | APEL | APEL | APEL | APEL |
|  | QUANTIDADE | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Sonofletores | MARCA | CONTROL | APEL TOA | APEL | APEL | APEL | APEL |
|  | QUANTIDADE | 26 | 80 ; 11 | 150 | 208 | 208 | 250 |
| Relógios | MARCA | DIMEP | APEL | APEL | APEL | APEL | APEL |
|  | QUANTIDADE | 7 | 1 | 21 | 14 | 14 | 14 |
| Painéis de Destino de Trem | MARCA | NÃO TEM | APEL | NÃO TEM | NÃO TEM | NÃO TEM | NÃO TEM |
|  | QUANTIDADE |  | 4 |  |  |  |  |
| Central horária | MARCA | DIMEP | THIN CLIENT | APEL | APEL | APEL | APEL |
|  | QUANTIDADE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ATC

Tabela 20

| Linha | Sistema | Fabricante |  | Data instalação | Máquina de Chave |  | Bond de Impedância |  | Circuito de Via |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | campo | supervisão e controle |  | Modelo | Quantidade | Modelo | Quantidade | Modelo | Quantidade | Comprimento médio (m) |
| 8 | ATC | Union Switch (relé)/Siemens (microprocessada) | ITCS FDTE/ Invensys | 1980/2010 | M23 | 8 | FRESINBRA | 501 | CVCA 90 HZ | 351 | 700 |
|  |  |  |  |  | MD2000 | 100 | WABCO (MINI BOND) | 214 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UIC | 11 | COSMO | 23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | YM4 (talonável) | 89 | COSMO (MINI BOND) | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | MR | 82 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | MR (MINI BOND) | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | 119 | Total | 842 | Total | 351 |  |
| 9 | ATC | Alstom (microprocessada) | Alstom | 2002 | HW2122 | 47 | FRESINBRA | 243 | CVCA 90 HZ | 142 | 700 |
|  |  |  |  |  | M23 | 11 | ALSTOM | 38 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UIC | 14 | WABCO (MINI BOND) | 52 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MD2000 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total | 58 | Total | 333 | Total | 142 |  |

# BOMBAS HIDRÁULICAS

10.1 Bombas hidráulicas – Linha 8

Tabela 21

| ESTAÇÃO | ÁGUA |  |  | INCÊNDIO |  |  | DRENAGEM |  |  | REUSO |  |  | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtde | CV | Especificações | Qtde | CV | Especificações | Qtde | CV | Especificações | Qtde | CV | Especificações |  |
| Júlio Prestes | 2 | 3cv | NÃO TEM | 2 | 5cv | WEG/Jacuzzi - RPM1740 - 220/380/440v | Não tem |  |  | Não tem |  |  |  |
| Barra Funda | 2 | 3cv |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | OBS: Falta 1 bomba água potável na plataforma 2 e outra na plataforma 6 |
| Lapa | 2 | 3cv | WEG/Schneider - 220/380v - 2.2kw | 2 | 5cv | WEG/KSB - 220/380v | Não tem |  |  | Não tem |  |  |  |
| Domingos de Moraes | 2 | 3cv | WEG/Inapi - RPM 3400 - 220/380v | 2 | 5cv | WEG/Inapi - RPM3400- 220/380v | Não tem |  |  | Não tem |  |  |  |
| Imperatriz Leopoldina | 2 | 3cv | WEG/Schneider - 220/380v | 2 | 4cv | ARNO/MARK - 220/380/440/760v | Não tem |  |  | Não tem |  |  | OBS: 2 bombas estão instaladas, porém apenas 1 está funcionando. |
| Presidente Altino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osasco | EM REFORMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comandante Sampaio | 1 | 3cv | WEG/Schneider - 220/380v | 2 | 5cv | BUFALO/KSB - 220/380/440/760v | Não tem |  |  | Não tem |  |  | OBS: Falta 1 bomba de água potável. |
| Quitaúna | 1 | 3cv | WEG/Schneider - 220/380v | 2 | 4cv | WEG/KSB -220/380/440/760v | Não tem |  |  | Não tem |  |  | OBS: Falta 1 bomba de água potável |
| Miguel Costa | 2 | 3cv | WEG/Schneider - 220/380v | 2 | 5cv | WEG/KSB - 220/380/440/760v | Não tem |  |  | Não tem |  |  |  |
| Carapicuíba | 2 | 3cv | WEG/Schneider - 220/380v Suc.1 1/2 Rec. 1 1/4 | 2 | 4cv | ARNO/MARK - RPM3420 - 220/380v | Não tem |  |  | Não tem |  |  | OBS: 1 bomba esgoto submersa, funcionando manualmente. |
| Santa Terezinha | 2 | 3cv | BOMBE AR (1) e Schneider (1) | 2 | 5cv | WEG/Jacuzzi - 220/380v | Não tem |  |  | Não tem |  |  |  |
| Antônio João |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Não tem casa de bombas. |
| Barueri | 2 | 3cv | WEG/Scheneider | 2 | 5cv | BUFALO/KSB | Não tem |  |  | 1 | 2cv | WEG/FAMAC - 220/380/440v Suc.1 1/2 Rec. 1 1/2 | OBS: As bombas de incêndio não estão funcionando / OBS2: Falta 1 bomba de Reuso |
| Jardim Belval | 2 | 3cv | WEG/Schneider - Suc.11/2 Rec. 1 1/4 | 2 | 3cv | KSB | Não tem |  |  | Não tem |  |  |  |
| Jardim Silveira | 2 | 3cv | BOMBE AR (1) e Schneider (1) - 220/380v | 2 | 7,5cv | WEG/KSB - 220/380/440/760v | Não tem |  |  | Não tem |  |  |  |
| Jandira (ANTIGA) | 2 | 3cv | WEG/Schneider - 220/380v - 2.2kw | 2 | 7,5cv | WEG/KSB - 220/380/440/760v | Não tem |  |  |  |  |  |  |
| Jandira (NOVA) | 4 | 3cv | RUDC | 2 | 3cv | WEG/Schneider - 220/380v - 2.2Kw | Não tem |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 1cv | WEG/Schneider - 220/380v - 0.75Kw | Não tem |  |  |  |  |  |  |
| Sagrado Coração | 2 | 3cv | Jacuzzi - 220/380v | 1 | 5cv | WEG/Jacuzzi - 220/380v | Não tem |  |  | Não tem |  |  |  |
| Engenheiro Cardoso | 2 | 2cv | WEG/THEBE - 220/380v - 1.5Kw (NOVA) | 1 | 1cv | WEG - RPM3475- 0,75Kw (ANTIGA) | Não tem |  |  | Não tem |  |  | OBS: As bombas de água estão funcionando manualmente. |
|  |  |  |  | 1 | 4cv | WEG/Schneider - RPM3450 (ANTIGA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Itapevi | 1 |  | WEG/KSB - 220v - RPM3450 - 0,37Kw HP0,5 | 1 | 1cv | WEG - RPM3475- 0,75Kw | Não tem |  |  | Não tem |  |  | OBS: Nenhuma bomba está funcionando . A estação está sendo abastecida direto com água da rua. |
|  |  |  |  | 1 | 4cv | WEG/Schneider - RPM3450 |  |  |  |  |  |  |  |

10.2 Bombas hidráulicas – Linha 9

Tabela 22

| ESTAÇÃO | ÁGUA |  |  | INCÊNDIO |  |  | DRENAGEM |  |  | REUSO |  |  | OBSERVAÇÕES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qtde | CV | Especificações | Qtde | CV | Especificações | Qtde | CV | Especificações | Qtde | CV | Especificações |  |
| Osasco | EM REFORMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presidente Altino | 2 | 5cv | WEG / RUDC - 3,7Kw - 220/380/440v | 2 | 15cv | WEG / RUDC - 220/380/440v - 11Kw | Não tem |  |  |  |  |  |  |
| Presidente Altino (Oficina) |  |  |  | 1 | 15cv | WEG - 220/380v - RPM3500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 4cv | WEG - 220v - RPM3490 |  |  |  |  |  |  |  |
| Presidente Altino (Prédio ADM) | 2 | 5cv | WEG / KSB - 220/380v | 2 | 15cv | WEG - 220/380v | 1 |  | Funcionamento : Manual |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 5cv | WEG - 220/380v - 3.7Kw |  |  |  |  |  |  |  |
| Presidente Altino (Torre da cx D'água) | 2 | 7.5cv | WEG / KSB - 220/380/440v Q=15m³/h 33m.c.a. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceasa | 2 | 4cv | WEG / KSB - 5,5Kw - 220/380/440v | 2 | 7.5cv | WEG / KSB - 220/380/440v - RPM3500 5.5Kw | Não tem |  |  |  |  |  |  |
| Villa-Lobos / Jaguaré | 2 | 4cv | WEG / KSB - 5,5Kw - 220/380/440v | 2 | 7.5cv | WEG / KSB - 220/380/440v - RPM3500 5.5Kw | Não tem |  |  |  |  |  |  |
| Cidade Universitária | 2 | 4cv | WEG / KSB - 3Kw - 220/380/440v - RPM3450 | 2 | 12.5cv | WEG / KSB -220/380/440v | Não tem |  |  |  |  |  |  |
| Pinheiros | 2 | 4cv | MARK / ARNO - 220/380v | 2 | 4cv | ARNO / MARK - 220/380v | Não tem |  |  |  |  |  |  |
| Hebraica - Rebouças | 2 | 2cv | WEG / KSB - 220/380/440v - 1.5Kw - RPM3420 | 2 | 10cv | WEG / KSB - 220/380/440v - RPM3510 7.5Kw | 3 |  | 1 Poço Elev. Funcionamento:autom. / 2 casa de bomba funcionamento: Autom. |  |  |  | Falta 1 bomba (Drenagem) |
| Cidade Jardim | 1 | 2cv | WEG / KSB - 220/380/440v - 1.5Kw - RPM3420 | 2 | 10cv | WEG / KSB - 220/380/440v - RPM3510 7.5Kw | 3 |  | 1 Poço Elev. Funcionamento:autom. / 2 casa de bomba funcionamento: Autom. |  |  |  | Falta 1 bomba de água / OBS2: Falta 1 bomba (Drenagem) |
| Vila Olímpia | 2 | 2cv | WEG / KSB - 220/380/440v - 1.5Kw - RPM3420 | 2 | 10cv | WEG / KSB - 220/380/440v - RPM3510 7.5Kw | 4 |  | 2 Poço Elev. Funcionamento:autom. / 2 casa de bomba não estão funcionando. |  |  |  | 2 bombas instaladas, porém, uma está desligada. |
| Berrini | 2 | 2cv | WEG / KSB - 220/380/440v - 1.5Kw - RPM3420 | 2 | 10cv | WEG / KSB - 220/380/440v - RPM3510 7.5Kw | 4 |  | Poço elevador - Funcionamento: |  |  |  | 2 bombas instaladas, porém, uma está desligada. |
| Morumbi | 1 | 2cv | WEG / KSB - 220/380/440v - 1.5Kw - RPM3420 | 2 | 10cv | WEG / KSB - 220/380/440v - RPM3510 7.5Kw | 1 |  | Funcionamento: Automático |  |  |  | Falta 1 bomba água |
| Granja Julieta | 2 | 2cv | WEG / KSB - 220/380/440v - 1.5Kw - RPM3420 | 2 | 10cv | WEG | 1 |  | Funcionamento: Automático |  |  |  | Falta 1 bomba drenagem |
| Santo Amaro | 2 | 2cv | WEG / Schneider - 220/380v - 2.2Kw - RPM3470 | 1 | 15cv | WEG / KSB - 220/380/440v - RPM3525 11Kw | 1 |  | Funcionamento: Manual |  |  |  | Falta 1 bomba drenagem |
| Socorro | 2 | 2cv | WEG / KSB - 220/380/440v - 1.5Kw | 2 |  |  | 1 |  | Funcionamento : Automático |  |  |  | Não tinha nenhuma especificação na bomba (incêndio) / Falta 1 bomba (drenagem) |
| Jurubatuba | Não tem |  |  | 2 | 25cv | WEG / KSB - 220/380/440v - RPM3525 18.5Kw | 1 |  | Funcionamento : Automático |  |  |  | Falta 1 bomba drenagem |
| Autódromo | 2 | 0.5cv | WEG / Schneider - 220/380v - 0.37Kw - RPM3500 | 2 | 12.5cv | WEG - 220/380v | 1 |  | Funcionamento : Manual | 1 |  | Funcionamento: Automático | Falta 1 bomba reuso / drenagem da caixa da escada rolante |
| Primavera-Interlagos | 2 | 0.75cv | WEG - 0.55Kw - 220/380v - RPM 3430 | 2 | 10cv | WEG - 220/380/440v - RPM3510 0.76Kw | 1 |  | Funcionamento : Manual |  |  |  | drenagem da caixa da escada rolante |
| Grajaú | 2 | 1.5cv | WEG / KSB - 220/380/440v - 1.1Kw - RPM3440 | 1 | 12.5cv | WEG - 220/380/440V - RPM3520 9.2 Kw | 1 |  | Porão de cabos - Funcionamento : Manual | 2 |  | Funcionamento: Automático |  |

# SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES

# Sistema de Transmissão Ótica (STO)

Tabela 23

| Linha | Fabricante | Modelo | Canais | Km fibras | salas técnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | SAGEM | ADR 622 | 908 | 123,6 | 20 |
| 9 | LUCENT | AM-1 | 372 | 83,5 | 19 |

# Radiocomunicação

Tabela 24

| Linhas: 8 e 9 | Sistema adotado: | Plataforma Windows e Protocolo APCO 25 convencional Dual Mode (DM ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo | DIGITA L |  |
|  | Repetidoras | 3 |  |
| Equipamento | fabricante | faixa de frequência | Quantidade Equipamentos |
| Estações repetidoras*** | Tait | VHF de 157 M hz a 163 M hz | 3 |
| Link de micro-ondas | SW Telecom | 6,5 Ghz | 3 |
| móveis | Tait | VHF de 157 M hz a 163 M hz | 2 RÁDIOS POR TREM* |
| fixos | Tait | VHF de 157 M hz a 163 M hz | 10** |

Obs. 1 - Bandas de frequência de VHF e Micro-ondas licenciadas na ANATEL até novembro de 2040. Conforme disposto no Anexo II.B item 1.2.12.3 será necessário a CONCESSIONÁRIA implantar um novo sistema (EMPREENDIMENTOS 61 e 64), obtendo o respectivo licenciamento e renovações subsequentes. (Item ajustado em decorrência da Resposta STM 126)

2 - Os rádios, assim como sua estrutura irradiante serão transferidos à CONCESSIONÁRIA  em condições plenas de operação. (Item inserido em decorrência da Resposta STM 123).

*Caso o sistema de rádio comunicação previsto nos EMPREENDIMENTOS 61 e 64 venha a ser implantado antes do prazo de devolução dos trens à CPTM, os trens deverão ser devolvidos com os mesmos equipamentos (rádios) instalados e operacionais de quando de seu empréstimo à CONCESSIONÁRIA, condição ressalvada apenas quando houver decisão discricionária do PODER CONCEDENTE em sentido contrário, ao longo da gestão contratual, admitindo a entrega dos trens com os rádios instalados pela própria CONCESSIONÁRIA. (Item inserido em decorrência da Resposta STM 347).

**Rádios fixos, localizados nas estações Barra Funda (2 equipamentos), Carapicuíba, Itapevi, Osasco (2 equipamentos), Presidente Altino, Pinheiros, Santo Amaro e Jurubatuba. (Item inserido em decorrência da Resposta STM 127).

*** Repetidoras localizadas no Pico do Jaraguá, Itapevi e Interlagos. (Item inserido em decorrência da Resposta STM 128).

# Centrais Telefônicas

Tabela 25

| Linha | fabricante | modelo | local instalação | R amais digitais | R amais Analógicos | VOIP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | INTELB RAS | CORP 1600 | ESTAÇÃO CARAPICUIBA | 31 | 63 | 0 |
|  | INTELB RAS | CORP 1600 | ESTAÇÃO JANDIRA | 31 | 63 | 0 |
|  | INTELB RAS | CORP 1600 | ESTAÇÃO ENGº CARDOSO | 31 | 63 | 0 |
|  | INTELB RAS | CORP 1600 | ESTAÇÃOITAPEVI | 31 | 63 | 0 |
|  | A LCA TEL | PB XK1064 | ESTAÇÃOSANTA RITA | 12 | 60 | 0 |
|  | PHILLIP S | SOP HO 3030 | ESTAÇÃOBARRA FUNDA | 15 | 48 | 0 |
|  | A LCA TEL | PB XK1064 | ESTAÇÃO AMADOR BUENO | 12 | 60 | 0 |
|  | NORTEL | M ERIDIA N | PATIODE PRESIDENTE ALTINO | 120 | 400 | 0 |
|  | PHILLIP S | SOP HO 3050 | PATIODE PRESIDENTE ALTINO | 15 | 288 | 0 |
| 9 | SIEM ENS | HIPATH 3800 | ESTAÇÃO OSASCO | 8 | 56 | 0 |
|  | SIEM ENS | HIPATH 3800 | ESTAÇÃO PRESIDENTE ALTINO | 8 | 56 | 0 |
|  | PHILLIP S | SOP HO 3030 | ESTAÇÃO HEBRAICA REBOUÇAS | 7 | 32 | 0 |
|  | PHILLIP S | SOP HO 3030 | ESTAÇÃOCIDADE JARDIM | 7 | 32 | 0 |
|  | PHILLIP S | SOP HO 3030 | ESTAÇÃOVILA OLIMPIA | 7 | 32 | 0 |
|  | PHILLIP S | SOP HO 3030 | ESTAÇÃOBERRINI | 7 | 32 | 0 |
|  | PHILLIP S | SOP HO IPS 2000 | ESTAÇÃO MORUMBI | 7 | 32 | 0 |
|  | PHILLIP S | SOP HO IPS 2000 | ESTAÇÃO GRANJA JULIETA | 7 | 32 | 0 |
|  | PHILLIP S | SOP HO IPS 2000 | ESTAÇÃO SOCORRO | 7 | 32 | 0 |
|  | SIEM ENS | HIPATH 3800 | ESTAÇÃO JURUBATUBA | 8 | 56 | 0 |
|  | PHILLIP S | SOP HO IPS 2000 | ESTAÇÃO AUTODROMO | 12 | 32 | 0 |
|  | PHILLIP S | SOP HO IPS 2000 | ESTAÇÃO INTERLAGOS/ PRI MAVERA | 12 | 32 | 0 |
|  | PHILLIP S | SOP HO IPS 2000 | ESTAÇÃO GRAJAU | 12 | 32 | 0 |

# Câmeras Internas dos Elevadores

Tabela 26

| LINHA | ESTAÇÃO | ELEVADORES EXISTENTES | CÂMERAS INSTALADAS | CÂMERAS FUNCIONANDO | INTERNA NA CABINE | EXTERNAS NAS PORTAS DE PAVIMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | DMO | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | QTU | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | CPB | 3 | 3 | 0 | 3 |  |
|  | BRU | 2 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | JBE | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | JSI | 3 | 3 | 3 |  |  |
|  | JDI | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
|  | ECD | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|  | IPV | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | CEA | 2 | 2 | 0 | 2 |  |
|  | JAG | 2 | 2 | 0 | 2 |  |
|  | USP | 2 | 2 | 1 | 2 |  |
|  | PIN | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | SAM | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
|  | AUT | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | INT | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | GRA | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
|  | TOTAL | 38 | 38 | 12 | 23 | 9 |
|  | As câmeras instaladas em QTU, JBE e JSI são IP, as demais analógicas |  |  |  |  |  |

# SISTEMA DE BLOQUEIOS

Tabela 27

| LINHA 8 - DIAMANTE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTAÇÃO | MODELO | BE | BM | CE | VBS | TOTAL | OBS |
| JPR | CGA | 4 | 6 | 1 | 9 | 11 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 01 |
| BFU | CGA | 6 | 6 | 1 | 12 | 13 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 01 |
|  | ADVANCIS | X | 11 | 1 | 11 | 12 | COFRE DE EXTREMIDADE - LINHA DE TRANSF. CPTM / METRO POSIÇÃO 66 |

| LAB | CGA | 5 | 4 | 1 | 9 | 10 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DMO | CGA | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 07 |
| ILE | CGA | 4 | 3 | 1 | 7 | 8 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 08 |
| CSA | CGA | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 09 |
| QTU | CGA | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 04 |
| GMC | CGA | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 01 |
| CPB | CGA | 5 | 9 | 1 | 14 | 14 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 15 |
| STE | CGA | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 04 |
| AJO | CGA | 2 | 2 | X | 4 | 4 | SEM COFRE DE EXTREMIDADE - LINHA 1 SENT. IPV |
|  | CGA | 2 | 2 | X | 4 | 4 | SEM COFRE DE EXTREMIDADE - LINHA 2 SENT. JPR |
| BRU | CGA |  | 4 | 1 | 4 | 5 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 10 |
|  | T'TRANS | 5 | X |  | BENFICA -2 | 5 |  |
|  |  |  |  |  | PRODATA - 3 |  |  |
| JBE | CGA | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 01 |
| JSI | CGA | 2 | 5 | 1 | BENFICA - 2 | 8 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 06 |
|  |  |  |  |  | PRODATA - 5 |  |  |
| JDI | CGA | 4 | 4 | 1 | BENFICA - 2 | 9 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 09 |
|  |  |  |  |  | PRODATA - 6 |  |  |
| SCO | CGA | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 01 |
| ECD | CGA | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | COFRE DE EXTREMEDIDE POSIÇÃO 01 |
| IPV | CGA | 6 | 3 | 1 | 9 | 10 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 01 |
|  | ADVANCIS | x | 5 | 1 | x | 6 | COFRE DE EXTREMIDADE – LINHA DE ACESSO ÔNIBUS POSIÇÃO 18 |
|  | CGA | 6 | X | 1 | 6 | 7 | COFRE DE EXTREMIDADE - LINHA DE TRANSF. ABU POSIÇÃO 11 |
| SRT | ADVANCIS | X | 3 | 1 | 3 | 4 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 01 |

| ABU | ADVANCIS | X | 3 | 1 | 3 | 4 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 Estações | X | 76 | 86 | 22 | 156 | 182 |  |

Tabela 28

| LINHA 9 ESMERALDA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTAÇÃO | MODELO | BE | BM | CE | VBS | TOTAL | OBS. |
| OSA | CGA | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | LINHA 1 SENT.JPR - COFRE DE EXTREMIDADE 01 |
|  |  | 3 | 6 | 1 | 9 | 10 | LINHA 2 SENT. IPV - COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 18 |
| PAL | CGA | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 06 |
| CEA | CGA | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 03 |
| JAG | CGA | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 07 |
| USP | CGA | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 05 |
| PIN | T'TRANS | 9 | x |  | 9 - MG BOX | 9 | COFRE DE EXTREMIDADE - PORTA DE VIDRO |
| HBR | CGA | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 07 |
| CJD | CGA | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 01 |
| VOL | CGA | 7 | 2 | 1 | 9 | 10 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 10 |
| BRR | CGA | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 08 |
| MRB | CGA | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 09 |
| GJT | CGA | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 06 |
| SAM | CGA | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 01 |
| SOC | TELVENT - WOLPAC | A X | 3 |  | X | 3 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 09 |
|  | CGA | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 |  |
| JUR | TELVENT - WOLPAC | A 4 | 3 | 1 | 6 - MGU | 8 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 01 |
| AUT | TELVENT - WOLPAC | A17 | 1 | 3 | 18 - MGU | 21 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÕES 01, 09 E 14 |
| INT | TELVENT - WOLPAC | A 4 | 4 |  | 4 - MG | 10 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 01 E 06 |
|  |  |  |  | 2 | 4 - MGU |  |  |
| GRA | TELVENT - WOLPAC | A10 | 8 | 1 | 4 - MG | 20 | COFRE DE EXTREMIDADE POSIÇÃO 01 E 12 |
|  |  |  |  | 1 | 14 - MGU |  |  |
| 18 Estações | X | 89 | 60 | 22 | 145 | 171 |  |

# SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

Tabela 29

| Linha | Subestação Existente | Potência Instalada | Concessionária Energia | Tensão Primária | Cabines Seccionadoras existentes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Santa Rita | 4 | ENEL | 88 | Quitaúna |
|  | Jandira | 8 | ENEL | 88 | Osasco |
|  | Santa Terezinha | 8 | ENEL | 88 | Lapa |
|  | Osasco | 4 | ENEL | 88 | Júlio Prestes |
|  | Imperatriz Leopoldina | 8 | ENEL | 88 | Presidente Altino |
|  | Barra Funda | 4 | ENEL | 88 |  |
|  | TOTAL | 36 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Grajaú |
| 9 | Cidade Dutra | 8 | ENEL | 88 |  |
|  |  |  |  |  | Santo Amaro |
|  | Morumbi | 8 | ENEL | 88 |  |
|  |  |  |  |  | Cidade Jardim |
|  | Jaguaré | 8 | ENEL | 88 |  |
|  | Osasco | 4 | ENEL | 88 |  |
|  | TOTAL | 28 |  |  |  |
|  | Total Geral | 64 |  |  |  |

# Equipamentos de Subestações e Cabines Seccionadoras

Tabela 30

| CABINE SECCIONADORA JULIO PRESTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | FABRICANTE |
| CHAVE SEC MOTORIZADA 3KVCC MONOPOLAR | 2 | MAURIZIO |
| BANCO DE BATERIAS VENTILADAS CHUMBO-ÁCIDAS - 125VCC - 300Ah MOD. 7TFE-200 | 1 | FULGURIS |
| CUBICULO COM RELÉ DE PROTEÇÃO E DISJUNTOR EXTRA RÁPIDO - 3KVCC - MOD. S00266-19 / RELÉ DE PROTEÇÃO (IED) - MODELO SEPCOS NG | 1 | SECHERON |
| CUBICULO COM RELÉ DE PROTEÇÃO E CONTATOR DE ATERRAMENTO (TVP) | 1 | SECHERON |
| CARREGADOR DE BATERIAS | 1 | FSE |
| PAINEL PDCA | 1 | ABB |
| PAINEL PDCC | 1 | ABB |
| PAINEL UTR - TELECOMANDO | 1 | TELVENT |

| SUBESTAÇÃO BARRA FUNDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | FABRICANTE |
| PARA-RAIOS 88KV | 6 |  |
| CARREGADOR DE BATERIAS - CBM 9000 | 1 | ADELCO |
| CHAVE SEC MANUAL TRIPOLAR 88KV | 2 |  |
| CHAVE SEC MOTORIZADA TRIPOLAR 88KV | 4 |  |
| TRANSFORMADOR DE CORRENTE 88KV - 200 - 400 / 5 - 5 A | 6 |  |
| TRANSFORMADOR DE CORRENTE 88KV - 100/5 A | 3 |  |
| DISJUNTOR SF6 138KV - TENSÃO NOMINAL 88 KVA / CORRENTE NOMINAL 2000A - MOD. 3AS1 | 3 | SIEMENS |
| TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 88KV - 110V | 3 |  |
| TRANSFORMADOR PARA RETIFICADOR 88 KV - 2x1221 V - POTÊNCIA 4220 KVA | 1 | UNIÃO |
| CHAVE SEC MOT HEXAPOLAR 1221 V | 1 |  |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC BIPOLAR - MOD. ST501 | 4 | SPIG |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC MONOPOLAR | 2 | SPIG |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC MONOPOLAR - CHIFRE E TAY MOD. CMOR | 4 | SIGMA |
| DISJUNTOR EXTRA-RÁPIDO 3KVCC - MOD. JRM | 4 | ALSTOM |
| RETIFICADOR DE TRAÇÃO 4,13 MW | 1 | SIEMENS |
| DISJUNTOR PVO 7,2 KV | 2 |  |
| TRAFO SERVIÇO AUXILIAR 1221V - 220/127V - 112,5 KVA | 1 |  |
| TRAFO DE SINALIZAÇÃO 88KV - 6,6KV - 225 KVA | 1 |  |
| CELA PARA OPERAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO - SISTEMA 6,6KV | 2 |  |
| BANCO DE BATERIAS VENTILADAS CHUMBO-ÁCIDAS - 125 Vcc - 225 Ah | 1 | LORICA |
| PAINEL PDCC | 1 | SIEMENS |
| PAINEL PDCA | 1 | SIEMENS |
| PAINEL DE PROTEÇÃO, COMANDO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS | 6 | SIEMENS |
| PAINEL DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS QLCA | 1 | SIEMENS |
| PAINEL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA QLCC | 1 | SIEMENS |
| PAINEL STO | 1 |  |

RACK SISTEMA TELECOMANDO - MODELO TE-13	1	JEUMONT-SCHNEIDER

Tabela 32

| CABINE SECCIONADORA LAPA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | FABRICANTE |
| CHAVE SEC MOTORIZADA 3KVCC MONOPOLAR | 4 | MAURIZIO / CORUS |
| BANCO DE BATERIAS VENTILADAS CHUMBO-ÁCIDAS - 125 VCC - 300 Ah - MOD. 7 TFE-200 | 1 | FULGURIS |
| CUBICULO COM RELÉ DE PROTEÇÃO E DISJUNTOR EXTRA RÁPIDO - 3KVCC - MOD. S00266-19 / RELÉ DE PROTEÇÃO (IED) - MODELO SEPCOS NG | 2 | SECHERON |
| CUBICULO COM RELÉ DE PROTEÇÃO E CONTATOR DE ATERRAMENTO (TVP) | 1 | SECHERON |
| CARREGADOR DE BATERIAS | 1 | FSE |
| PAINEL PDCA | 1 | ABB |
| PAINEL PDCC | 1 | ABB |
| PAINEL UTR - TELECOMANDO | 1 | TELVENT |

| SUBESTAÇÃO IMPERATRIZ LEOPOLDINA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | FABRICANTE |
| PARA-RAIOS 88KV | 6 |  |
| CARREGADOR DE BATERIAS - MOD. CBM-9000 | 1 | ADELCO |
| CHAVE SEC MANUAL TRIPOLAR 88KV | 2 |  |
| CHAVE SEC MOTORIZADA TRIPOLAR 88KV | 4 |  |
| TRANSFORMADOR DE CORRENTE 88KV - 200 - 400 /5 - 5A | 6 |  |
| TRANSFORMADOR DE CORRENTE 88KV - 100/5A | 6 |  |
| DISJUNTOR SF6 138KV - 2000A MOD. 3AS1/3AR1 | 4 | SIEMENS |
| TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 88KV - 110V | 3 |  |
| TRANSFORMADOR PARA RETIFICADOR 88 KV - 1223/1216V // 1495/1491V - 5115 KVA | 2 | UNIÃO |
| CHAVE SEC MOT HEXAPOLAR 1221 V | 2 |  |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC BIPOLAR - MOD. ST501 | 4 | SPIG |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC MONOPOLAR | 2 | SPIG |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC MONOPOLAR - CHIFRE E TAY - MOD. CMOR | 4 | SIGMA |
| DISJUNTOR EXTRA-RÁPIDO 3KVCC - MOD. JRM | 4 | ALSTOM |
| RETIFICADOR DE TRAÇÃO 4,13 MW | 2 | SIEMENS |
| DISJUNTOR PVO 7,2 KV | 2 |  |
| TRAFO SERVIÇO AUXILIAR 1221V - 220/127V - GR1-112,5KVA / GR2-150KVA | 2 |  |
| TRAFO DE SINALIZAÇÃO 1221V - 6,6KV - 150 KVA | 1 |  |
| TRAFO DE SINALIZAÇÃO 1221V - 6,6KV - 225 KVA | 1 |  |
| CELA PARA OPERAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO - SISTEMA 6,6KV | 2 |  |
| BANCO DE BATERIAS VENTILADAS CHUMBO-ÁCIDAS - 125 VCC - 300 Ah MOD. 7TFE-200 | 1 | FULGURIS |
| PAINEL PDCC | 1 | SIEMENS |
| PAINEL PDCA | 1 | SIEMENS |
| PAINEL DE PROTEÇÃO, COMANDO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS | 6 | SIEMENS |
| PAINEL DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS QLCA | 1 | SIEMENS |
| PAINEL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA QLCC | 1 | SIEMENS |
| PAINEL STO | 1 |  |
| RACK SISTEMA TELECOMANDO MOD. TE-13 | 1 | JEUMONT-SCHNEIDER |

Tabela 34

| CABINE SECCIONADORA PRESIDENTE ALTINO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | FABRICANTE |
| CHAVE SEC MOTORIZADA 3KVCC MONOPOLAR MOD. CMOR | 9 | SIGMA |
| CHAVE SEC MOTORIZADA 3KVCC BIPOLAR MOD. ST501 | 9 | SPIG |
| BANCO DE BATERIAS VENTILADAS CHUMBO-ÁCIDAS 125VCC - 300Ah | 1 | FULGURIS |
| DISJUNTOR EXTRA RÁPIDO - 3KVCC - MOD. JRM | 5 | ALSTOM |
| CARREGADOR DE BATERIAS | 1 |  |
| PAINEL PDCA | 1 | SIGLA |
| PAINEL PDCC | 1 | SIGLA |
| PAINEL DE PROTEÇÃO, COMANDO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS | 5 | SIGLA |
| PAINEL UTR - TELECOMANDO | 1 | TELVENT |
| TRAFO SERVIÇO AUXILIAR 1221 - 220/127V 150 KVA | 1 |  |

Tabela35

| CABINE SECCIONADORA OSASCO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | FABRICANTE |
| CHAVE SEC MOTORIZADA 3KVCC MONOPOLAR MOD. CMOR | 6 | SIGMA |
| CHAVE SEC MOTORIZADA 3KVCC BIPOLAR MOD. ST501 | 6 | SPIG |
| BANCO DE BATERIAS VENTILADAS CHUMBO-ÁCIDAS 125 VCC - 225Ah | 1 | LORICA |
| DISJUNTOR EXTRA RÁPIDO - 3KVCC MOD. JRM | 6 | ALSTOM |
| CARREGADOR DE BATERIAS | 1 | NIFE |
| PAINEL PDCA | 1 | SIGLA |
| PAINEL PDCC | 1 | SIGLA |
| PAINEL DE PROTEÇÃO, COMANDO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS | 4 | SIGLA |
| RACK SISTEMA TELECOMANDO MOD. TE-13 | 1 | JEUMONT-SCHNEIDER |

Tabela 36

| SUBESTAÇÃO OSASCO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | FABRICANTE |
| PARA-RAIOS 88KV - TENSÃO NOMINAL 120764V / CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL 10KA MOD. HRCP120 | 6 | INEPAR |
| CARREGADOR DE BATERIAS MOD. TPR125VB100ZD | 1 | FSE |
| CHAVE SEC MANUAL TRIPOLAR 88KV MOD. 52269 | 2 | SPIG |
| CHAVE SEC MOTORIZADA TRIPOLAR 88KV MOD. 52005 | 4 | SPIG |
| TRANSFORMADOR DE CORRENTE 88KV - 200 - 400 / 5 - 5 A MOD. QDR 145 | 6 | BALTEAU |
| DISJUNTOR SF6 138KV - 2500A MOD. FA1 | 4 | MERLIN GERIN |
| TRANSFORMADOR DE POTENCIAL - 88000V - √3 / 115V - √3 MOD. URX 138 | 6 | BALTEAU |
| TRANSFORMADOR PARA RETIFICADOR 88KV - 2x1221 V - COM TC EMBUTIDO 4370 KVA MOD. LN | 2 | TOSHIBA |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC BIPOLAR MOD. ST501 | 6 | SPIG |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC MONOPOLAR | 3 | SPIG |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC MONOPOLAR - CHIFRE E TAY MOD. CMOR | 6 | SIGMA |
| DISJUNTOR EXTRA-RÁPIDO 3KVCC - 2000A MOD. JRM | 8 | ALSTOM |
| RETIFICADOR DE TRAÇÃO 4,37 MW | 2 | JEUMONT-SCHNEIDER |
| DISJUNTOR PVO 7,2 KV | 2 | SIEMENS |
| TRAFO SERVIÇO AUXILIAR 1221V - 220/127V- 50KVA MOD. OF.6769 | 2 | EASA |
| TRAFO DE SINALIZAÇÃO 88KV - 6,6KV - 200 KVA - MOD. 2454 | 1 | KERMAN |
| CUBICULO BLINDADO PARA OPERAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO - SISTEMA 6,6KV | 1 | SIEMENS |
| BANCO DE BATERIAS VENTILADAS CHUMBO-ÁCIDAS 125VCC - 225Ah | 1 | LORICA |
| CHAVE SEC MOT 6,6 kV TRIFÁSICA SF6 MOD. NXB906 | 3 | ABB |
| FILTRO FTR (RLC) | 1 |  |
| REATOR BOBINA DE ALISAMENTO | 1 |  |
| PAINEL PDCC | 1 | SIGLA |
| PAINEL PDCA | 1 | SIGLA |
| PAINEL DE PROTEÇÃO, COMANDO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS | 7 | SIGLA |
| PAINEL DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS QLCA | 1 | SIGLA |
| PAINEL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA QLCC | 1 | SIGLA |
| PAINEL STO | 1 |  |
| RACK SISTEMA TELECOMANDO MOD. TE-13 | 1 | JEUMONT-SCHNEIDER |

Tabela 37

| CABINE SECCIONADORA QUITAUNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | FABRICANTE |
| CHAVE SEC MOTORIZADA 3KVCC MONOPOLAR MOD. CMOR | 3 | SIGMA |
| CHAVE SEC MOTORIZADA 3KVCC BIPOLAR - MOD. ST501 | 3 | SPIG |
| BANCO DE BATERIAS VENTILADAS CHUMBO-ÁCIDAS 125VCC - 255Ah | 1 | LORICA |
| DISJUNTOR EXTRA RÁPIDO - 3KVCC MOD. JRM | 3 | ALSTOM |
| CARREGADOR DE BATERIAS | 1 | INDELSUL |
| PAINEL PDCA | 1 | SIGLA |
| PAINEL PDCC | 1 | SIGLA |
| PAINEL DE PROTEÇÃO, COMANDO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS | 3 | SIGLA |
| PAINEL UTR - TELECOMANDO | 1 | TELVENT |

Tabela 38

| SUBESTAÇÃO SANTA TEREZINHA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | FABRICANTE |
| PARA-RAIOS 88KV - TENSÃO NOMINAL 120764V / CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL 10KA MOD. HRCP120 | 6 | INEPAR |
| CARREGADOR DE BATERIAS | 1 | TECTROL |
| CHAVE SEC MANUAL TRIPOLAR 88KV MOD.52269 | 2 | SPIG |
| CHAVE SEC MOTORIZADA TRIPOLAR 88KV MOD.52005 | 4 | SPIG |
| TRANSFORMADOR DE CORRENTE 88KV - 200 - 400 / 5 - 5 A MOD. QDR 145 | 6 | BALTEAU |
| DISJUNTOR SF6 138KV - 2500A MOD. FA1 | 4 | MERLIN GERIN |
| TRANSFORMADOR DE POTENCIAL - 88000V - √3 / 115V - √3 MOD. URX 138 | 6 | BALTEAU |
| TRANSFORMADOR PARA RETIFICADOR 88KV - 2x1221 V - COM TC EMBUTIDO 4370 KVA MOD. LN | 2 | TOSHIBA |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC BIPOLAR - MOD. ST501 | 4 | SPIG |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC MONOPOLAR | 3 | SPIG |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC MONOPOLAR - CHIFRE E TAY MOD. CMOR | 6 | SIGMA |
| DISJUNTOR EXTRA-RÁPIDO 3KVCC - 2000A MOD. JRM | 6 | ALSTOM |
| RETIFICADOR DE TRAÇÃO 4,37 MW | 2 | JEUMONT-SCHNEIDER |
| DISJUNTOR PVO 7,2 KV | 2 | SIEMENS |
| TRAFO SERVIÇO AUXILIAR 1221V - 220/127V - 50KVA MOD. OF.6769 | 2 | EASA |
| CUBICULO BLINDADO PARA OPERAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO - SISTEMA 6,6KV | 1 | SIEMENS |
| BANCO DE BATERIAS VENTILADAS CHUMBO-ÁCIDAS 125VCC - 225Ah | 1 | LORICA |
| TRAFO DE SINALIZAÇÃO 1,221KV/6,6KV - 150KVA MOD. 2003.17 | 2 | TRANSF. JUNDIAÍ |
| CHAVE SEC MOT 6,6 kV TRIFÁSICA SF6 MOD. NXB906 | 3 | ABB |
| FILTRO FTR (RLC) | 1 |  |
| REATOR BOBINA DE ALISAMENTO | 1 |  |
| PAINEL PDCC | 1 | SIGLA |
| PAINEL PDCA | 1 | SIGLA |
| PAINEL DE PROTEÇÃO, COMANDO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS | 6 | SIGLA |
| PAINEL DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS QLCA | 1 | SIGLA |
| PAINEL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA QLCC | 1 | SIGLA |
| PAINEL STO | 1 |  |
| PAINEL UTR - TELECOMANDO | 1 | TELVENT |

Tabela 39

| SUBESTAÇÃO JANDIRA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | FABRICANTE |
| PARA-RAIOS 88KV | 12 | ITA |
| CHAVE SEC MOTORIZADA TRIPOLAR 88KV | 8 | DELMAR |
| CHAVE SEC MOTORIZADA TRIPOLAR 88KV SEMI-PANTOGRAFICA MOD. GTMS-SPV | 2 | DELMAR |
| TRANSFORMADOR DE CORRENTE 88KV - 200 - 300 - 400 - 600 / 5A MOD. IMB145A2 | 12 | ABB |
| DISJUNTOR SF6 138KV - 145 KV / 3150A MOD. LTB145D1/B | 4 | ABB |
| TRANSFORMADOR DE POTENCIAL - 88000V - √3 / 115V - √3 MOD. EMFC 96/145 | 6 | ABB |
| TRANSFORMADOR PARA RETIFICADOR 88KV - 2 X 1250 V 4268 KVA MOD. TUC 4268 / 145 R 92,4 / 7,2 / 7,2 | 2 | TRAFO |
| CHAVE SEC MOTORIZADA 3KVCC MONOPOLAR | 6 | MAURIZIO |
| RETIFICADOR DE TRAÇÃO 4 MW MOD. PD-155/3.3 | 2 | ABB |
| TRAFO SERVIÇO AUXILIAR 6600V - 220/127V 112,5 KVA MOD. TCY 112.5 | 2 | ABB |
| TRAFO DE SINALIZAÇÃO 88KV - 6,6KV 500KVA MOD. TEC 500KVA / 145 R 92,4 / 7,2R | 2 | TRAFO |
| CUBICULO COM RELÉ DE PROTEÇÃO E CONTROLE (IED) E DISJUNTOR 15KV - RELÉ DE PROTEÇÃO (IED) - MODELO REC650 | 5 | ABB |
| CUBICULO COM RELÉ DE PROTEÇÃO E CONTROLE (IED) E CHAVE - RELÉ DE PROTEÇÃO (IED) - MODELO REC650 | 2 | ABB |
| CUBICULO COM EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO (TP's E TC's) | 2 | ABB |
| BANCO DE BATERIAS VENTILADAS CHUMBO-ÁCIDAS 125VCC - 300Ah MOD. 7TFE-200 | 1 | FULGURIS |
| FILTRO FTR (RLC) | 1 | ABB |
| REATOR BOBINA DE ALISAMENTO MOD. 563339 | 2 | ADELCO |
| CUBICULO COM RELÉ DE PROTEÇÃO E CHAVE DO CIRCUITO NEGATIVO - MOD. S00266-61 / RELÉ DE PROTEÇÃO (IED) - MODELO SEPCOS NG | 2 | SECHERON |
| CUBICULO COM RELÉ DE PROTEÇÃO E DISJUNTOR EXTRA RÁPIDO - 3KVCC MOD. S00266- 19 / RELÉ DE PROTEÇÃO (IED) - MODELO SEPCOS NG | 6 | SECHERON |
| CUBICULO COM RELÉ DE PROTEÇÃO E CONTATOR DE ATERRAMENTO (TVP) MOD. RELÉ DE PROTEÇÃO (IED) - MODELO SEPCOS NG | 1 | SECHERON |
| CARREGADOR DE BATERIAS | 1 | FSE |
| PAINEL DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS QLCA | 1 | ABB |
| PAINEL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA QLCC | 1 | ABB |
| PAINEL PDCA | 1 | ABB |
| PAINEL PDCC | 1 | ABB |
| PAINEL PPC1 COM RELÉ DE PROTEÇÃO E CONTROLE - RELÉ DE PROTEÇÃO (IED) - MODELO REC650 | 1 | ABB |
| PAINEL PPC2 COM RELÉ DE PROTEÇÃO E CONTROLE - RELÉ DE PROTEÇÃO (IED) - MODELO REC650 | 1 | ABB |
| PAINEL PPC3 COM RELÉ DE PROTEÇÃO E CONTROLE - RELÉ DE PROTEÇÃO (IED) - MODELO REC650 | 1 | ABB |
| PAINEL PPC4 COM RELÉ DE PROTEÇÃO E CONTROLE - RELÉ DE PROTEÇÃO (IED) - MODELO REC650 | 1 | ABB |
| PAINEL REMOTAS | 1 | ABB |
| CENTRAL DE INCENDIO | 1 | BOSCH |
| PAINEL UTR - TELECOMANDO | 1 | TELVENT |

Tabela 40

| SUBESTAÇÃO SANTA RITA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | FABRICANTE |
| PARA-RAIOS 88KV - TENSÃO NOMINAL 120764V / CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL 10KA MOD. HRCP120 | 6 | INEPAR |
| CARREGADOR DE BATERIAS MOD. TPR125VB100ZD | 1 | FSE |
| CHAVE SEC MANUAL TRIPOLAR 88KV MOD. 52269 | 2 | SPIG |
| CHAVE SEC MOTORIZADA TRIPOLAR 88KV MOD. 52005 | 4 | SPIG |
| TRANSFORMADOR DE CORRENTE 88KV - 200 - 400 / 5 - 5 A MOD. QDR 145 | 6 | BALTEAU |
| DISJUNTOR SF6 138KV - 2500A MOD. FA1 | 3 | MERLIN GERIN |
| TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 88000V - √3 / 115V - √3 MOD. URX 138 | 6 | BALTEAU |
| TRANSFORMADOR PARA RETIFICADOR 88KV - 2x1221 V - COM TC EMBUTIDO 4370 KVA MOD. LN | 1 | TOSHIBA |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC BIPOLAR MOD. ST501 | 4 | SPIG |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC MONOPOLAR | 2 | SPIG |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC MONOPOLAR - CHIFRE E TAY MOD. CMOR | 6 | SIGMA |
| DISJUNTOR EXTRA-RÁPIDO 3KVCC - 2000A MOD. JRM | 5 | ALSTOM |
| RETIFICADOR DE TRAÇÃO 4,37 MW | 1 | JEUMONT-SCHNEIDER |
| DISJUNTOR PVO 6,6 KV | 2 | SIEMENS |
| TRAFO SERVIÇO AUXILIAR 1221V - 220/127V 50KVA MOD. OF.6769 | 1 | EASA |
| TRAFO DE SINALIZAÇÃO 88KV - 6,6KV 200KVA MOD. 2454 | 1 | KERMAN |
| CUBICULO BLINDADO PARA OPERAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO - SISTEMA 6,6KV | 1 | SIEMENS |
| BANCO DE BATERIAS VENTILADAS CHUMBO-ÁCIDAS 125VCC - 225Ah | 1 | LORICA |
| CHAVE SEC MOT 6,6 kV TRIFÁSICA SF6 MOD. NXB 906 | 3 | ABB |
| PAINEL PDCC | 1 | SIGLA |
| PAINEL PDCA | 1 | SIGLA |
| PAINEL DE PROTEÇÃO, COMANDO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS | 6 | SIGLA |
| PAINEL DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS QLCA | 1 | SIGLA |
| PAINEL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA QLCC | 1 | SIGLA |
| PAINEL STO | 1 |  |
| PAINEL UTR - TELECOMANDO | 1 | TELVENT |

Tabela 41

| SUBESTAÇÃO JAGUARÉ |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | FABRICANTE |
| PARA-RAIOS 88KV TENSÃO NOMINAL 120764V / CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL 10KA - MOD. 3HSRCP-120/84 | 6 | INEPAR |
| CHAVE SEC MOTORIZADA TRIPOLAR 88KV MOD. AV 300T | 6 | SPIG |
| TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200 - 400 - 800 / 5 A // 145KV MOD. CA-145 | 12 | ARTECHE |
| DISJUNTOR SF6 138KV 3150A MOD. 3AP1 FG | 4 | SIEMENS |
| TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 88000V - √3 / 115V - √3 MOD. UTE-145 | 6 | ARTECHE |
| TRANSFORMADOR PARA RETIFICADOR 88 KV - 2x1221 V 4220KVA MOD.TSBU 6652 | 2 | SIEMENS |
| CHAVE SEC MOT HEXAPOLAR 1221 V MOD. ST-50E | 2 | SPIG |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC BIPOLAR MOD. ST-50I | 4 | SPIG |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC MONOPOLAR MOD. ST-50I | 3 | SPIG |
| CHAVE SEC MOT 1221 VCA TRIPOLAR MOD. SANF | 4 | SPIG |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC MONOPOLAR - CHIFRE E TAY MOD. RTE3 4000-1P | 6 | SIEMENS |
| DISJUNTOR EXTRA-RÁPIDO 3KVCC MOD. IR6130 | 6 | MICROELETTRICA SCIENTIFICA |
| CONJUNTO DE PROTEÇÃO E CONTROLE PARA DISJUNTOR EXTRA-RÁPIDO, COM RELÉ DE PROTEÇÃO, TRANSDUTOR E TESTE DE VIA MOD. SITRAS DPU96 + SITRAS DPU BA | 4 | SIEMENS |
| RETIFICADOR DE TRAÇÃO 4 MW MOD. 2DB D1809N46-S1/3 | 2 | SIEMENS |
| REATOR - BOBINA DE ALISAMENTO | 2 | ADELCO |
| FILTRO DE HARMONICA MOD. RNA 312-2700 | 1 | ADELCO |
| CONTATOR MT 6,6 KV MOD. INCV 1F | 3 | INEPAR |
| TRAFO SERVIÇO AUXILIAR 1221 - 220/127V 75KVA | 2 | SIEMENS |
| TRAFO DE SINALIZAÇÃO 1221 V - 6,6KV 150 KVA | 2 | SIEMENS |
| CUBICULO BLINDADO PARA OPERAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO - SISTEMA 6,6KV MOD. 12.1 / RELÉ - PL250 | 1 | INEPAR |
| BANCO DE BATERIAS VENTILADAS CHUMBO-ÁCIDAS 125VCC - 300Ah MOD. 7 TFE-200 | 1 | FULGURIS |
| QUADRO DE ILUMINAÇÃO | 1 | CELMAR |
| CENTRAL DE INCENDIO | 1 | PROTEX |
| CARREGADOR DE BATERIAS MOD. CBM-9000 | 1 | ADELCO |
| PAINEL PDCC | 1 | INEPAR |
| PAINEL PDCA | 1 | INEPAR |
| PAINEL DE ENTRADA DE LINHAS A.T. (LINHAS A e B) RELÉ IED - SIPROTEC 7SJ6325 / RETAGUARDA SIPROTEC 7SJ6005 | 2 | SIEMENS |
| PAINEL DE ENTRADA DE LINHAS A.T. (GRUPO A e B) RELÉ IED - SIPROTEC 7SJ6325 / RETAGUARDA SIPROTEC 7SJ6005 | 2 | SIEMENS |
| PAINEL PC-02A CLP SIMATIC S7 | 1 | SIEMENS |
| PAINEL PC-02B | 1 | SIEMENS |
| PAINEL PC-02C | 1 | SIEMENS |
| PAINEL UTR - TELECOMANDO | 1 | TELVENT |

Tabela 42

| CABINE SECCIONADORA CIDADE JARDIM |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | FABRICANTE |
| CHAVE SEC MOTORIZADA 3KVCC BIPOLAR MOD. ST501 | 1 | SPIG |
| BANCO DE BATERIAS VENTILADAS CHUMBO-ÁCIDAS 125 VCC - 225Ah | 1 |  |
| CUBICULO COM RELÉ DE PROTEÇÃO E DISJUNTOR EXTRA RÁPIDO - 3KVCC MOD. S00266-19 / RELÉ DE PROTEÇÃO (IED) - MODELO SEPCOS NG | 1 | SECHERON |
| CARREGADOR DE BATERIAS | 1 | INDELSUL |
| PAINEL PDCA | 1 | SIGLA |
| PAINEL PDCC | 1 | SIGLA |
| PAINEL DE PROTEÇÃO, COMANDO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS | 1 | SIGLA |
| PAINEL UTR - TELECOMANDO | 1 | TELVENT |

Tabela 43

| SUBESTAÇÃO MORUMBI |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | FABRICANTE |
| PARA-RAIOS 88KV - TENSÃO NOMINAL 120764V / CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL 10KA MOD.3HSRCP-120/84 | 6 | INEPAR |
| CHAVE SEC MOTORIZADA TRIPOLAR 88KV AV 300T | 6 | SPIG/CAMARGO CORREA |
| TRANSFORMADOR DE CORRENTE - - 500 - 800 - 1200 / 5A | 12 | SIEMENS |
| DISJUNTOR SF6 138KV 1250A 3AR1 | 4 | SIEMENS |
| TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 88000V - √3 / 115V - √3 | 6 | BBC |
| TRANSFORMADOR PARA RETIFICADOR 88KV - 2x1221 V 4220 KVA | 2 | TUSA |
| CHAVE SEC MOT HEXAPOLAR 1221 V | 2 | SPIG/ABB |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC BIPOLAR | 4 | SPIG/ABB |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC MONOPOLAR | 7 | SPIG/ABB |
| CHAVE SEC MANUAL 1221 VCA TRIPOLAR | 4 |  |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC MONOPOLAR - CHIFRE E TAY | 6 | MERLIN GERLIN |
| DISJUNTOR EXTRA-RÁPIDO 3KVCC MOD JRM | 6 | ALSTOM |
| CONJUNTO DE PROTEÇÃO E CONTROLE PARA DISJUNTOR EXTRA-RÁPIDO, COM RELÉ DE PROTEÇÃO, TRANSDUTOR E TESTE DE VIA MOD. SITRAS PRO CU + SITRAS PRO BA | 4 | SIEMENS |
| RETIFICADOR DE TRAÇÃO 4,37 MW | 2 | JEUMONT-SCHNEIDER |
| REATOR - BOBINA DE ALISAMENTO | 2 |  |
| FILTRO DE HARMONICA MOD. RNA 312-2700 | 1 |  |
| TRAFO SERVIÇO AUXILIAR 1221 - 220/127V 50 KVA | 2 | SIEMENS |
| TRAFO DE SINALIZAÇÃO 1221 V - 6,6KV 150KVA | 2 | SIEMENS |
| CUBICULO BLINDADO PARA OPERAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO - SISTEMA 6,6KV RELÉ IED - SEL 751 | 1 | MONTER |
| BANCO DE BATERIAS VENTILADAS CHUMBO-ÁCIDAS 125 VCC - 300Ah MOD. 7 TFE-200 | 1 | FULGURIS |
| QUADRO DE ILUMINAÇÃO | 1 | CELMAR |
| CENTRAL DE INCENDIO | 1 | BOSCH |
| CARREGADOR DE BATERIAS MOD. CBM-8000 | 1 | ADELCO |
| PAINEL PDCC | 1 | INEPAR |
| PAINEL PDCA | 1 | INEPAR |
| PAINEL DE ENTRADA DE LINHAS A.T. (LINHAS A e B) COM RELÉ IED - SIPROTEC 7SJ6325 / RETAGUARDA SIPROTEC | 2 | SIEMENS |
| PAINEL DE ENTRADA DE LINHAS A.T. (GRUPO A e B) COM RELÉ IED - SIPROTEC 7SJ6325 / RETAGUARDA SIPROTEC | 2 | SIEMENS |
| PAINEL PC-02A CLP SIMATIC S7 | 1 | SIEMENS |
| PAINEL PC-02B | 1 | SIEMENS |
| PAINEL PC-02C | 1 | SIEMENS |
| PAINEL UTR - TELECOMANDO | 1 | TELVENT |

Tabela 44

| CABINE SECCIONADORA SANTO AMARO |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | FABRICANTE |
| CHAVE SEC MOTORIZADA 3KVCC BIPOLAR MOD. ST501 | 1 | SPIG |
| DISJUNTOR EXTRA RÁPIDO - 3KVCC MOD. JRM | 1 | ALSTOM |
| PAINEL PDCA | 1 | SIGLA |
| PAINEL PDCC | 1 | SIGLA |
| PAINEL DE PROTEÇÃO, COMANDO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS | 1 | SIGLA |

Tabela 45

| SUBESTAÇÃO CIDADE DUTRA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | FABRICANTE |
| PARA-RAIOS 88KV TENSÃO NOMINAL 120764V / CORRENTE DE DESCARGA NOMINAL 10KA MOD. 3HSRCP-120/84 | 6 | INEPAR |
| CHAVE SEC MOTORIZADA TRIPOLAR 88KV MOD. AV 300T | 6 | SPIG |
| TRANSFORMADOR DE CORRENTE 200 - 400 - 800 / 5 A // 145KV MOD. CA-145 | 12 | ARTECHE |
| DISJUNTOR SF6 138KV 3150A MOD. 3AP1FG | 4 | SIEMENS |
| TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 88000V - √3 / 115V - √3 MOD. CA-145 | 6 | ARTECHE |
| TRANSFORMADOR PARA RETIFICADOR 88 KV - 2x1221 V 4220KVA MOD. TSBU 6652 | 2 | SIEMENS |
| CHAVE SEC MOT HEXAPOLAR 1221 V MOD. ST-50E | 2 | SPIG |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC BIPOLAR MOD. ST-50I | 4 | SPIG |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC MONOPOLAR MOD. ST-50I | 3 | SPIG |
| CHAVE SEC MOT 1221 VCA TRIPOLAR MOD. SANF | 4 | SPIG |
| CHAVE SEC MOT 3KVCC MONOPOLAR - CHIFRE E TAY MOD. RTE 3 4000-1P | 6 | SIEMENS |
| DISJUNTOR EXTRA-RÁPIDO 3KVCC MOD. IR 6130 | 6 | MICROELETTRICA SCIENTIFICA |
| CONJUNTO DE PROTEÇÃO E CONTROLE PARA DISJUNTOR EXTRA-RÁPIDO, COM RELÉ SITRAS PRO CU + SITRAS PRO BA | 4 | SIEMENS |
| RETIFICADOR DE TRAÇÃO 4 MW MOD. 2DB D1809N46-S1/3 | 2 | SIEMENS |
| REATOR - BOBINA DE ALISAMENTO | 2 | ADELCO |
| FILTRO DE HARMONICA MOD. RNA 312-2700 | 1 | ADELCO |
| CONTATOR MT 6,6 KV MOD. INCV 1F | 3 | INEPAR |
| TRAFO SERVIÇO AUXILIAR 1221 - 220/127V 75KVA | 2 | SIEMENS |
| TRAFO DE SINALIZAÇÃO 1221 V - 6,6KV 150KVA | 2 | SIEMENS |
| CUBICULO BLINDADO PARA OPERAÇÃO, MEDIÇÃO E PROTEÇÃO - SISTEMA 6,6KV - 12.1 / RELÉ - PL250 | 1 | INEPAR |
| BANCO DE BATERIAS VENTILADAS CHUMBO-ÁCIDAS 125 VCC - 300 Ah MOD. 7 TFE-200 | 1 | FULGURIS |
| QUADRO DE ILUMINAÇÃO | 1 | CELMAR |
| CENTRAL DE INCENDIO | 1 | PROTEX |
| CARREGADOR DE BATERIAS CBM-9000 | 1 | ADELCO |
| PAINEL PDCC | 1 | INEPAR |
| PAINEL PDCA | 1 | INEPAR |
| PAINEL DE ENTRADA DE LINHAS A.T. (LINHAS A e B) COM RELÉ IED - SIPROTEC 7SJ6325 / RETAGUARDA SIPROTEC 7SJ6005 | 2 | SIEMENS |
| PAINEL DE ENTRADA DE LINHAS A.T. (GRUPO A e B) COM RELÉ IED - SIPROTEC 7SJ6325 / RETAGUARDA SIPROTEC 7SJ6005 | 2 | SIEMENS |
| PAINEL PC-02A CLP SIMATIC S7 | 1 | SIEMENS |
| PAINEL PC-02B | 1 | SIEMENS |
| PAINEL PC-02C | 1 | SIEMENS |
| PAINEL UTR - TELECOMANDO | 1 | TELVENT |

Tabela 46

| CABINE SECCIONADORA GRAJAÚ |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | FABRICANTE |
| CHAVE SEC MOTORIZADA 3KVCC BIPOLAR MOD. ST 501 | 1 | SPIG |
| DISJUNTOR EXTRA RÁPIDO - 3KVCC MOD. JRM | 1 | ALSTOM |
| PAINEL PDCA | 1 | SIGLA |
| PAINEL PDCC | 1 | SIGLA |
| PAINEL DE PROTEÇÃO, COMANDO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS | 1 | SIGLA |

# Rede Aérea de Tração (CATENÁRIAS)

| Linha | Sistema | vias principais (Km) | Vias Auxiliares e pátios (Km) | cabo mensageiro (mm2) | fio troley (mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | convencional (fixa) | 53 |  | 253,35 | 2x107 |
| 9 | convencional (fixa)/auto tensionável entre Km 12 e 41 | 97 |  | 253,35 | 2x107 |
| 8 | convencional (fixa) |  | 24,2 | 152 | 1x107 |
| 9 | convencional (fixa) |  | 44,4 | 253,35 | 2x107 |

# Linhas de Transmissão Internas à faixa ferroviária

Tabela 48

| Tensão (KV) | Linha | Extensão (Km) | Total (Km) | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,6 | 8 | 42,0 | 74,0 | Alimentação monofásica do Sistema de Sinalização |
|  | 9 | 32,0 |  |  |

# Equipamentos de Cabines Primárias

Tabela 49

|  |  | TRANSFORMADOR |  |  |  | CUBÍCULO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TIPO | POTÊNCIA | ANO | MARCA | TENSÃO | CORRENTE | ANO | MARCA |
| linha 8 | DOMINGOS DE MORAIS | SECO | 250KVA | 2013 | UNIÃO | 13,8KV | 400A | 2013 | GIMMI |
|  | PRESIDENTE ALTINO | SECO | 225KVA | 2006 | TRAFOMIL | 13,8KV | 400A | 2006 | PRESSMAT |
|  | PREDIO ADMIN ALTINO | OLEO | 750 KVA | 1986 | DEDINI | 13,8 KV | 630 A | 1986 | BEGHIM |
|  | PATIO ALTINO | OLEO | 750 KVA | 1986 | DEDINI | 13,8 KV | 630 A | 1986 | BEGHIM |
|  |  | OLEO | 750 KVA | 1986 | DEDINI |  |  |  |  |
|  |  | OLEO | 2000 KVA | 1987 | DEDINI | 13,8 KV | 630 A | 1986 | BEGHIM |
|  |  | OLEO | 2000 KVA | 1987 | DEDINI |  |  |  |  |
|  |  | OLEO | 75 KVA | 1987 | DEDINI | 13,8 KV | 630 A | 1986 | BEGHIM |
|  | PATIO BOLIVIA | OLEO | 300 KVA | 1986 | NATIVA | 13,8 KV | 630 A | 1986 | BEGHIM |
|  |  | OLEO | 112,5 KVA | 1986 | NATIVA |  |  |  |  |
|  |  | OLEO | 112,5 KVA | 1986 | NATIVA |  |  |  |  |
|  |  | OLEO | 225 KVA | 1986 | NATIVA |  |  |  |  |
|  | OSASCO | SECO | 500KVA | 2010 | ENSA | 13,8KV | 400A | 2011 | GAZQUEZ IND. |
|  | COMANDANTE SAMPAIO | ÓLEO | 225KVA | 1976 | NATIVA | 13,8KV | 800A | 1978 | SPIG |
|  | QUITAÚNA | SECO | 150KVA | 2016 | UNIÃO | 13,8KV | 400A | 2016 | GIMMI |
|  | GENERAL MIGUEL COSTA | ÓLEO | 150KVA | 1976 | NATIVA | 13,8KV | 800A | 1978 | SPIG |
|  | CARAPICUÍBA | SECO | 250KVA | 2010 | ENSA | 13,8KV | 400A | 2011 | GAZQUEZ IND. |
|  | BARUERI | SECO | 250KVA | 2010 | TRAFOMIL | 13,8KV | 400A | 2010 | BEGHIM |
|  | JARDIM BELVAL | SECO | 300KVA | 2018 | UNIÃO | 13,8KV | 440A | 2017 | VR PAINÉIS |
|  | JARDIM SILVEIRA | SECO | 300KVA | 2018 | UNIÃO | 13,8KV | 440A | 2017 | VR PAINÉIS |
|  | JANDIRA | SECO | 250KVA | 2010 | ENSA | 13,8KV | 400A | 2010 | GAZQUEZ IND. |
|  | ENGENHEIRO CARDOSO | SECO | 300KVA | 2012 | SCHNEIDER | 13,8KV | 400A | 2009 | BEGHIM |
|  | ITAPEVI | SECO | 225KVA | 2017 | HTT | 13,8KV | 400A | 2010 | BEGHIM |
| linha 9 | CEASA | SECO | 225KVA | 2010 | WALTEC | 13,8KV | 400A | 2010 | BEGHIM |
|  | VILLA LOBOS JAGUARÉ | SECO | 225KVA | 2010 | WALTEC | 13,8KV | 400A | 2010 | BEGHIM |
|  | CIDADE UNIVERSITÁRIA | SECO | 225KVA | 2010 | WALTEC | 13,8KV | 400A | 2010 | BEGHIM |
|  | PINHEIROS | ÓLEO | 225KVA | 1978 | NATIVA | 13,8KV | 800A | 1978 | SPIG |
|  | HEBRAICA REBOUÇAS | SECO | 250KVA | 2000 | ZILMER | 15KV | 630A | 2000 | GIMMI |
|  | CIDADE JARDIM | SECO | 250KVA | 2000 | ZILMER | 15KV | 630A | 2000 | GIMMI |
|  | VILLA OLÍMPIA | SECO | 250KVA | 2000 | ZILMER | 15KV | 630A | 2000 | GIMMI |
|  | BERRINI | SECO | 250KVA | 2000 | ZILMER | 15KV | 630A | 2000 | GIMMI |
|  | MORUMBI | SECO | 250KVA | 2000 | ZILMER | 15KV | 630A | 2000 | GIMMI |
|  | GRANJA JULIETA | SECO | 250KVA | 2000 | ZILMER | 15KV | 630A | 2000 | GIMMI |
|  | SANTO AMARO | ÓLEO | 225KVA | 1985 | NATIVA | 17,5KV | 630A | 1985 | BEGHIM |
|  | SOCORRO | SECO | 250KVA | 2000 | ZILMER | 15KV | 630A | 2000 | GIMMI |
|  | JURUBATUBA | SECO | 225KVA | 2006 | TRAFOMILL | 13,8KV | 400A | 2006 | PRESSMAT |
|  | AUTÓDROMO | SECO | 250KVA | 2006 | WALTEC | 15KV | 400A | 2007 | GIMMI |
|  | PRIMAVERA INTERLAGOS | SECO | 250KVA | 2010 | BLUETRAFOS | 15KV | 400A | 2008 | GIMMI |
|  | GRAJAÚ | SECO | 250KVA | 2008 | WALTEC | 15KV | 400A | 2009 | GIMMI |

Obs. Transformador da Estação Grajaú avariado. Alimentação provida, provisoriamente, com a utilização de transformador a óleo.

# Iluminação nas estações

FLUORESCENTE TUBULAR

FLUORESCENTE COMPACTA INCANDESCENTE

MISTA

VAPOR MERCÚRIO

VAPOR SÓDIO      VAPOR SÓDIO ELIPSOIDAL

TIPOS DE LÂMPADAS

JÚLIO   PRESTES PALMEIRAS BARRA FUNDA LAPA

DOMINGOS DE MORAIS IMPERATRIZ LEOPOLDINA PRESIDENTE ALTINO OSASCO

COMANDANTE SAMPAIO QUITAÚNA

GENERAL MIGUEL COSTA CARAPICUÍBA

SANTA TEREZINHA ANTÔNIO JOÃO BARUERI

JARDIM BELVAL JARDIM SILVEIRA JANDIRA

SAGRADO CORAÇÃO ENGENHEIRO CARDOSO ITAPEVI

SANTA RITA AMADOR BUENO TOTAL LINHA 8

16W

44

184

20W

28W

32W

40W

108

634

68

54W

110W

115

2099

8W/E27      20W/E27

8

130

8

24

40

100W/E27

72

210

55

108

42

108

130

58

36

42

219

38

160W/E27    250W/E40    125W/E27    250W/E40    400W/E40

TUBULAR

400W

VAPOR METÁLICO

250W

400W

73W/E27     250W/E40

142

138

32

674

1801

420

1255

1144

953

610

618

1077

230

140

892

358

385

886

218

578

840

356

344

13811

18

56

3

12

2

4

12

4

26

2

4

8

33

38

8

12

6

4

6

8

2

8

26

4

4

122

6

10

42

17

18

12

23

4

5

6

18

3

2

26

4

14

168

146

146

132

32

57

87

16

11

1913

2

283

403

2

208

174

8

21

47

7

6

8

27

9

23

28

3

8

8

12

12

1192

17

8

4

394

13

3

906

0

2214

8

6

10

141

41

268

4

26

3

257

82

33

33

0

0

122

CEASA

VILLA LOBOS JAGUARÉ CIDADE UNIVERSITÁRIA PINHEIROS

HEBRAICA REBOUÇAS CIDADE JARDIM VILLA OLÍMPIA BERRINI

MORUMBI GRANJA JULIETA SANTO AMARO SOCORRO JURUBATUBA AUTÓDROMO

PRIMAVERA INTERLAGOS GRAJAÚ

TOTAL LINHA 9

24

28

28

0

0

538

747

894

342

798

905

830

870

820

842

312

1176

782

706

926

968

12456

25

14

25

24

284

0

3

2

14

3

2

3

2

8

4

62

52

18

237

84

82

82

72

78

68

72

70

68

72

46

88

77

68

70

108

1205

26

6

0

24

25

5

12

9

5

10

10

8

7

118

6

14

8

6

34

301

18

22

3

284

6

22

22

16

16

16

16

61

36

28

32

36

32

413

1

24

8

6

6

8

20

3

15

2

4

0

18

2

22

0

linha 8

Tabela 50

linha 9

Iluminação Pátio Presidente Altino

Tabela 51

| LINHA | TIPOS DE LÂMPADAS | FLUORESCENTE TUBULAR |  |  |  | FLUORESCENTE COMPACTA | INCANDESCENTE | MISTA | VAPOR MERCÚRIO |  | VAPOR SÓDIO TUBULAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20W | 32W | 40W | 110W | 20W/E27 | 500W/E27 | 250W/E27 | 125W/E27 | 250W/E40 | 250W |
| LINHA 9 | PÁTIO E OFICINA PAL |  |  | 1599 | 61 | 48 | 6 |  |  | 74 | 68 |
|  | ALMOXARIFADO | 12 |  | 466 | 10 | 34 | 12 | 10 | 24 | 64 |  |
|  | PRÉDIO ADMINISTRATIVO | 236 | 68 | 2066 |  | 40 |  |  | 8 | 42 |  |
| TOTAL |  | 248 | 68 | 4131 | 71 | 122 | 18 | 10 | 32 | 180 | 68 |

# EQUIPAMENTOS DA VIA PERMANENTE

# Superestrutura

Tabela 52

| Quantidade de elementos instalados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linha | vias principais (m) | vias secundárias (exceto pátios) (m) | Total | Dormentes (unidade) |  | Trilhos (m) |  | Lastro (m3) | Aparelhos Mudança de Via AMV (unidade)* |
|  |  |  |  | Tipo | Quantidade | Tipo | Quantidade |  |  |
| 8 | 97.680 | 14.047 | 111.727 | madeira | 150.018 | TR50 | 100.133 | 203.000 | 256* |
|  |  |  |  | concreto | 26.770 | TR57 | 77.867 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | UIC60 | 14.018 |  |  |
|  |  |  |  | Total | 176.788 | Total | 192.018 |  |  |
| 9 | 59.556 | 1.741 | 61.297 | madeira | 25.485 | TR50 | 41.165 | 115.042 | 90* |
|  |  |  |  | concreto | 82.423 | TR57 | 97.905 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | UIC60 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | Total | 107.908 | Total | 139.070 |  |  |
| Total | 157.236 | 15.788 | 173.024 | madeira | 175.503 | TR50 | 141.298 | 318.042 | 346* |
|  |  |  |  | concreto | 109.193 | TR57 | 175.772 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | UIC60 | 14.018 |  |  |
|  |  |  |  | Total | 284.696 | Total | 331.088 |  |  |

* Incluídos os AMVs das vias de pátios e das vias não sinalizadas, sendo 8 AMVs na Linha 9 e 144 AMVs na Linha 8.(Item ajustado em decorrência da Resposta STM 159).

# Equipamentos Oficina de Via Permanente

Tabela 53

| DESCRIÇÃO | NÚMERO PATRIMÔNIO |
| --- | --- |
| SERRA DE FITA VERTICAL | 39848 |
| PLAINA LIMADORA ROCCO 450 | 39868 |
| FURADEIRA DE COLUNA KONE KM 38 | 39852 |
| FURADEIRA DE COLUNA KONE KM 40 | 39853 |
| TORNO MECÂNICO MICRO NARDINI 500 II - RETIFICA |  |
| TORNO REVOLVER | 37519 |
| TORNO MECÂNICO NARDINI ND325 CE | 39873 |
| DOBRADEIRA NEWTON | 39843 |
| SERRA ALTERNATIVA FRANHO | 39861 |
| GUILHOTINA NEWTON | 39857 |
| CALANDRA | 9989 |
| PUNCIONADEIRA/TESOURA FRANHO | 9969 |
| RETIFICA | 9995 |
| FURADEIRA DE BANCADA MANDRIL 5/8" |  |
| ESTUFA DE SECAGEM E ESTERELIZAÇÃO MOD. 320 -SE | 9981 |
| MOTO ESMERIAL 2,5 CV | 43245 |
| FURADEIRA DE BANCADA | 9978 |
| SERRA DE FITA | 9994 |
| FURADEIRA DE COLUNA | 39890 |
| FURADEIRA DE COLUNA | 40530 |
| FRESADORA UNIVERSAL | 6974 |
| TORNO UNIVERSAL | 9845 |
| PLAINA LIMADORA | 9854 |
| DOBRADEIRA |  |
| PRENSA HIDRÁULICA | 39847 |
| SERRA ALTERNATIVA | 36865 |
| EXAUSTOR DE PINTURA | 40835 |
| CABINE DE PINTURA COM CORTINA D'ÁGUA | 40847 |
| PULMÃO DE AR COMPRIMIDO | 40834 |
| PULMÃO DE AR COMPRIMIDO | 40833 |
| PULMÃO DE AR COMPRIMIDO | 40832 |
| COMPRESSOR DE AR |  |
| COMPRESSOR DE AR | 40831 |
| COMPRESSOR DE AR |  |

# MATERIAL RODANTE

# Características

Tabela 54

| Características técnicas principais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Série | Fabricante | Ano fabricação | Origem | Caixa carro | TUE (carros) | Potência contínua (KWh) | Velocidade máxima (Km/h) | Aceleração máxima (m/s2) | Desaceleração máxima serviço (m/s2) | Desaceleração emergência (m/s2) | Lotação (6 pass/m2) |
| 5400 | CCTU | 1978 | França | inox | 4 | 864 | 100 | 0,76 | 0,89 | 1,06 | 934 |
| 7000 | CAF | 2009 | Espanha/ Brasil | inox | 4 | 2.414 | 100 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1.004 |
| 7500 | CAF | 2010 | Brasil | inox | 4 | 2.414 | 100 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1.004 |
| 8500 | CAF | 2015 | Espanha/ Brasil | inox | 8 | 4.925 | 90 | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 2.024 |
| Subsistemas principais do trem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Série | Controle de Tração | Motor Tração |  | Energia Auxiliar |  | Ar-Condicionado |  | Truque |  | Sistema de Freio |  |
| 5400 | Jeumont Schneider | Brown Boveri 4ERG3532 |  | Traction CEM Oerlikon 40kVA |  | Ñ TEM |  | Creusot Loire |  | KNORR |  |
| 7000 | MITSUBISHI | MITSUBISH MB5136 |  | SEPSA 209 kVA |  | MERAK |  | CAF |  | KNORR |  |
| 7500 | MITSUBISHI | MITSUBISH MB5136 |  | SEPSA 209 kVA |  | MERAK |  | CAF |  | KNORR |  |
| 8500 | CAF POWER | MITSUBISH MB5136-D |  | MEDCON kVA |  | MERAK |  | CAF |  | KNORR |  |
|  | Video Vigilância |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Série |  | Compressor Principal |  | Engates |  | Sistema Sinalização |  | Portas Automáticas |  | Data Bus |  |
| 5400 | Ñ TEM | WABCO 242 FRA |  | AAR AUTOMÁTICO-E |  | ATCU |  | FAIVELEY |  | Ñ TEM |  |
| 7000 | SEPSA | VV120 |  | SCHARFENBERG |  | ATCU |  | KNORR |  | TRAINTIC |  |
| 7500 | SEPSA | VV120 |  | SCHARFENBERG |  | ATCU |  | KNORR |  | TRAINTIC |  |
| 8500 | RUF | VV180-T |  | SCHARFENBERG |  | CBTC/ATO/ATCU |  | FAIVELEY |  | CAF POWER |  |

# Dispositivos e Equipamentos – Oficina de Material Rodante

Tabela 55

| Descrição do equipamento | Quantidade | Modelo | Setor |
| --- | --- | --- | --- |
| AFIADORA | 1 | AFIADORA INV037525 | USINAGEM |
| Armários | 2 |  | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA |
| Armários | 5 |  | USINAGEM |
| Armários | 3 | 03 armários | BATERIAS |
| Aspirador industrial | 1 | Aspirador Industrial INV 066863 | MOTORES DE TRAÇÃO |
| Balanceadora | 1 |  | MOTORES DE TRAÇÃO |
| Balanceadora | 1 | Balanceadora - INV 007819 | MOTORES AUX. E GERADORES |
| Bancadas | 3 |  | PINTURA |
| Bancadas | 3 |  | MOTORES DE TRAÇÃO |
| Bancadas | 2 |  | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA |
| Bancadas | 3 |  | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA |
| Bancadas | 3 |  | MOTORES AUX. E GERADORES |
| Bancadas | 5 |  | USINAGEM |
| Bancadas | 4 |  | CALDEIRARIA |
| Bancadas | 4 |  | CALDEIRARIA |
| Bancadas | 4 |  | PNEUMATICA |
| BANCADAS | 5 |  | RODEIROS |
| BANCADAS | 5 |  | RODEIROS |
| Bancadas | 4 |  | TRUQUES |
| Bancadas | 2 |  | BATERIAS |
| BRACO GIRATORIO MARCA IRGA DIM 4.00 M C/ TALHA ELETRICA CAP. 350 KG E TROLLEY EL | 1 | BRACO GIRATORIO MARCA IRGA DIM 4.00 M C/ TALHA ELETRICA CAP. 800 KG E TROLLEY EL | BATERIAS |
| Brunidora |  | Bruniladora Nagel VA2-100 | USINAGEM |
| Cabine de pintura | 1 | Fabricado internamente na CPTM (Alt 2,5m x Larg 3,0m x Prof 3,0m) | PINTURA |
| Carregador de Baterias | 1 | 01 Carregador de Baterias SAFT TPR - Mod.: TPR125VB125 - Vout=125VDC - Iout=125A | BATERIAS |
| Cavaletes | 6 | Fabricação própria da CPTM | LAVANDERIA |
| Compressor | 1 | 01 compressor exclusivo alimentação Setor de Pneumática | PNEUMATICA |
| Compressores | 2 | 02 compressores - Fab.: Sullair Compressores S/A - Mod.:20-150 LAC AC - Pot.Nominal=7 Kgf/cm2 - Pot. Max=8 Kgf/cm2 - INV037274 - INV037525 | Manutenção Industrial |
| Dobradeira | 1 | NEWTON 10/12T INV007902 | CALDEIRARIA |
| DOBRADEIRA DE CANO | 1 | INV037501 | ESQUADRIAS |
| Esmeril | 1 |  | PANTÓGRAFOS |
| Esmeril | 1 |  | MOTORES DE TRAÇÃO |
| Esmeril | 1 | 01 ESMERIL INV036615 | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA |
| Esmeril | 1 | Esmeril INV 036064 | MOTORES AUX. E GERADORES |
| Esmeril | 1 | INV037526 | USINAGEM |
| Esmeril | 1 |  | CALDEIRARIA |
| Esmeril | 1 | Esmeril INV 037174 | PNEUMATICA |
| Esmeril | 1 |  | TRUQUES |
| ESTALEIRO DE EIXOS | 1 | Fabricação própria da CPTM | RODEIROS |
| Estantes prateleiras | 2 | 02 estantes prateleiras (Alt 3,0m x Larg 3,0m x Prof 1,0m) | LAVANDERIA |
| Estufa com sistemas de 2 carrinhos | 1 | Estufa Jung - INV092314 - Mod.: ES18M25 - 108KW - 162A - 380VAC -8500Kg | MOTORES DE TRAÇÃO |
| Estufa de solda | 1 | INFORGEL MOD. ELGE | CALDEIRARIA |
| ETAR (Estação de tratamento de água para reuso) com sua respectiva sala de suprimentos. | 1 | 01 ETAR (Estação de tratamento de água para reuso) - Teixeira Pinto - com capacidade de 0,8 m3/h (800L/h) | ETAR |
| ETE ( Estação de tratamento efluentes) | 1 | Fabricada através de contratada. Capacidade de 7000 L/h | LAVANDERIA |
| Exaustor simples | 1 | 01 Exaustor simples de parede | BATERIAS |
| Forno | 1 | INFORGEL INV036854 | CALDEIRARIA |
| Fresadora | 1 | INV034799 | USINAGEM |
| Furadeira | 1 | Furadeira - Schulz - INV007825 | MOTORES AUX. E GERADORES |
| Furadeira de bancada | 1 | Furadeira - J. Arch Dale - INV007420 | MOTORES DE TRAÇÃO |
| Furadeira de bancada | 1 | Kone KMB32 | USINAGEM |
| Furadeira de bancada | 1 | Kone KR40 | USINAGEM |
| Furadeira de bancada | 1 | Kone KM40 | USINAGEM |
| Furadeira de bancada | 1 | SCHUZ FSC25 | USINAGEM |
| Furadeira de bancada | 1 | S.A. Yadoya Mod. FY-S.45 | USINAGEM |
| Furadeira de bancada | 1 | INV034800 | USINAGEM |
| Furadeira de bancadas | 1 | Furadeira de bancada INV037172 | PNEUMATICA |
| FURADEIRA DE COLUNA | 1 | FURADEIRA DE COLUNA MARCA YADOYA MOD.FY A50 INV036891 | PANTÓGRAFOS |
| Guilhotina | 1 | NEWTON MOD. TM4 | CALDEIRARIA |
| HIPOT | 1 | HIPOT INV058109 | MOTORES DE TRAÇÃO |
| Inversor de motores de tração | 1 | Inversor de motores, do fabricante WEG, modelo CFW09600T3848PSZ-V.4 - cfw09/600A | MOTORES DE TRAÇÃO |
| Jateadeira | 1 | Jato de areia INV 048653 | PNEUMATICA |
| Jateadora | 1 | Jateadora - INV007836 - 6 - JATO DE AREIA MARCA BLASTIBRAS MOD.BB9670 | MOTORES DE TRAÇÃO |
| Lavador de carros ferroviários | 1 | Ceccato - 06 escovas verticais, 02 escovas de teto, nebulizadores. | PÁTIO |
| Lavadora de alta Pressão | 1 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA KARCHER HDS1200 TURBO K3 TRIF.380V | LAVANDERIA |
| Lavadora industrial | 1 | Lavadora industrial INV054194 | LAVANDERIA |
| Lavadora Industrial Rotativa | 1 | 01 Lavadora Industrial Rotativa SUBRA L-152 | LAVANDERIA |
| Mandriladora | 1 | INV081882 | USINAGEM |
| Máq. de lavar de alta pressão - KARCHER | 1 | Máq. de lavar de alta pressão - KARCHER INV. 054951 | ETAR |
| Máq. de lavar de alta pressão - WAP | 1 | Máq. de lavar de alta pressão - WAP INV074207 | ETAR |
| MÁQUINA DE LAVAR PEÇAS | 1 | MÁQUINA DE LAVAR PEÇAS MARCA WAP MOD.TERM1200 380V TRIFASICO OB inv070612 | LAVANDERIA |
| Máquina de lavar peças | 1 | Máquina de lavar peças industrial rotativa INV 054193 | PNEUMATICA |
| Mesa | 1 |  | ELETRÔNICA DE POTÊNCIA |
| Mesa pantográfica | 1 | WHITE MARTINS MCP1000 INV007907 | CALDEIRARIA |
| Mesas desempenadeiras pequenas | 2 |  | USINAGEM |
| Monotrilho (ponte rolante) | 1 | PONTE ROLANTE 1 TONELADA MODELO 1104 DA CLINSER | PANTÓGRAFOS |
| Paleteira elétrica | 1 | Paleteira elétrica Paletrans INV068748 | MOTORES DE TRAÇÃO |
| Plaina | 1 | ZOCCA INV006960 | USINAGEM |
| Plaina | 1 | INV037524 | USINAGEM |
| PONTE 5T | 1 | 01 PONTE ROLANTE 5T NASSER | RODEIROS |
| Ponte rolante | 1 | PONTE ROLANTE 1T STO | LAVANDERIA |
| Ponte rolante | 1 | Ponte Rolante 5T Munck Varese | MOTORES DE TRAÇÃO |
| Ponte rolante | 2 | 01 Ponte rolante Villares - Mod.: PH-1407 - Capacidade: 3T - controlada remotamente sem fio | TORNO DE RODAS |
| Ponte rolante 12 T | 1 | Ponte Rolante Truck Fort | MOTORES AUX. E GERADORES |
| Ponte rolante 12 T | 1 | MUNCK OF Nº1629/03 | ESQUADRIAS |
| Ponte rolante 12/3 T | 1 | Ponte rolante Villares 12/3T | TRUQUES |
| Ponte Rolante 1T | 1 | PONTE ROLANTE CAP. 1 TON MC Croácia | PNEUMATICA |
| Ponte rolante 20T / 5T | 1 | Ponte Rolante Munck 20T/5T | MOTORES DE TRAÇÃO |
| PONTE ROLANTE 3T | 1 | PONTE ROLANTE 3T VARESE E MUNCK | USINAGEM |
| Pórtico para retrabalhos sob estrados | 1 | 01 PÓRTICO ELEVATÓRIO DE CARRO E/OU VAGÃO | PÓRTICO |
| Prateleiras | 4 |  | PNEUMATICA |
| PRENSA | 1 | PRENSA - INV 007429 | PNEUMATICA |
| Prensa de mola Clouth | 1 | Fabricação própria da CPTM | TRUQUES |
| Prensa de molas | 1 | Prensa de molas 400 T | TRUQUES |
| Prensa de Rodeiros com talha | 1 | Prensa de rodeiros Kojima WP-300 | RODEIROS |
| PRENSA HIDRAULICA | 1 | PRENSA HIDRAULICA MARCA KRATOS CAP. 20 TON | RODEIROS |
| Puncionadeira | 1 | FRANHO TIPO C6 INV036869 | CALDEIRARIA |
| Quatro bancadas | 4 |  | PANTÓGRAFOS |
| Rebaixadora | 1 | Rebaixadora de Mica - INV007830 | MOTORES DE TRAÇÃO |
| Rebaixadora de Mica | 1 | Rebaixadora de Mica INV 048493 | MOTORES DE TRAÇÃO |
| Serra circular | 1 | SERRALHERIA POLIKORTE | ESQUADRIAS |
| Serra Comum | 1 | Franho DQUD FEPASA225643 | USINAGEM |
| Serra de Fita | 1 | Ronemak MSV3 | USINAGEM |
| Sistema de desmineralização de água | 1 | DESMINERALIZADOR DE ÁGUA MARCA AQUARIUS APOLLO MOD.DI100 CC Com PURIFICADOR MOD, com capacidade de 1000 L | BATERIAS |
| Sistema de Exaustão | 1 | 01 Sistema de Exaustão de gases de baterias com tratamento de coluna d'água externa | BATERIAS |
| Sistema de Exaustão da sala | 1 | 01 Sistema de Exaustão da sala composto de 04 exaustores simples | LAVANDERIA |
| Sistema de Exaustão da sala | 1 | 01 Sistema de Exaustão da sala composto de 04 exaustores simples | PINTURA |
| Sistema de Exaustor da ETAR | 1 | Exaustor INV066863 - Teixeira Pinto | ETAR |
| SURGETESTE PARA LÂMINA DE MOTORES | 1 | SURGETESTE PARA LÂMINA DE MOTORES MARCA AUJE INV 053151 | MOTORES DE TRAÇÃO |
| Talha | 1 | 1 Talha elétrica Torque 1T | RODEIROS |
| Talha | 1 | 1 Talha 2,5T | RODEIROS |
| Talha | 1 | 1 Talha Climber 1T | RODEIROS |
| Talha de 800Kg | 1 | BRACO GIRATORIO DIM 8 M,C/TALHA ELETRICA MARCA YALE CAP.1 TON.TROLLEY COR.ELETR | PINTURA |
| Torno | 1 | Torno Horizontal - ROMI - INV007829 | MOTORES DE TRAÇÃO |
| Torno | 1 |  | MOTORES AUX. E GERADORES |
| Torno | 1 | TORNO MARCA ROMI DIALMATIC IMOR MOD.D210B,E.P.1.90 M,DIAM.USINAVEL 0.30 CM | PNEUMATICA |
| Torno | 1 | Torno Horizontal - IMOR - INV009221 | MOTORES DE TRAÇÃO |
| Torno de rodas | 1 | 01 Torno de rodas subterrâneo - construído através de contratada para usinar/fresar rodeiros | TORNO DE RODAS |
| Torno horizontal | 1 | Torno Nardini Logic-500 | RODEIROS |
| TORNO IMOR | 2 | INV049315 - Fabr.: IMOR - Mod.: P400II | USINAGEM |
| Torno Vertical | 1 | Torno vertical D-M Ltda Tipo VTQ-12C | RODEIROS |
| Tornos | 5 | INV006962 INV037521 INV006979 INV006967 INV006966 | USINAGEM |

Não há substituição prevista do torno de rodas da oficina de Presidente Altino pela CPTM e nem no escopo da concessão, mesmo porque o equipamento está em plenas condições operacionais. De acordo com a tabela 55 acima, o referido torno permanecerá com a CONCESSIONÁRIA, que assumirá, como os demais bens, a sua manutenção e conservação, podendo fazer as substituições que entender necessárias, observada a disciplina prevista na Cláusula Nona do CONTRATO. (Parágrafo inserido em decorrência da Resposta STM 586).

Existe um poço artesiano no Pátio de Presidente Altino, utilizado exclusivamente para a lavagem de trens. O poço encontra-se descrito como DAEE 342-0348, coordenadas N7396,30 E319,78, com vazão de 3,27 m³/h. Não há laudo atualizado de análise físico-química, tampouco perfil construtivo disponível. O poço foi outorgado pelo DAEE (Portaria DAEE nº 1970, de 22/12/2005), com validade até 21/12/2010 e sua renovação deverá ser providenciada pela CONCESSIONÁRIA. (Parágrafo inserido em decorrência da Reposta STM 522).

# Equipamentos Laboratório de Eletrônica

Tabela 56

| No. Patrimônio | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
|  | GIGA DE TESTES BLOQUEIO COMPLETO TELVENT LINHA 9 |
|  | GIGA DE TESTE TAC-TEST DE TACOGERADOR DO 5400 |
| 36980 | APARELHO DE TESTE DO CONVERSOR ESTATICO MARCA CEM TRACTION (NA046207) (NA127314) |
| 36994 | TESTADOR DE MODEN (NA118316) |
| 39993 | TESTADOR DE PLACA DE FONTE MARCA PROJETO FOTE USP (NA118315) |
| 36995 | TESTADOR DE PLACAS SA-FDTE (NA118317) |
| 37442 | JIGA DE TESTE DO HOMEM MORTO DOS TRENS SÉRIE 5000 (NA046213) (NA118356) |
| 37438 | JIGA DE TESTE PARA COMANDO CHOPPER DO TREM SÉRIE 5000 (NA046217) (NA118352) |
| 37425 | JIGA DE TESTE PARA SINALIZACAO SISTEMA TCS MARCA WABCO C/POSTO POR 2 CONVERSORES |
| 37403 | JIGA DE TESTE PARA SISTEMA DE SINALIZACAO ITCS (NA118321) |
| 37448 | JIGA DE TESTE PARA V.I. (VELOCIDADE IMPOSTA) (NA046215) (NA118362) |
| 37423 | SIMULADOR PARA SINALIZACAO MARCA WABCO MOD.DDL 601 OFFICE (NA118337) |
| 37424 | SIMULADOR PARA SINALIZACAO MARCA WABCO MOD.DDL 601 REMOTE (NA118338) |

# DOCUMENTOS DE PROJETO

Os documentos de projeto dos sistemas, equipamentos e instalações das LINHAS serão disponibilizados à CONCESSIONÁRIA após a assinatura do CONTRATO.

O processo de acesso a essa documentação será detalhado após a assinatura do CONTRATO junto ao COMITÊ DE CONVIVÊNCIA, indicado no Anexo III.B.

# INFORMAÇÕES DE MANUTENÇÃO

Após a assinatura do CONTRATO será permitido à CONCESSIONÁRIA o integral acesso ao sistema de controle de manutenção das LINHAS.

# SOFTWARES E PROGRAMAS OPERACIONAIS

Após a assinatura do CONTRATO será entregue à CONCESSIONÁRIA a relação com os softwares e programas operacionais utilizados nos sistemas e equipamentos microprocessados das LINHAS.

# MOBILIÁRIOS

Durante a FASE PRÉ-OPERACIONAL, no período de transição, os mobiliários da CPTM permanecerão nas instalações das estações e no Pátio Presidente Altino para propiciar condições adequadas de transição e serão retirados gradativamente, em comum acordo com a CONCESSIONÁRIA. A relação desses mobiliários, para efeito de controle, será entregue à CONCESSIONÁRIA no início do período de transição.

# POSIÇÃO ATUAL DOS MATERIAIS DE CONSUMO, DE GIRO, BENS PATRIMONIAIS E FERRAMENTAS ESPECIAIS

A lista abaixo indica a situação atual dos materiais de consumo, materiais de giro, bens patrimoniais e ferramentas especiais em condições de uso, que serão arrolados à CONCESSIONÁRIA na FASE PRÉ- OPERACIONAL, por meio do inventário dos bens integrantes da CONCESSÃO. (Parágrafo inserido em decorrência das Respostas STM 69 e 741).

Referidas listagens serão atualizadas para a data de publicação do EDITAL, e novamente atualizadas, em razão da utilização dos materiais pela CPTM, no ínterim da publicação do EDITAL, assinatura do CONTRATO e início dos serviços concedidos (ENTREGA E RECEBIMENTO DAS CHAVES). (Parágrafo ajustado em decorrência da Resposta STM 457).

Os materiais de consumo, materiais de giro, bens patrimoniais e ferramentas especiais, identificados na última listagem emitida por ocasião da ENTREGA E RECEBIMENTO DAS CHAVES, constituem-se itens do almoxarifado da CPTM e de sua área de manutenção, que são utilizados na manutenção geral das LINHAS e nos trens que serão disponibilizados à CONCESSIONÁRIA, nos termos do Inventário. Portanto, enquanto executora das LINHAS, a CPTM realiza sua manutenção, inclusive até a ENTREGA E RECEBIMENTO DAS CHAVES. Trata-se apenas de material de suporte para o início da OPERAÇÃO COMERCIAL, que deverão ser integralmente devolvidos quando extinta a CONCESSÃO, nos termos da Cláusula Sexagésima Segunda do CONTRATO, excetuando-se a disciplina indicada no parágrafo a seguir. Na impossibilidade de equivalência, deverão ser substituídos por materiais que permitam a mesma utilização e rendimento. (Parágrafo ajustado em decorrência da Resposta STM 457).

Para os trens da Série 8500 os sobressalentes constantes do item 20.3 deste Anexo, deverão ser entregues pela CPTM à CONCESSIONÁRIA que, posteriormente, os devolverá junto com a frota, observado o quantitativo da última listagem entregue quando da ENTREGA E RECEBIMENTO DAS CHAVES. Quanto aos trens das Séries 7000 e 7500, cujos sobressalentes são intercambiáveis, constantes do item 20.2 deste Anexo, a devolução à CPTM deverá obedecer a regra da proporcionalidade do número de trens, considerado arredondamento de fração a favor da CPTM e observado o quantitativo da última listagem entregue quando da ENTREGA E RECEBIMENTO DAS CHAVES. (Parágrafo inserido em decorrência da Resposta STM 71).

Equipamentos e sobressalentes relativos aos sistemas de sinalização microprocessada, implantados pela Alstom e Siemens não serão fornecidos pelo PODER CONCEDENTE e deverão ser adquiridos pela CONCESSIONÁRIA. (Parágrafo inserido em decorrência da Resposta STM 754)

# Posição de Estoque de Materiais de Consumo em 30/06/2021

Tabela 57

20.2	Posição materiais de giro – sobressalentes dos Trens Séries 7000 e 7500 em 30/06/2021

Tabela 58

  - Posição materiais de giro – sobressalentes dos Trens Série 8500 em 30/06/2021

Tabela 59

20.4 Posição materiais de giro – Sobressalentes dos Trens Série 5400 em 30/06/2021

Tabela 60

# POSIÇÃO	ATUAL	DAS	INSTALAÇÕES,	EQUIPAMENTOS	FIXOS	E MATERIAL RODANTE

As relações constantes deste ANEXO refletem a situação das instalações, sistemas, equipamentos fixos e material rodante na data da publicação do edital.

Durante a FASE PRÉ-OPERACIONAL, os bens relacionados serão arrolados à CONCESSIONÁRIA, a qual gradativamente deverá assumir a sua manutenção, adotando planos de manutenção, programas de atendimento corretivo, preventivo e preditivo de forma que a prestação dos serviços não sofra solução de continuidade.

Os bens acima relacionados deverão ser integralmente devolvidos quando extinta a CONCESSÃO, nos termos da Cláusula Sexagésima Segunda do CONTRATO. Na impossibilidade de equivalência, deverão ser substituídos por instalações, veículos e equipamentos que permitam a mesma utilização e rendimento.